генеральный план

минского  сельского  поселения

Костромского муниципального раЙона

Костромской области

# Том II

Обосновывающие материалы  проекта генерального Плана

Экз. № 3

# Иваново  2011 г.

# ТОМ II

# ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ЧАСТЬ I

Описание обоснований проекта генерального плана

МИНСКОго сельского поселения Костромского муниципального  района Костромской области

(Пояснительная записка)

ЧАСТЬ II

Карты (схемы) по обоснованию проекта генерального плана

МИНСКОго сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области

# Заказчик:        Администрации  Минского сельского поселения

Костромского муниципального района  Костромской области

Договор:         № 03/02   от 07.02.2011 г.

# Исполнитель: ООО «ТЕХСТРОЙПРОЕКТ»

# Шифр:           ГП – 001 - 11

Директор                                                                            К.Ю. Покровский

Гл. Архитектор                                                                  М.Ю. Покровская

Гл. Инженер                                                                       П. А. Денищенков

# Состав авторского коллектива:

1. Руководитель проекта

Главный архитектор

член Союза архитекторов РФ,                           доцент   М.Ю. Покровская

2. Архитектор                                                                          Е.P. Подолян

3. Архитектор                                                                         Е. М. Осколкова

4. Инженер                                                           к.т.н., доцент   В.М.Ткачев

5. Оформления  проекта                                                          Е. Р.  Подолян

# Содержание

Введение	7

1. Цели и задачи генерального плана	15

2. Основные направления обеспечения устойчивого развития Минского сельского поселения	18

3. Анализ состояния, проблем и перспектив комплексного развития территории, включая анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	21

3.1. Общие сведения	21

3.2. Физико-географическая характеристика	28

3.2.1. Геологическое строение. Полезные ископаемые	28

3.2.2. Рельеф. Опасные геологические процессы	32

3.2.3. Гидрогеологическая характеристика	33

3.2.4. Гидрография	36

3.2.5. Климат	36

3.2.6. Почвы	39

3.2.7. Растительность	40

3.2.8.  Животный мир	43

3.3. Состояние окружающей среды	44

3.4. Особо охраняемые территории	57

3.5. Структура землепользования	63

3.6. Социальное развитие	69

3.6.1. Население	69

3.6.2. Занятость	72

3.6.3. Жилищная инфраструктура	75

3.6.4. Образование. Общеобразовательные школы	80

3.6.5. Детские дошкольные учреждения	83

3.6.6. Здравоохранение	83

3.6.7. Учреждения культуры и спорта	85

3.6.8. Предприятия торговли и общественного питания	86

3.6.9. Предприятия бытового и жилищно-коммунального обслуживания	89

3.7. Экономика	94

3.7.1. Уровень жизни населения	94

3.7.2. Анализ экономической ситуации	96

3.8. Транспортная инфраструктура	102

3.9. Инженерная инфраструктура	106

3.9.1. Водоснабжение	106

3.9.2. Водоотведение	107

4.9.3. Электроснабжение	108

3.9.4. Теплоснабжение	108

3.9.5. Газоснабжение	109

3.9.6. Связь	109

3.10. Анализ градостроительной ситуации	110

3.10.1. Современная планировочная организация территории	109

3.10.2. Функциональное зонирование	111

3.10.3. Зоны с особым режимом использования (ограничения)	119

4. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию	126

4.1. Прогноз численности населения	126

4.2. Основные направления социально-экономического развития	131

4.3. Потребность в жилищном строительстве	137

4.4. Расчет потребности в объектах соцкультбыта	140

4.5. Расчеты объектов инженерной инфраструктуры	144

4.5.1. Водоснабжение	144

4.5.2. Водоотведение	145

4.5.3. Электроснабжение	146

4.5.4. Газоснабжение	148

4.5.5. Теплоснабжение.........................................................................................................149

5. Этапы реализации предложений по территориальному планированию. перечень мероприятий по территориальному планированию	150

5.1. Градостроительное решение развития территории. Планировочные решения	150

5.2. Предложения по изменению границ населенных пунктов	153

5.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства	158

5.3.1. Жилищное строительство	158

5.3.2. Развитие и размещение объектов социального обслуживания населения	161

5.3.3.  Развитие и размещение объектов промышленности	166

5.4. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории	167

5.5. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры	168

5.6. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры	171

5.6.1.	Водоснабжение	171

5.6.2.	Водоотведение	172

5.6.3.	Электроснабжение	172

5.6.4.	Теплоснабжение	173

5.6.5.	Газоснабжение	173

5.6.6.	Связь	4

5.7.	Мероприятия по охране объектов культурного наследия	4

5.8.	Мероприятия по развитию сферы туризма	176

5.9.	Мероприятия по охране окружающей среды	177

5.9.1.	Мероприятия по улучшению качеств атмосферного воздуха	177

5.9.2.	Мероприятия по охране водных объектов	177

5.9.3.	Мероприятия по охране и восстановлению почв	178

5.9.4.	Обеспечение экологического благополучия населения	179

5.10.   Мероприятия по санитарной очистке территории	4

5.11.   Мероприятия по благоустройству и озеленению территории	186

5.12   Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и  защите населения и   территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера………………………………………………………………………………… 192

5.13.	Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации схемы территориального планирования	195

6. Основные  технико-экономические показатели	197

# Введение

Проект генерального плана  Минского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области разработан ООО «Техстройпроект», г. Иваново, на основании договора  № 03/02   от 07.02.2011 г.

Основания для проектирования:

- договор № 03/02   от 07.02.2011 г.;

- закон Костромской области от 28.05.2007 N 150-4-ЗКО (ред. от 07.02.2008) "О документах территориального планирования муниципальных образований Костромской области";

- постановление Администрации Костромской области от 15 января 2008г. N 11-а «Об утверждении состава и содержания карт (схем), входящих в  состав документов территориального планирования муниципальных образований Костромской области, и состава и содержания карт (схем), входящих в состав обосновывающих материалов проектов документов территориального планирования муниципальных образований Костромской области».

При подготовке проекта авторский коллектив руководствовался законами РФ, нормативно-правовой базой Костромской области и Костромского района, нормативно-проектной документацией, опытом проектных работ (Схема территориального планирования Костромской области, ОАО НИИПГрадостроительства, Санкт-Петербург, 2009; Схема территориального планирования муниципального образования «Костромской район», ООО «Техстройпроект», Иваново, 2008 г.); предложениями подразделений Администрации Костромского муниципального района, администрации  Минского  сельского поселения.

В качестве информационных ресурсов были использованы отчетная и статистическая информация:

- Социальный паспорт  Минского  сельского поселения по состоянию на 01.01.2011 г.;

- Паспорт муниципального образования «Костромской муниципальный район»;

- Доклад об использовании природных ресурсов и состоянии окружающей среды Костромской области в 2008 год;

- Доклад об использовании природных ресурсов и состоянии окружающей среды Костромской области в 2001 году;

- Информационный справочник состояния минерально-сырьевых ресурсов Костромского района Костромской области (по состоянию на 01.01.1999 г.). ООО «Горно-геологическое предприятие «Костромагеология», 2000.

- Информация, полученная с официальных сайтов Интернета:

http://region.kostroma.net/ - официальный сайт Администрации Костромской области;

http://www.admkr.ru/ – официальный сайт администрации Костромского муниципального района;

http://www.gradkostroma.ru/ – официальный сайт Администрации города Костромы.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- федерального законодательства:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-Ф3;

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ;

- Федеральный закон от 17.07.2001 №101-ФЗ «О разграничении государственной собственности на землю»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 №33-Ф3 «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 23.02.1995 №26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 №73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований» № 178 от 24.03.07;

- Постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 г. №150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

- законодательных актов субъекта Федерации:

- Закон Костромской области от 24.04.2008 № 300-4-ЗКО «Устав Костромской области»;

- Закон Костромской области от 28.05.2007 N 150-4-ЗКО (ред. от 07.02.2008) "О документах территориального планирования муниципальных образований Костромской области";

- Закон Костромской области от 09.02.2007 N 112-4-ЗКО (ред. от 03.12.2008) "Об административно-территориальном устройстве Костромской области" (вместе с "Перечнем поселений Костромской области") (принят Костромской областной Думой 01.02.2007);

- Закон Костромской области от 30.12.2004 N 237-ЗКО (ред. от 03.12.2008) "Об установлении границ муниципальных образований в Костромской области и наделении их статусом" (принят Костромской областной Думой 30.12.2004);

- Закон Костромской области от 14.10.97 N 12 (ред. от 30.09.2008) "Об инвестиционной деятельности в Костромской области" (принят Костромской областной Думой 07.10.1997);

- Закон Костромской области от 29.02.2008 N 267-4-ЗКО (ред. от 08.06.2009) "О регулировании водных отношений на территории Костромской области" (принят Костромской областной Думой 21.02.2008);

- Закон Костромской области от 30.09.2004 N 210-ЗКО (ред. от 08.06.2009) "Об особо охраняемых природных территориях Костромской области" (принят Костромской областной Думой 23.09.2004);

- Закон Костромской области от 01.04.2004 N 184-ЗКО (ред. от 08.06.2009) "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), расположенных на территории Костромской области" (принят Костромской областной Думой 23.03.2004);

- Закон Костромской области от 05.05.1995 N 7 (ред. от 10.03.2009) "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (принят Костромской областной Думой 20.04.1995);

- Закон Костромской области от 28.04.2007 N 145-4-ЗКО (ред. от 13.07.2009) "Об организации транспортного обслуживания населения в Костромской области" (принят Костромской областной Думой 19.04.2007);

- Закон Костромской области от 27.06.2008 N 335-4-ЗКО (ред. от 07.11.2008) "О приватизации государственного имущества Костромской области" (принят Костромской областной Думой 10.06.2008);

- Закон Костромской области от 03.11.2005 N 313-ЗКО (ред. от 08.06.2009) "О социальном обслуживании населения в Костромской области" (принят Костромской областной Думой 19.10.2005);

- Закон Костромской области от 05.10.2007 N 194-4-ЗКО "О зеленых насаждениях населенных пунктов Костромской области" (принят Костромской областной Думой 27.09.2007);

- Закон Костромской области от 22.11.2000 N 124-ЗКО (ред. от 08.06.2009) "О пожарной безопасности на территории Костромской области" (принят Костромской областной Думой 16.11.2000);

- Закон Костромской области от 10.03.2009 N 451-4-ЗКО "Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Костромской области" (принят Костромской областной Думой 26.02.2009);

- Закон Костромской области от 24.04.2008 N 304-4-ЗКО (ред. от 06.07.2009) "Об обеспечении чистоты на территории Костромской области" (принят Костромской областной Думой 17.04.2008);

- Устав муниципального образования Костромской муниципальный район Костромской области (ред. от 26.03.2009 г.) (зарегистрировано постановлением губернатора Костромской области 30.08.2005 г. № 495);

- Постановление Губернатора Костромской области от 22.05.2003 N 240 "О Региональной целевой программе "Переселение граждан Костромской области из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2003-2010 годы";

- Постановление Губернатора Костромской области от 06.03.2006 N 224 "О создании, сохранении и рациональном использовании защитных сооружений гражданской обороны Костромской области";

- Постановление губернатора Костромской области от 29 декабря 2008 года №428 «Об утверждении лесного плана Костромской области»»

- Постановление Костромской областной Думы от 08.11.2006 N 1070 (ред. от 28.05.2009) "Об областной целевой программе "Жилище" на 2006-2010 годы";

- Постановление Костромской областной Думы от 29.10.2004 N 2854 (ред. от 26.02.2009) "О "Программе развития лесопромышленного комплекса Костромской области на период до 2010 года";

- Постановление Костромской областной Думы от 30.10.2008 N 3346 "Об утверждении областной целевой программы "Отходы" на 2009-2013 годы";

- Постановление Костромской областной Думы от 08.11.2006 N 1069 "Об областной целевой программе "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов в Костромской области на 2006-2010 годы";

- Постановление Костромской областной Думы от 06.07.2006 N 646 (ред. от 09.07.2009) "Об утверждении областной целевой программы "Информатизация образовательных учреждений Костромской области в 2006-2010 годах";

- Постановление Костромской областной Думы от 16.11.2005 N 4410 (ред. от 28.04.2009) "Об областной целевой программе "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Костромской области до 2010 года";

- Постановление Костромской областной Думы от 08.11.2006 N 1068 (ред. от 16.12.2008) "Об областной целевой программе "Обеспечение пожарной безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Костромской области на период до 2010 года";

- Постановление Костромской областной Думы от 30.10.2003 N 1763 (ред. от 26.02.2009) "Об Областной целевой программе "Социальное развитие села Костромской области до 2010 года";

- Постановление Костромской областной Думы от 25.11.2008 N 3443 "Об утверждении областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Костромской области на 2009-2013 годы";

- Постановление Костромской областной Думы от 30.10.2008 N 3345 "Об утверждении областной целевой программы "Модернизация медицинского оборудования лечебно-профилактических учреждений Костромской области на период 2008-2014 годы";

- Постановление Костромской областной Думы от 18.09.2008 N 3196 "Об утверждении областной целевой программы "Материально-техническое оснащение общеобразовательных учреждений в Костромской области на 2008-2012 годы";

- Постановление Костромской областной Думы от 18.09.2008 N 3195 "Об утверждении областной целевой программы "Развитие дошкольного образования в Костромской области на период с 2008 по 2012 годы";

- Постановление Костромской областной Думы от 30.11.2006 N 1211 (ред. от 18.09.2008) "Об утверждении областной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Костромской области на 2007-2011 годы";

- Постановление Костромской областной Думы от 08.11.2006 N 1074 (ред. от 18.09.2008) "Об утверждении областной целевой программы "Дети Костромской области" на 2007-2010 годы";

- Постановление Костромской областной Думы от 10.07.2008 N 3065 "Об утверждении областной целевой программы "Социальная поддержка инвалидов на 2008-2012 годы";

- Постановление Костромской областной Думы от 05.07.2007 N 2014 (ред. от 10.07.2008) "Об утверждении областной целевой Программы "Государственная поддержка развития внутреннего и въездного туризма в Костромской области на 2007-2011 годы";

- Постановление Костромской областной Думы от 17.04.2008 N 2795 "Об утверждении областной целевой программы "Развитие газификации Костромской области до 2015 года";

- Постановление Костромской областной Думы от 20.04.2006 N 327 "Об утверждении областной целевой программы "Культура Костромской области (на 2006-2010 годы)";

- Постановление Костромской областной Думы от 25.10.2001 N 284 "О региональной целевой Программе "Обеспечение населения Костромской области питьевой водой" на период 1999-2010 годы";

- Постановление Костромской областной Думы от 08.11.2006 N 1067 (ред. от 29.01.2009) "Об областной целевой программе "Реконструкция и совершенствование наружного освещения населенных пунктов Костромской области на период 2007-2011 годы";

- Постановление Администрации Костромской области от 15 января 2008 г. N 11-а «Об утверждении состава и содержания карт (схем), входящих в  состав документов территориального планирования муниципальных образований Костромской области, и состава и содержания карт (схем), входящих в состав обосновывающих материалов проектов документов территориального планирования муниципальных образований Костромской области»;

- Постановление Администрации Костромской области от 24.06.2008 N 184-а (ред. от 16.03.2009) "Об утверждении Реестра населенных пунктов Костромской области";

- Постановление Администрации Костромской области от 09.09.2008 N 313-а "О порядке проведения публичных мероприятий на территориях объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Костромской области";

- Постановление Администрации Костромской области от 16.06.2009 N 230-а "Об областной целевой программе "Развитие пассажирского транспорта в Костромской области на период 2009-2013 годов";

- Постановление Администрации Костромской области от 15.01.2008 N 2-а (ред. от 18.03.2009) "Об утверждении региональной адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Костромской области на 2008 год";

- Постановление Администрации Костромской области от 04.09.2006 N 71-а (ред. от 13.01.2009) "Об утверждении Перечней автомобильных дорог общего пользования Костромской области межмуниципального (регионального) значения";

- Постановление Администрации Костромской области от 27.08.2007 N 200-а "О реестре маршрутов межмуниципального сообщения Костромской области" (Вместе с "Положением о порядке ведения реестра маршрутов межмуниципального сообщения Костромской области");

- Постановление Администрации Костромской области от 31.03.2009 N 144-а "Об областной целевой программе "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Костромской области" на 2009-2013 гг.";

- Постановление Администрации Костромской области от 16.02.2009 N 63-а "О Программе содействия занятости населения Костромской области на 2009-2010 годы";

- Приказ Департамента здравоохранения Костромской области от 12.08.2009 N 623 "О разработке Концепции развития здравоохранения Костромской области до 2020 года";

- Постановление Администрации Костромского муниципального района Костромской области от 27.01.2009 N 57 "О Порядке разработки прогноза социально-экономического развития Костромского муниципального района";

- Решение Думы города Костромы от 18.12.2008 N 212 "Об утверждении Генерального плана города Костромы";

- Решение Собрания депутатов Костромского муниципального района Костромской области от 23.04.2009 N 30 "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Костромской муниципальный район Костромской области";

- нормативно-правовой документации:

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция  СНиП 2.07.01-89*;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- СанПиП 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- «Правила приема сточных вод в систему канализации», М. 1989 г;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2-04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;

- СНИП 30-02-97 "Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения" от 10.09.97

- СНиП 42-01-2002 - Газораспределительные системы;

- СНиП 41 -02-2003 - Тепловые сети;

- СНиП 33-01-2003 г. «Гидротехнические сооружения. Основные положения»;

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» от 01.01.2000;

- СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела “Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций” градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований. МЧС РФ, 01.01.2002;

- СП 11-101-95 Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений. Минстрой России, 01.07.1995;

- Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 24 апреля 1992 г. N 9) (утв. Заместителем Министра топлива и энергетики 29 апреля 1992 г.) (в редакции постановления Госгортехнадзора РФ от 23 ноября 1994 г. N 61).

При проектировании в качестве картографической основы были использованы материалы, выданные Заказчиком:

- «Установление, согласование и картографическое описание границы муниципального образования «Минского сельское поселение» Костромского муниципального района Костромской области, ФГУП «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие», филиал «Волжский геодезический центр», г.Кострома, 2006 г.

Состав проекта:

Том1     Утверждаемая часть:

1. "Положения о территориальном планировании":

- "Описание целей и задач территориального планирования";

- "Описание мероприятий по территориальному планированию и последовательности их выполнения".

2. "Карты (схемы) территориального планирования":

1. Основной чертеж;

2. Схема  границ территорий и  земель;

3. Схема функционального зонирования;

4. Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

5. Схема развития объектов транспортной инфраструктуры.

Том 2  Обосновывающие материалы к проекту генерального плана поселения:

1. "Описание обоснований проекта генерального плана":

- "Анализ состояния, проблем и перспектив комплексного развития территории, включая анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";

- "Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию";

- "Этапы реализации предложений по территориальному планированию, перечень мероприятий по территориальному планированию".

2. "Карты (схемы) по обоснованию проекта генерального плана":

1. "Картографическое отображение информации о состоянии территории, о возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования":

1. Опорный план.

Состав карт (схем) обосновывающих материалов к проекту генерального плана определен разработчиком по согласованию с заказчиком и с учетом:

1) состава генерального плана, определенного Законом Костромской области от 28.05.2007 N 150-4-ЗКО (ред. от 07.02.2008) "О документах территориального планирования муниципальных образований Костромской области" и Постановлением Администрации Костромской области от 15 января 2008 г. N 11-а «Об утверждении состава и содержания карт (схем), входящих в  состав документов территориального планирования муниципальных образований Костромской области, и состава и содержания карт (схем), входящих в состав обосновывающих материалов проектов документов территориального планирования муниципальных образований Костромской области»;

2) предложений Схемы территориального планирования Костромской области; Схемы территориального планирования Костромского муниципального района и генерального плана г. Костромы;

3) возможности внесения в карты (схемы) обосновывающих материалов изменений в процессе согласования проекта генерального плана.

Масштабы карт (схем) 1:10000

****

Работа над проектом велась на основе исходных материалов, предоставленных Администрациями Костромского муниципального района и муниципального образования «Минского сельское поселение», органами и учреждениями государственной власти района и муниципального образования, прочими организациями, федеральными и областными научными, проектными, инспектирующими и эксплуатирующими организациями.

Проект генерального плана муниципального образования разработан на проектные периоды:

- до 2015 г. – первая очередь;

- до 2030 года – расчетный срок.

# 1. Цели и задачи генерального плана

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территорий при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека. В составе градостроительной деятельности генеральный план сельского поселения является правовым актом территориального планирования муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- подготовка и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- подготовка градостроительных планов земельных участков, которые являются обязательными при проведении инвестиционных торгов и подготовки проектной документации для строительства;

- подготовка и утверждение документации по планировке территорий первоочередного и последующего освоения.

В составе генерального плана устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории сельского поселения;

- функциональное зонирование территории;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального значения;

- содержатся или могут содержаться предложения, адресуемые субъекту РФ, Российской Федерации по:

- изменению границ земель сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда;

- установлению статуса особо охраняемых природных территорий;

- установлению, изменению границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального и федерального значения, а также предложения к плану совместной реализации генерального плана поселения.

Главная цель настоящего проекта:

– создание действенного инструмента управления и юридической базы  для осуществления градостроительной деятельности на территории сельского поселения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- выработка рациональных решений по планировочной организации и функциональному зонированию территории, соответствующих максимальному раскрытию социально-экономического потенциала поселения и населенных пунктов с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории Минского сельского поселения, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- установить территориальные потребности для уточнения границы (черты) населенного пункта;

- определить направления развития и совершенствования планировочной структуры, социальной, инженерной и транспортной инфраструктур населенного пункта;

- определить основные направления расселения в муниципальном образовании с выявлением перспективных и стагнирующих населенных пунктов;

- определить наиболее целесообразные формы и режим функционального использования любой части территории населенного пункта;

- подготовить рекомендации по очередности и режиму освоения новых районов, участков, а также реконструкции существующей застройки;

- определить и создать инвестиционную привлекательность территорий населенных пунктов.

Для решения этих задач проведен подробный анализ использования территории Минского сельского поселения, выявлены ограничения по использованию территории, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.

В результате анализа использования территории поселения проектом предложена градостроительная модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития сельского поселения, а именно:

- комплексное территориальное развитие Минского  сельского поселения на расчетный срок (до 2030 года);

- функциональное зонирование территории;

- организация структуры транспортных магистралей и увязка ее с внешней транспортной структурой;

- освоение новых территорий, прилегающих к существующей застройке, на основе развития инфраструктуры, транспорта, инженерных коммуникаций и сооружений, структуры обслуживания;

- развитие с. Минское,  как административного центра сельского поселения;

- перспективное направление развития производственных зон на территории сельского поселения;

- развитие и освоение рекреационной природной зоны.

В составе проекта выполнен комплексный анализ существующего использования территории с отображением границ земель различных категорий, границ ограничений, диктующих определенные регламенты по использованию земельных участков, границ территорий объектов историко-культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства.

Разработанная и утвержденная документация территориального планирования станет основанием для:

- предоставления земельных участков под строительство объектов;

- изменения границ земель различных категорий (и, соответственно, для перевода земель из одной категории в другую);

- принятия решения о резервировании и выкупе земельных участков для государственных и муниципальных нужд;

- изменения границ муниципальных образований.

Утвержденный проект генерального плана может быть использован в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития населенного пункта.

# 2. Основные направления обеспечения устойчивого развития Минского  сельского поселения

Костромская область, а следовательно, и все муниципальные образования в ее составе, по Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, отнесена к регионам с неблагоприятными социальными условиями развития сельской местности и обширными зонами социально-экономической депрессии. (подтип 3а: регионы с наиболее неблагоприятными социальными условиями развития сельской местности).

Данный подтип характеризуется недостаточным естественным плодородием, переувлажненностью и мелкоконтурностью сельскохозяйственным земель, мелкоселенностью, длительной депопуляцией (плотность сельского населения 4 чел. на 1 кв. км.) и продолжающимся оттоком населения (сальдо миграции -2,5‰), кризисом сельскохозяйственных организаций. Личное подсобное хозяйство и отход на заработки в города, как правило, единственные источники дохода сельских жителей за пределами пригородов. Основные социально-экономические проблемы: старение населения и отток молодежи (средний естественный прирост -17‰), ухудшение социальной среды, неразвитость социальной инфраструктуры, финансовая несостоятельность сельскохозяйственных организаций, низкая производительность труда и высокая себестоимость продукции, заброшенные сельскохозяйственные земли и деревни.

Для преодоления указанных проблем необходимы меры специальной демографической и социальной политики:

- усиление государственной поддержки семей с детьми;

- создание в сельской местности среды обитания, благоприятной для семей с детьми, включая установление соответствующих требований к градостроительным решениям, а также к социальной и транспортной инфраструктуре;

- повышение доступности медицинской помощи для жителей сельской местности и отдаленных районов;

- оказание дополнительной поддержки социально незащищенным семьям (неполные, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами);

- рациональная миграционная политика и облегчение условий по переселению в сельскую местность;

- создание региональных фондов поддержки сельского развития, сельского самоуправления, сельских сообществ, инициативных сельских лидеров;

- организация информационной компании по пропаганде сельского образа жизни;

- в целях создания благоприятных условий для привлечения рабочей силы в сельские регионы, испытывающие нехватку трудовых ресурсов, следует расширить доступ к рынку жилья на селе, включая развитие института социального найма жилья.

Хозяйственное развитие ориентируется на прямую поддержку сельского хозяйства, диверсификацию экономики, выявление точек роста, в том числе:

- поддержку развития традиционных для данных регионов отраслей сельского хозяйства, в т.ч. льноводства, овощеводства, козоводства, овцеводства;

- создание условий для доступа к материально-техническим ресурсам, в том числе за счет льготного кредитования;

- широкое распространение дотаций к закупочным ценам на молоко с одновременной стимуляцией продуктивности молочного стада;

- поддержку системы потребительской кооперации, в том числе для сбора и переработки дикоросов (грибов, ягод);

- укрепление и развитие лесного хозяйства, сохранение квот сельхозтоваропроизводителей на пользование лесными ресурсами;

- создание льготных условий для размещения в сельской местности  предприятий деревообработки, местной промышленности, по производству строительных материалов из местных ресурсов.

- восстановление и поддержание занятости населения, а также создание новых рабочих мест в сельскохозяйственных организациях, обеспечивающих переход агропромышленного производства на модернизированные трудосберегающие инновационные технологии и индустриальные формы ведения хозяйства, поддержка эффективной занятости в сфере малого и среднего сельскохозяйственного предпринимательства, потребительской кооперации, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и товарные личные подсобные хозяйства;

- наращивание и модернизация рабочих мест в социальной сфере, на объектах инфраструктуры агропродовольственного рынка (хранение, транспортировка, сбыт сельскохозяйственной продукции), в сельском строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, на объектах транспортной и энергетической инфраструктуры;

- стимулирование увеличения рабочих мест и создание льготных условий для их развития в несельскохозяйственных сферах деятельности во всех возможных организационных формах, особенно в сфере рекреационной и природоохранной деятельности, агро- и экологическом туризме, сельском гостиничном бизнесе,  подсобных промышленных предприятиях и народных промыслах, лесопромышленном, водохозяйственном и строительном комплексах, промышленности местных строительных материалов;

- повышение эффективности самозанятости и использования форм семейной занятости в личных подсобных хозяйствах потребительского типа, особенно в районах, где сельскохозяйственные организации прекратили свою деятельность, путем кооперирования хозяйств населения между собой, с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, перерабатывающими и обслуживающими производствами;

- всемерно содействовать сбыту сельскохозяйственной продукции, расширить сеть приемо-заготовительных пунктов по закупке сельскохозяйственной продукции, создать торговую и логистическую систему на кооперативной основе, содействовать организации кооперативных рынков;

- развивать финансовые механизмы прямой поддержки субъектов малого предпринимательства, в том числе частично компенсировать затраты на инженерное обустройство, разработку проектной документации, оформление прав собственности;

- содействовать продвижению на рынок продукции сельского хозяйства, ремесел, народных промыслов под местными торговыми марками;

- обеспечить широкий доступ к обучению новым профессиям и основам малого предпринимательства лиц, высвобождаемых из сельскохозяйственного производства.

Для сохранения освоенности сельских территорий и предотвращения потери сельскохозяйственных ландшафтов целесообразно использовать следующие меры:

- сохранение и развитие социальной инфраструктуры в районах с мелкоселенной структурой расселения на основе разработки и применения социальных стандартов для территорий с пониженной плотностью населения;

- субсидирование оснащения сельского жилища автономными системами жизнеобеспечения и дистанционными системами телекоммуникаций;

- введение прямых мер господдержки на сохранение и поддержание культурных ландшафтов в периферийных районах (особенно в местах, где расположены памятники истории и культуры).

Данные предложения основываются на государственной политике устойчивого сельского развития.

# 3. Анализ состояния, проблем и перспектив комплексного развития территории, включая анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

## 3.1. Общие сведения

Муниципальное образование «Минское сельское поселение» Костромского муниципального района Костромской области было образовано в 2004г. в ходе муниципальной реформы в районе (закон Костромской области № 237-ЗКО от 30 декабря 2004 г. «Об установлении границ муниципальных образований в Костромской области и наделении их статусом», Устав муниципального образования «Костромской муниципальный район» Костромской области, закон Костромской области № 112-4-ЗКО от 9.02.2007 г. «Об административно-территориальном устройстве Костромской области»).

Муниципальное образование «Минское сельское поселение» было наделено статусом сельского поселения с административным центром в с. Минское. Также были установлены границы муниципального образования (см. Карту(схему) административных границ муниципального образования, совмещенная с картой (схемой) границ территорий и земель (схема 3)):

Приложение 13.11

к Закону Костромской области

от 30 декабря 2004 г. N 237-ЗКО

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ

МИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Смежная граница поселения с Красносельским районом проходит ломаной линией с востока на запад и идет вначале по границе лесных угодий и пахотных земель ОПХ "Минское", пересекая ВЛ-110 на поселок Красное, затем посредине реки Сендега южнее деревни Куликово, далее на юг по землям ОПХ "Минское".

С южной стороны на северо-запад идет посредине реки Волга до границы с городом Костромой в северной части поселения.

С севера на восток проходит по смежеству с сельхозугодиями ОПХ "Минское" и племзавода "Караваево" до границы с Красносельским районом.

Муниципальное образование сельское поселение Минское расположено в юго-восточной части Костромского муниципального района, к юго-востоку от г. Кострома см. рис.1 и граничит:

- на севере – с территорией г. Кострома (5,4 км);

- на северо-востоке – с территорией муниципального образования «Караваевское сельское поселение» (7,8 км)

- на  востоке и юго-востоке - с территорией муниципального образования «Красносельский  муниципальный район» (18,5 км);

- севере-западе, западе и  юго-западе –  с р. Волга (10,8 км);

Расположение Минского сельского поселения в системе расселения.

Рис. 1  Расположение с. Минское в системе расселения Минского поселения

Территория сельского поселения вытянута с  севера  на юг (9,8 км). Расстояние с запада на восток не превышает 7,5 км.

Административный центр поселения – с. Минское - расположено на расстоянии 7,5км от центра – г. Кострома и связан с ним автомобильной дорогой «Кострома - Красное на Волге».

Площадь территории муниципального образования в границах поселения по состоянию на 01.01.2011 г. составляет 5534,0 га.

Границы территории с. Минское  закреплены в Схеме территориального планирования Костромского района и уточняются генеральным планом.

Транспортное сообщение с областным центром осуществляется регулярными автобусными маршрутами Кострома – Козловы горы.

В состав сельского поселения входят 19 населенных пунктов (Постановление Администрации Костромской области от 24 июня 2008 г. N184-а «Об утверждении реестра населенных пунктов Костромской области (в ред. постановления администрации Костромской области от 16.03.2009 N 111-а)) (табл. 1).

Исторические сведения

В 1929 году Костромской район вошел в состав Костромского округа Ивановской промышленной области. В его составе имелись сельсоветы: Абабуровский, Апраксинский, Аферовский, Башутинский, Буровский, Бедринский, Богородицкий, Боровиковский, Бычихинский, Давыдовский, Деминский, Ждановский, Губачевский, Куниковский, Минский, Мисковский, Медениковский, Мусульманский (Татарская слобода), Опалихинский, Охочевский, Першутинский, Пустынский, Ряполовский, Сандогорский, Софьинский, Степановский, Сумароковский, Саметский, Сухоноговский, Сущевский, Трудослободский, Фоминский, Чернопенский, Шунгенский, Яковлевский.

После ликвидации в 1930 году Костромского округа Кострома была выделена в самостоятельную административно-хозяйственную единицу и в сентябре 1930 года Костромскому горсовету был передан в административное подчинение Костромской район. Костромской райисполком при этом был ликвидирован. Таким образом, Костромской горсовет стал управлять всей территорией Костромского района.

По постановлению президиума Ивановского облисполкома от 8 декабря 1930 года вновь был организован Костромской сельский район. Этим же постановлением 12 сельсоветов, расположенных ближе к городской черте, были присоединены к городу Костроме. Остальные сельсоветы вошли в состав Костромского сельского района или остались по-прежнему в Заволжском районе.

14 декабря 1931 года президиум облисполкома вновь поднял вопрос о ликвидации Костромского сельского района. ВЦИК удовлетворил ходатайство Ивановского облисполкома и постановлением «Об изменениях в административно-территориальном делении Ивановской промышленной области» 1 января 1932 года ликвидировал Костромской и Заволжский районы.

В результате изменений 1931-1932 гг. число сельсоветов, присоединенных к городу Костроме, сократилось до 24: Абабуровский, Апраксинский, Аферовский, Башутинский, Буровский, Губачевский, Гуздыревский, Давыдовский, Деминский, Ждановский, Ивакинский, Каримовский, Коряковский, Куниковский, Малышевский, Минский, Мисковский, Обломихинский, Саметский, Середневский, Сухоноговский, Сущевский, Шунгенский, Яковлевский. Из этих сельсоветов слагался так называемый Костромской городской район.

10 февраля 1935 года ВЦИК утвердил проект новой сети районов Ивановской промышленной области. Наряду с другими был образован Костромской район. В состав Костромского района вошли сельсоветы: из горрайона: Абабуровский, Апраксинский, Аферовский, Башутинский, Буровский, Губачевский, Гуздыревский, Давыдовский, Деминский, Ждановский, Ивакинский, Каримовский, Коряковский, Куниковский, Минский, Мисковский, Обломихинский, Саметский, Середневский, Сухоноговский, Сущевский, Шунгенский, Яковлевский; из Большесольского района: Бакшеевский, Борщинский, Любовниковский; из Нерехтского района - Авдотьинский; из Красносельского района - Чернопенский.

В 1936 году Костромской район вошел в состав Ярославской области.

В 1944 году Костромской район вошел в образованную Костромскую область. В это время в его состав входили сельсоветы: Абабуровский, Авдотьинский, Апраксинский, Аферовский, Бакшеевский, Башутинский, Борщинский, Буровский, Губачевский, Давыдовский, Деминский, Ждановский, Ивакинский, Каримовский, Коряковский, Куниковский, Любовниковский, Минский, Мисковский, Пустынский, Обломихинский, Саметский, Сандогорский, Середняковский, Сущевский, Сухоноговский, Фоминский, Чернопенский, Шунгенский, Яковлевский.

В 1954 году было проведено укрупнение сельсоветов. Сандогорский и Фоминский сельсоветы были объдинены в Сандогорский; Сущевский, Куниковский и Абабуровский – в Сущевский; Ждановский и Буровский – в Ждановский; Башутинский и Деминский – в Харинский; Минский и Давыдовский – в Николо-Трестинский; Шунгенский, Яковлевский и Аферовский – в Шунгенский; Саметский и Сухоноговский – в Саметский; Бакшеевский, Борщинский, Коряковский и Любовниковский – в Бакшеевский; Обломихинский и Каримовский – в Клобушневский; Середняковский, Ивакинский и Авдотьинский – в Самосновский. Кроме того, оставались Апраксинский, Губаческий, Мисковский, Пцстынский и Чернопенский сельсоветы.

Решением Костромского облисполкома № 787 от 1 октября 1959 года в Костромском районе были упразднены: Пустынский сельсовет, его населенные пункты были переданы в состав Сандогорского сельсовета; Саметский сельсовет, его населенные пункты были переданы в состав Шунгенского сельсовета; Ждановский сельсовет, его населенные пункты были переданы в состав Сущевского сельсовета; Клобушневский сельсовет, его населенные пункты были переданы в состав Бакшеевского и Самсоновского сельсоветов. Были переименованы сельсоветы: Харинский – в Николький, Николо-Трестинский – в Минский.

В 1960 году в состав района входили сельсоветы: Апраксинский, Бакшеевский, Минский, Никольский, Самсоновский, Сандогорский, Сущевский, Чернопенский, Шунгенский.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 5 (227) от 1 февраля 1963 года был образован Костромской сельский район. В его состав вошли все сельсоветы Костромского, Красносельского и Нерехтского районов, Котовский и Кузнецовский сельские советы Сусанинского района.

В 1965 году Костромской сельский район в полном составе был преобразован в Костромской район.

На 1 января 1980 года в Костромском районе имелись сельсоветы: Апраксинский (село Апраксино), Бакшеевский (деревня Бакшейка), Котовский (деревня Василево), Кузнецовский (село Кузнецово), Минский (село Минское), Никольский (поселок Никольское), Сущевский (село Сущево), Сандогорский (село Большая Сандогора), Самсоновский (село Ильинское), Чернопенский (поселок Сухоногово), Шунгенский (село Шунга).

В соответствии с законом области «Об установлении границ муниципальных образований Костромской области и наделении их статусом» от 30 декабря 2004 года № 237 Минское  сельское поселение получило статус сельского поселения.

Во внутрирегиональной организации Костромского района муниципальное образование выполняет селитебные, дачные и рекреационные функции и функции по обслуживанию областного центра (сельскохозяйственная продукция).

Таблица 1. Реестр населенных пунктов Минского  сельского поселения по состоянию на 1 января 2008 года

┌────────┬──────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬──────┬───────┬──────────────┐

│Регист- │ Наименование │Наименование │Администра-  │Наименование │Расстояние│Расстояние│Числен-│Сведения │Дата  │Подпись│ Наименование │

│рацион- │    района    │ поселения,  │тивный центр │ и категория │от админи-│от насе-  │ность  │об изме- │внесе-│регист-│муниципального│

│ный     │              │   города    │администра-  │ населенного │стративно-│ленного   │населе-│нениях в │ния   │ратора │ образования, │

│номер   │              │  районного  │тивно-терри- │   пункта    │го центра │пункта до │ния,   │админист-│изме- │       │на территории │

│        │              │  значения,  │ториальной   │             │поселения │админист- │чел.<*>│ративно- │нений │       │   которого   │

│        │              │ городского  │единицы, тер-│             │до админи-│ративного │       │террито- │      │       │  расположен  │

│        │              │   поселка   │риториальной │             │стративно-│центра    │       │риальном │      │       │  населенный  │

│        │              │  (поселка   │единицы, му- │             │го центра │поселения,│       │устройст-│      │       │    пункт     │

│        │              │ городского  │ниципального │             │района, км│км        │       │ве       │      │       │              │

│        │              │    типа)    │образования  │             │          │          │       │         │      │       │              │

├────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼──────────────┤

│   1    │      2       │      3      │      4      │      5      │    6     │    7     │   8   │    9    │  10  │  11   │      12      │

├────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼──────────────┤

│        │              │             │             │             │          │          │       │         │      │       │Минское       │

│        │              │Минское      │             │                        │          │                 │      │       │сельское      │

│7.7     │              │поселение    │с. Минско    │             │   7,5    │          │ 2405  │         │      │       │поселение     │

├────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼──────────────┤

│7.7.1   │              │             │             │д. Горинское │          │   7,0    │   2   │         │      │       │              │

├────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼──────────────┤

│7.7.2   │              │             │             │д. Жужелино  │          │   4,0    │  27   │         │      │       │              │

├────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼──────────────┤

│7.7.3   │              │             │             │д. Залесье   │          │   5,0    │   -   │         │      │       │              │

├────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼──────────────┤

│7.7.4   │              │             │             │д. Зубино    │          │   5,0    │  16   │         │      │       │              │

├────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼──────────────┤

│7.7.5   │              │             │             │д. Иванниково│          │   4,5    │   7   │         │      │       │              │

├────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼──────────────┤

│7.7.6   │              │             │             │д. Катино    │          │   2,0    │   18  │         │      │       │              │

├────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼──────────────┤

│7.7.7   │              │             │             │м.Козловы Горы          │   4,0    │ 138   │         │      │       │              │

├────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼──────────────┤

│7.7.8   │              │             │             │м. Колос     │          │   3,3    │  92   │         │      │       │              │

├────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼──────────────┤

│7.7.9   │              │             │             │п. Крутик    │          │   3,5    │  102  │         │      │       │              │

├────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼──────────────┤

│7.7.10  │              │             │             │д. Куликово  │          │   6,0    │  60   │         │      │       │              │

├────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼──────────────┤

│7.7.11  │              │             │             │с. Минское   │          │   0,0    │ 1744            │      │       │              │

├────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼──────────────┤

│7.7.12  │              │             │             │ д. Нажерово │          │   5,0    │  45   │         │      │       │              │

├────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼──────────────┤

│7.7.13  │              │             │             │ д.Новинки   │          │   6,0    │   -   │         │      │       │              │

├────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼──────────────┤

│7.7.14  │              │             │             │ д. Подолец  │          │   0,5    │  42   │         │      │       │              │

├────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼──────────────┤

│7.1.15  │              │             │             │ д. Пушкино  │          │   7,0    │  1    │         │      │       │              │

│   1    │      2       │      3      │      4      │      5      │    6     │    7     │   8   │    9    │  10  │  11   │      12      │

├────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼──────────────┤

├────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼──────────────┤

│7.7.16  │              │             │             │д. Руболдино │          │   4,5    │  21   │         │      │       │              │

├────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼──────────────┤

│        │              │             │             │д.           │          │          │       │         │      │       │              │

│7.7.17  │              │             │             │Становщиково │          │   1,0    │  36   │         │      │       │              │

├────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼──────────────┤

│7.7.18  │              │             │             │д. Турабьево            │   2,5    │   29  │         │      │       │              │

├────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼──────────────┤

│7.7.19  │              │             │             │д. Юрьево    │          │   5,5    │  25             │      │       │              │

├────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼──────────────┤

## 3.2. Физико-географическая характеристика

### 3.2.1. Геологическое строение. Полезные ископаемые

В процессе геолого-съемочных работ масштаба 1:50 000 на данной площади скважинами вскрыты и изучены верхнепермские, нижнетриасовые, средне- и верхнеюрские, нижнемеловые отложения дочетвертичного комплекса (рис. 2), на размытой поверхности которых, залегает генетически пестрый комплекс четвертичных отложений.

Практически все месторождения на территории сельского поселения приурочены к четвертичным отложениям.

Рис. 2. Геологическое строение Костромской области

Дочетвертичные отложения. Наиболее древними, вскрытыми непосредственно под четвертичными отложениями, являются породы верхней перми, представленные буровато-коричневыми известковыми глинами и известняками. Вскрываются они лишь в глубоких врезах прадолин, а на остальной площади перекрываются вышележащими дочетвертичными и четвертичными отложениями. По причине глубокого залегания, известняки вятского горизонта верхней перми не могут рассматриваться в качестве полезного ископаемого.

Залегающие выше отложения нижнего триаса распространены повсеместно, за исключением небольшой территории в древней долине Праволги, где вскрываются отложения верхней перми. Они представлены пестроцветными, часто известковистыми, плотными аргиллитоподобными глинами с прослоями алевритов, песков и их сцементированных аналогов – алевролитов и песчаников. Отложения нижнего триаса практического применения промышленности строительных материалов не нашли, вследствие сложной технологии переработки на керамическое сырье аргиллитоподобных глин и аргиллитов, а также вследствие непригодности тонкозернистых глинистых песков и песчаников для строительных целей.

Отложения юрской системы представлены средним и верхним отделом.

Средний отдел представлен так называемой галичской толщей, сложенной плотной массивной и слоистой глиной от светло-серой до черной окрасок с промежуточными тонами. Мощность толщи от 3,7 до 12 м.

Верхний отдел подразделяется на келловейский, кимериджский и волжский ярусы.

Келловейский ярус, нижняя часть которого (нижнекелловейский подъярус) сложен песками полимиктовыми, разнозернистыми с примесью глины и светлой слюды (мусковита). Верхняя часть (средний подъярус) представлена глиной серой, темно-серой плотной, часто, аргиллитоподобной, почти повсюду, где сохранился полный разрез подъяруса, разрез завершается так называемой пестрой пачкой, представленной известковистыми глинами, мергелями, переходящими по простиранию в известняки.

Оксфордский ярус представлен, в основном, монотонными серыми и темно-серыми глинами. Залегают они на породах келловейского яруса с размывом. Текстура глин, в основном, массивная, но часто встречаются участки, где отмечается листовая или плитчатая отдельность. На отдельных участках глина песчанистая. Мощность оксфордского яруса колеблется от 3 до 8,6 м.

Отложения кимериджского яруса с перерывом и зачительным размывом залегают на породах оксфорда. Они представлены глинами и мало чем отличаются от пород оксфорда. По микрофауне они довольно четко подразделяются на два подъяруса. Нижний представлен глиной темно-серой известковисто-алевролитистой, плотной, с плитчатой отдельностью. Мощность от 3,0 до 11,0 м. Верхнекимериджский подъярус представлен глиной от сажисто-черной до пепельно-серой с переходными тонами, иногда белесой и светло-серой, сильно известковистой. Глина, в целом, плотная, аргилиттоподобная, часто с плитчатой отдельностью. Сохранившаяся от размыва мощность верхнего подъяруса колеблется от 0,6 до 6,1 м.

Отложения нижнего и верхнего волжского ярусов сохранились от размыва на весьма ограниченных участках и представлены песчано-алевролиовыми породами и глинами.

Нижнемеловые отложения занимают значительные площади. Представлены они коричнево-желтыми плотными фосфоритоносными разнозернистыми оолитовыми песчаниками и песками, а также серыми слюдистыми алевритами, тонкозернистыми песками и алевритистыми глинами. Подразделяются на валанжский, нерасчлененный готерив-барремский и аптский ярусы. Перекрываются они мощной толщей четвертичных отложений.

Четвертичные отложения. Четвертичные отложения, представленные от плейстоценовых до современных образований, распространены на всей территории муниципального образования и представляют собой мощную, более 200 м, весьма сложно построенную толщу. Основная ее часть сложена ледниковыми и водно-ледниковыми отложениями. Они залегают на глубоко эродированной поверхности дочетвертичного рельефа. Неоднократное оледенение (предположительно четыре), которое с разной степенью интенсивности и продолжительности охватило и описываемый район, привело к интенсивному расчленению дочетвертичного ложа. Возникли так называемые ложбины ледникового выпахивания с абсолютными отметками днищ - 65 м и -122 м и ряд локальных углублений глубиной 60-70 м.

В результате эрозионной и аккумулятивной деятельности ледников сформировался весьма сложный комплекс геологический образований, в сводном литолого-стратиграфическом разрезе которого насчитывается более 25 наименований, сочетающихся в многочисленных вариантах.

Следы первых двух оледенений (сетуньского и остерского) сохранились на очень ограниченной площади Костромского района - на крайнем востоке района в долине р. Прапокши. Отложения третьего Окского (ранее именуемого днепровским) оледенения распространены широко и занимают значительные площади Костромского района к востоку от р. Волга и Кострома.

Окская морена (gIок) представлена суглинками валунно-галечными темно-коричневыми плотными. На отдельных участках переуглубленных долин суглинки замещаются супесью и глинистыми песками. Мощность окской морены достигает 21-34 м.

Время отступания окского ледника и наступания московского ледника характеризуется накоплением флювиогляциальных отложений (fIок – II ms); представленных песками, преимущественно полимиктовыми, разнозернистыми, глинистыми. Часто встречаются гравий и галька, которые по составу ближе к обломочному материалу, встречаемому в окской морене. Мощность этих песков от 2,2 до 13 м.

На тех участках, где между двумя последними моренами встречаются лихвинские озерно-аллювиальные отложения (l, a II lh), на окской морене залегают флювиогляциальные пески времени отступания окского ледника (fs I ок), мощность которых достигает 10,4 м.

Встречаются озерно-ледниковые отложения времени отступания окского ледника и времени наступания московского ледника (lg c I ok – II ms),мощностью от 3,5 до 6,2 м. Они перекрываются моренными суглинками, которые четко подразделяются на основную морену (g II ms), конечную морену (df II ms) и морену напора (gs II ms).

Основная морена (g II ms) представлена, преимущественно, суглинками красно-коричневыми с гравием, галькой и валунами. Минимальная мощность основной морены около 3 м.

Максимальная ее мощность достигает 209 м и встречена в древних долинах ледникового выпахивания, где морена представлена преимущественно песчаным и песчано-глинистым составом с примесью гальки и гравия.

Конечная морена (df II ms) отличается от основной присутствием в ней внутриморенных (fin II ms) песчаных и гравийно-галечных образований разной мощности и разных размеров тел, которые нередко являются источником строительного сырья. Кроме того, к выходам конечной морены обычно приурочены и озово-камовые образования, которые являются потенциальными источниками месторождений песчано-гравийной смеси (oz + кам IIms).

Морена напора (gs II ms), залегающая на правобережье р. Волга, кроме всего прочего, характеризуется наличием отторженцев глин триаса, юры и песков мелового возраста.

Отложения времени отступания московского ледника представлены флювиогляциальными (fs IIms) и озерно-ледниковыми отложениями (lgs II ms). Первые, сложенные песчаными с примесью гальки и гравия отложениями, являются объектом поисков песчаных месторождений. Вторые, когда они представлены чисто глинисто-суглинистыми разностями, совместно с моренными суглинками, являются сырьем для производства кирпича и керамзита. Мощность флювиогляциальных песков изменяется от 0,5 до 16 м, а озерно-ледниковых отложений – 5,0 – 30,0 м.

По обоим склонам долин рек Волга и Кострома залегают аллювиальные пески трех надпойменных террас, представленные, преимущественно, песком мелкозернистым, кварцевым. Отложения первой (a1 III mn-os) и второй (a2 III kl) надпойменных террас на отдельных участках сложены глинами и суглинками. Пески террас, как правило, являются объектом поисков месторождений формовочных, кварцевых и стекольных песков, а глины и суглинки являются хорошим сырьем для производства кирпича и керамзита. К ним приурочена достаточно большая группа месторождений песка и глин.

Площади распространения моренных суглинков сплошным чехлом перекрываются отложениями перигляциальных зон оледенений (p2 IIIv). В целом, мощность этих суглинков достигает 7,0 м, местами и более. Именно эти суглинки, совместно с мелкообломочными участками морен составляют основную часть месторождений и перспективных участков суглинков.

Современные отложения представлены озерно-аллювиальными (l, a IV hl), озерно-болотными (l, h IV hl), озерными (l IV hl), болотными (b IV hl) и аллювиальными отложениями высоких и низких пойм рек и русловыми осадками (a IV hl). Наибольший интерес, как объекты поисков, представляют озерные глины, болотные торфяники и аллювиальные пески. К площадям развития этих отложений приурочены соответствующие месторождения.

Полезные ископаемые. На территории сельского поселения месторождения строительных материалов не выявлены.

### 3.2.2. Рельеф. Опасные геологические процессы

В орографическом отношении территория Минского сельского поселения находится в пределах так называемой Костромской низины. С запада граница муниципального образования совпадает долиной р. Волга.

Моренные отложения слагают водораздельные пространства, имеют грядово-холмистый рельеф с пологими склонами. Подошва склона опирается на поверхность речных террас, сочленяясь с ней плавным пологовогнутым переходом.

Грунты преимущественно супесчаные и суглинистые, местами заболоченные; сильно размокающие при увлажнении. Наиболее пониженные участки заняты торфяными грунтами. Грунтовые воды залегают на глубине 0,3-3 м, по склонам холмов – на глубине 20-25 м.

У уреза воды (ПК 158-160) под почвенно-растительным слоем до глубины 4 м лежит пласт (2,4 м) суглинка коричневого, сверху тяжелого, ниже легкого, песчанистого, тугопластичного. Под ним до глубины 20 м расположен мощный слой водонасыщенных песков разной крупности и средней плотности. Уровень грунтовых вод установлен на отметке 1,2 м.

Овраги имеют V-образный поперечный профиль. От устьевой части к верховьям борта выполаживаются и переходят в лощины. Глубина оврагов достигает 5 м, длина до 0,5 км. В оврагах наблюдаются, часто временные, водотоки, образующиеся за счет дренирования подземных вод, атмосферных осадков и талых вод.

Подтопленными территориями считаются площади с глубиной залегания уровней подземных вод менее 3,0 м от поверхности земли.

Основными техногенными факторами, оказывающими наиболее существенное влияние на режим подземных вод являются:

- засыпка и ликвидация оврагов, балок и ручьев, служивших естественными дренами для подземных вод, которые приводят к подъему уровней подземных вод на значительных площадях;

- отсутствие или незавершенность вертикальной планировки территории, а также барражный эффект от зданий, что приводит к подъему и увеличению амплитуды колебаний уровней подземных вод;

- создание хорошо проницаемых техногенных грунтов планировочных подсыпок, обратных засыпок котлованов и т.д., что приводит к увеличению инфильтрации атмосферных осадков и повышению уровней подземных вод;

- покрытие поверхности земли асфальтом, зданиями и пр., а также уничтожение растительности сокращает величину испарения с поверхности подземных вод и способствует повышению их уровней;

- устройство сети водонесущих коммуникаций и утечек из них обуславливает формирование повышенного положения уровней подземных вод.

На стадии разработки проектов планировки и застройки на территории  муниципального образования «Минского сельское поселение» участки проектируемого капитального строительства рекомендуется согласовать с Госгортехнадзороми с обязательным проведением на них мероприятий по инженерно-геологическим изысканиям.

### 3.2.3. Гидрогеологическая характеристика

Территория Минского сельского поселения входит в состав Костромской области, которая в гидрогеологическом отношении находится в пределах Ветлужского артезианского бассейна и захватывает краевые части на севере – Северо-Двинского и на западе – Московского артезианских бассейнов, являющихся структурами второго порядка, входящими в состав Среднерусского артезианского бассейна первого порядка.

В пределах зоны пресных вод, мощностью до 150-210 метров выделен ряд основных водоносных горизонтов и комплексов, которые в различной степени используются для питьевого водоснабжения населенных пунктов Костромской области:

- водоносный средне-верхнечетвертичный аллювиальный горизонт

- водоносный окско-московский водно-ледниковый горизонт

- юрско-четвертичный водоносный комплекс

- водоносный неогеновый терригенный комплекс

- водоносный волжско-барремский терригенный комплекс

- водоносный келловейский терригенный горизонт

- слабоводоносный ветлужский терригенный комплекс

- слабоводоносный северодвинский карбонатно-терригенный комплекс.

Для централизованного водоснабжения по количественным и качественным показателям пригодны лишь воды верхней части разреза триаса, воды аллювиальных отложений и поверхностные воды.

Доля подземных вод в балансе в Костромском районе составляет 83,4% (таблица2).

По состоянию на 31.12.08 г. прогнозные эксплуатационные запасы пресных подземных вод составляют 2108,5 тыс.м3/сут. По состоянию на 31.12.2008 г. величина разведенных запасов по месторождениям пресных подземных вод составляет 380,1666 тыс.м3/сут., в том числе утвержденных запасов - 259,5 тыс.м3/сут. В 2006 году водоотбор подземных вод составил 25,64 млн.м3 (70,25 тыс.м3/сут.) , в 2007 году - 24,85 млн.м3 (68,1 тыс.м3/сут.), в 2008 году -24,41 млн.м3 (66,9 тыс.м3/сут.).

Таблица 2. Использование подземных и поверхностных вод на хозяйственно-питьевые цели по состоянию на 01.01.2008 г.

| Административный район | Использование вод по району |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего,тыс.м3/сут | в том числе из водоисточников, тыс. м3/сут |  | Доля Подземных вод в балансе |
|  |  | подземных | поверхностных |  |
| Антроповский | 0,54 | 0,43 | 0,11 | 79,6% |
| Буйский | 5,68 | 1,23 | 4,45 | 21 |
| Вохомский | 0,8 | 0,8 | 0 | 100% |
| Галичский | 2,22 | 2,22 | 0 | 100% |
| Кадыйский | 0,4 | 0,4 | 0 | 100% |
| Кологривский | 0,9 | 0,9 | 0 | 100% |
| Костромской | 99,89 | 15,89 | 84 | 83,4% |
| Красносельский | 9,06 | 9,06 | 0 | 100% |
| Макарьевский | 0,82 | 0,82 | 0 | 100% |
| Мантуровский | 4,6 | 0,44 | 4,16 | 27,5% |
| Межевской | 0,27 | 0,27 | 0 | 100% |
| Нейский | 1,04 | 1,04 | 0 | 100% |
| Нерехтский | 4,7 | 1,32 | 3,38 | 28,1% |
| Октябрьский | 0,22 | 0,22 | 0 | 100% |
| Островский | 0,8 | 0,8 | 0 | 100% |
| Павинский | 0,32 | 0,32 | 0 | 100% |
| Парфеньевский | 0,41 | 0,41 | 0 | 100% |
| Поназыревский | 0,62 | 0,4 | 0,22 | 64,5% |
| Пыщугский | 0,16 | 0,16 | 0 | 100% |
| Солигаличский | 0,52 | 0,52 | 0 | 100% |
| Судиславский | 1,56 | 1,56 | 0 | 100% |
| Сусанинский | 1,12 | 1,12 | 0 | 100% |
| Чухломский | 0,85 | 0,85 | 0 | 100% |
| Шарьинский | 9,9 | 1,14 | 8,76 | 23,3% |
| Костромская область | 147,4 | 42,32 | 105,08 | 28,71% |

Количество месторождений пресных подземных вод составляет в целом по области 33 шт., в том числе с утвержденными запасами - 12 шт.

На 01.01.07г. в области зарегистрировано и состоит на учете 4615 разведочно-эксплуатационных скважин на воду, в том числе бесхозяйных и утерянных - 985.

В Костромском районе зарегистрировано 8 месторождений пресных подземных вод с утверждёнными (принятыми) эксплуатационными запасами 156,38 тыс.м3/сут.

По результатам режимных наблюдений в подземных водах всех горизонтов (в естественных условиях и в результате эксплуатации) не отмечено изменения типов вод и основных качественных характеристик. Воды, преимущественно, гидрокарбонатные, с пестрым катионным составом и минерализацией до 1,0 г/л, умеренно жесткие, с повышенным содержанием железа (до 3-5 мг/л при норме 0,3 мг/л), марганца (до 0,7 мг/л при норме 0,1 мг/л), обусловленными природными факторами.

Грунтовые воды на территории сельского поселения имеют широкое распространение и вскрыты на глубине от 0,0 м до 12 м.

Водоносными породами служат пески различной крупности и супеси окско-московского водно-ледникового горизонта. Питание грунтовых вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и гидравлической связи с поверхностными водами.

По отношению к бетону грунтовые воды неагрессивны или слабо агрессивны.

На территории Минского сельского поселения имеется 1 благоустроенный родник (табл. 3) и 7 нецентрализованных источника водоснабжения (колодцы) (табл.4),

Таблица 3. Родники на территории Минского сельского поселения

| №№ п/п | Место расположения родника | Количество жителей, пользующихся родником | Необходимый объем финансирования на благоустройство родника | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Руболдино | 100 |  |  |

Таблица 4. Информация по нецентрализованным источникам водоснабжения (колодцы) на территории Минского сельского поселения

| №№ п/п | Населенный пункт | Количество источников | Количество обслуживаемого населения | Дата строительства, ремонта, чистки | Источники загрязнения в радиусе 50 м | Наличие централизованных источников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д. Иванниково | 1 | 10 | - | нет | нет |
|  | д. Куликово | 3 | 59 | - | нет | нет |
|  | д.Турабьево | 1 | 16 | - | нет | нет |
|  | д. Нажерово | 1 | 55 | - | нет | нет |
|  | д.Юрьево | 1 | 22 | - | нет | нет |

На территории санатория «Колос» с глубины 800 м добывается уникальный концентрат  «целебный источник». По своим лечебно-профилактическим  свойствам он превосходит зарубежные аналоги (подтверждение Минздрава РФ, департамента здравоохранения г. Москвы) а также вод санаториев Ярославской области, Кисловодска, Трускавца и других. Также в санатории с глубины 25 м. добывается питьевая сульфатно-хлоридно-натриевая минеральная вода, которая содержит оптимальное  количество минеральных веществ и является прекрасным профилактическими лечебным средством при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ.

### 3.2.4. Гидрография

Речная сеть Костромского района относится к бассейну р. Волга.

Характерной особенностью территории является незначительное количество рек и ручьев. По территории муниципального образования в пределах административных границ протекают 2 реки (Волга и Сендега) , ручей Теткиш и около 10 безымянных ручьев.

Таблица 5. Реки  и ручьи на территории Минского сельского поселения

| Наименование | Куда впадает | Общая протяженность по Костромской области, км | Протяженность в пределах административных границ сельского поселения, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Горьковское водохранилище (р. Волга) | Каспийское море | 84,0 | 10,8 |
| р. Сендега | Горьковское водохранилище (лев.пр.) | более 50,0 | 4,2 |
| руч. Теткиш | р. Сендега (пр. пр.) | - | 1,2 |

Главной водной артерией Минского сельского поселения является река Волга. Береговая линия р. Волга в пределах муниципального образования частично изрезана, имеются заливы и бухты.

Для р. Сендеги  характерны характеристики присущие малым рекам Костромского района где,  ширина русел 6-12 м, глубина 0,5-1,5 м и лишь в наиболее глубоких плесах до 2 м. Дно рек преимущественно песчаное, реже глинистое, на перекатах песчано-гравийное. Средневзвешенные уклоны малых рек 0,7-1,1%, средних 0,4-0,6%, больших 0,1-0,25%.

Замерзают реки в середине ноября, толщина льда к концу зимы достигает 0,6 м. Мелкие реки промерзают до дна. Вскрываются реки в первой половине апреля; весенний ледоход длится 3-4 дня, при этом возможны ледяные заторы. Во время весеннего половодья (середина апреля - середина мая) уровень воды в реках повышается на 1-5 м (макс. 9,5 м); в этот период реки могут разливаться и затоплять значительные площади. Спад воды приходит медленно. Летне-осенняя межень (июнь-сентябрь) нарушается 3-4 дождевыми паводками (продолжительностью от 6 до 20 дней), во время которых уровень воды резко повышается на 0,5-1,5 м (макс. 5,3 м).

На территории сельского поселения расположено около 10 водоемов, различных по происхождению и не больших по размеру, площадь которых колеблется от 0,02 га до 0,4 га. В с. Минском находится пруд площадью  0.5га.

### 3.2.5. Климат

Климат умеренно-континентальный.

Зима (конец ноября – конец марта) умеренно-холодная. Преобладающая температура воздуха днем в самые холодные месяцы (декабрь-февраль) – 8 С, -11 С, ночью -11С - -15С, в отдельные дни морозы могут достигать-30С - - 35С (абс. мин. - 44С). В каждом зимнем месяце бывает до 2-6 дней с оттепелью, нередко сопровождающейся туманами, после оттепелей на дорогах возможен гололед. Осадки (10-17 дней в месяц) выпадают в виде снега, возможны (3-8 дней в месяц) метели. Устойчивый снежный покров образуется в середине ноября. Максимальная толщина снежного покрова (до 0,5 м) наблюдается в конце февраля; снег к этому времени сильно уплотняется, образуя твердую корку – наст. Относительная влажность воздуха 79-88 %. Погода преобладает пасмурная (15-21 дней в месяц). В морозные малоснежные зимы глубина промерзания почвы составляет 1,5 м.

Весна (конец марта – начало июня) прохладная, с пасмурной погодой. Осадки (10-12 дней в месяц) выпадают в виде дождя, изредка в виде мокрого снега. Снежный покров сходит во второй половине апреля, распутица заканчивается в первой половине мая. Ясных дней 5-7 в месяц, с туманом – 2-4 дня. По ночам возможны заморозки.

Лето (начало июня - конец августа) умеренно-теплое. Обычная дневная температура воздуха в самом теплом месяц (июле) 17С - 20С (абс. макс. 35), ночная 10С - 14С. Осадки (13-15 дней в месяц) выпадают в первой половине сезона в виде дождей ливневого характера, во второй – идут затяжные дожди. Относительная влажность воздуха 60-65%. Летом в лесах появляется большое количество комаров и мошкары.

Осень (конец августа – конец ноября) в первой половине сравнительно теплая, с преобладанием малооблачной погоды, во второй – прохладная, сырая, с пасмурной погодой. Осадки (15-17 дней в месяц) выпадают в виде дождей обложного характера. Осенью держится низкая облачность. С середины сентября возможны ночные заморозки и снегопады. Ветры преобладают юго-западные, южные и западные, со средней скоростью 2-6 м/с. Зимой возможны сильные ветры (до 15 м/с).

Согласно СНиП 23-01-99* (Строительная климатология) климатические параметры холодного и теплого периода представлены в таблицах 6-10

Анализ совокупности климатических факторов муниципального образования позволяет сделать вывод о том, что в целом условия климата здесь весьма благоприятны для активной строительной деятельности и привлечения новых инвестиционных проектов.

Таблица 6. Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С

| Республика, край, область, пункт | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кострома | -11,8 | -11,1 | -5,3 | 3,2 | 10,9 | 15,5 | 17,8 | 16,1 | 10,0 | 3,2 | -2,9 | -8,7 | 3,1 |

Таблица 7. Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на горизонтальную поверхность при безоблачном небе, МДж/м

| Месяц |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Географическая широта, град. с.ш. | 56 | 113 | 220 | 467 | 650 | 840 | 873 | 875 | 695 | 486 | 267 | 127 | 84 |
|  | 60 | 68 | 169 | 406 | 612 | 825 | 877 | 856 | 660 | 454 | 208 | 84 | 47 |

Таблица 8. Климатические параметры холодного периода года.

| Республика, край, область, пункт | Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью |  | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью |  | Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94 | Абсолютная минимальная температура воздуха, °С | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С | Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха |  |  |  |  |  | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, % | Количество осадков за ноябрь - март, мм | Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль | Максимальная из сред них скоростей ветра по румбам за январь, м/с | Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха 8°С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 °С |  | 8 °С |  | 10 °С |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 |  |  |  | продолжительность | средняя температура | продолжительность | средняя температура | продолжительность | средняя температура |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Кострома | -40 | -35 | -34 | -31 | -17 | -46 | 6,5 | 154 | -7,4 | 222 | -3,9 | 239 | -3 | 85 | 81 | 169 | Ю | - | 4,9 |

Таблица 9. Климатические параметры теплого периода года.

| Республика, край, область, пункт | Барометрическое давление, гПа | Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,95 | Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,99 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С | Абсолютная максимальная температура воздуха, °С | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, % | Количество осадков за апрель - октябрь, мм | Суточный максимум осадков, мм | Преобладающее направление ветра за июнь - август | Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Кострома | 995 | 21,2 | 25,4 | 23,1 | 37 | 9,9 | 74 | 58 | 409 | 62 | - | 4,2 |

Таблица 10. Скорость ветра

|  | Средняя скорость ветра, м/с |  | Повторяемость различных градаций скорости ветра за год, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Республика, край, область, пункт | за отопительный период | за три наиболее холодных месяца | 1 | 2  5 | 8 |
| Кострома | 5,5 | 5,6 |  | 51 |  |

Нормативное сопротивление теплопередачи для стеновых конструкций R=3.19 0С м2/Вт.

### 3.2.6. Почвы

Для территории муниципального образования характерны три основных почвообразующих процесса: подзолистый, дерновый и болотный, идущие или в чистом виде, или накладывающиеся друг на друга. Наиболее распространенными в являются дерново-подзолистые почвы супесчаного, среднего и тяжелого суглинистого механического состава; частично торфяно-подзолистые оглеенные почвы. В поймах рек и озер распространены аллювиальные. В пониженных местах встречаются болотные почвы.

Дерново-подзолистые почвы по своей природе отличаются низким естественным плодородием: бедны гумусом, основными элементами питания для сельскохозяйственных культур. Только интенсификация земледелия в предыдущие годы, вплоть до девяностых годов, преимущественно на основе химизации обеспечивало повышение плодородия почв.

Резкое уменьшение после 90-х годов, объемов по химической мелиорации, внесению органических и минеральных удобрений, явилось основной причиной начавшегося процесса падения плодородия почв: их подкисления, снижения запасов элементов питания и гумуса, что подтверждается результатами агрохимического обследования.

Согласно данным агрохимического обследования почв сельскохозяйственных угодий по состоянию на 01.01.2004 в составе пахотных земель средневзвешенный показатель кислотности почв составляет 5,2 ед. рН.

Средневзвешенное содержание Р2О5 в почвах достигает 111 мг/кг.

Средневзвешенное содержание К2 О в почвах равняется 100 мг/кг.

Недостаточные объемы внесения органических удобрений и их низкое качество привели к тому, что общий баланс органического вещества в земледелии за последние годы является отрицательным (минерализуется больше, чем поступает органического вещества в почву с органическими удобрениями, а также с корневыми и пожнивными остатками).

Характерна мелкоконтурность сельскохозяйственных угодий, средний размер контура пашни составляет 15,0 га, а кормовых угодий –2,3 га.

С точки зрения сельскохозяйственных ресурсов почв территория Минского сельского поселения расположена в наиболее теплом III агроклиматическом районе (1800-1900 0С). Благоприятная зона для получения устойчивых урожаев картофеля, яровых и озимых зерновых культур.

### 3.2.7. Растительность

Муниципальное образование «Минское сельское поселение» по лесорастительному районированию располагается в лесорастительной зоне смешанных лесов Галичско-Чухломской возвышенности таежной зоны, в южно-таежном лесном районе европейской части Российской Федерации. В целом природные условия области благоприятны для произрастания и развития продуктивных хвойных насаждений, а также высокопроизводительных березняков.

На долю лесного фонда (Костромское лесничество) приходится 103,3 га или 1,8%  (табл. 11). Лесные массивы располагаются в виде небольшого массивов в центральной части муниципального образования и вдоль берега р. Волга.

Таблица 11. Земельные участки ЛФ на территории Минского сельского поселения

| №№ п/п | Наименование лесничества | Народнохозяйственный объект, расположенный на землях ЛФ | Кварталы | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Костромское участковое лесничество | Оздоровительный лагерь завода «Мотордеталь», ОГУ «Губернский двор», Протиотуберкулезный школьный санаторий | 85,86,84 | 103,3 |
|  | ИТОГО: |  |  | 103,3 |

Органом исполнительной власти в сфере лесных отношений по Костромской области является Департамент лесного хозяйства Костромской области. В его ведении находятся леса, расположенные на землях лесного фонда.

Леса характеризуются довольно разнообразным составом древесных пород с преобладанием мягколиственных древостоев (60% площади покрытых лесной растительностью земель). Наиболее распространенная древесная порода - береза (около 40% площади покрытых лесной растительностью земель), в естественных древостоях почти не встречается пихта и отсутствует лиственница.

Леса муниципального образования, расположенные на землях лесного фонда, согласно Лесному кодексу Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на: защитные, эксплуатационные и резервные.

К защитным лесам отнесены леса, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

К эксплуатационным лесам отнесены леса, которые подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Резервных и эксплуатационных лесов на территории Минского сельского поселения не выделено.

В соответствии с Лесным кодексом и Приказами Рослесхоза от 19.12.2007 N 498 и от 20.03.2008 N 84 "Об отнесении лесов к защитным, эксплуатационным и резервным лесам" на изучаемой территории установлены следующие категории защитных лесов:

- леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:

а) защитные полосы лесов, расположенные вдоль федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации. Указанные защитные полосы лесов защищают дороги от снежных заносов и эрозионных воздействий воды и ветра. Перечень автомобильных дорог общего пользования Костромской области муниципального (регионального) значения утвержден постановлением администрации Костромской области от 04.09.2006 N 71-а. Защитные полосы лесов выделены вдоль автодорог на основании Распоряжения СНК СССР от 14.07.44 N 14587, по 250 м в обе стороны дороги. Ширина указанной категории защитных лесов соответствует ГОСТу 17.5.3.02-90 "Охрана природы. Земли. Нормы выделения на землях государственного лесного фонда защитных полос вдоль железных и автомобильных дорог";

б) зеленые зоны. Леса указанной категории выполняют санитарно-гигиенические функции и создают оптимальные условия для отдыха населения. Зеленые зоны выделены на основании Распоряжения СНК СССР от 02.01.46 N 20-р.

В постановлении Главы администрации Костромской области от 25.11.93 N 503 приводятся Распоряжение СНК СССР от 15.04.45 N 6183-р и Распоряжение СМ СССР от 19.03.49 N 3287-р о создании зеленых зон вокруг городов и поселков. В частности, зеленая зона вокруг г. Костромы выделена в границах по высоковольтной линии 1 км восточнее д.Будихино (Ярославское шоссе) на север по высоковольтной линии, через р. Волгу на с. Шунга, с. Яковлевское, д. Оганино, д. Скоморохово, речкой Ключевкой до д. Молодеево дорогой на д. Морковкино правым берегом реки Сендеги до д. Семенково, по дороге на д.Поддубное, по шоссе на санаторий "Колос" до р.Волги, по левому берегу реки Волги до Козловых гор, через реку Волга на устье реки Кубань, далее вверх ее левым берегом до притока реки Умываловки, по высоковольтной линии до исходной точки, в радиусе 20 км от центра города.

Площади зеленых зон городов и населенных пунктов Костромской области, выделялись разными решениями и без единого системного подхода. Это привело к тому, что на сегодняшний день, эти площади превышают существующие нормативы выделения зеленых зон (ГОСТ 17.5.3.01-78).

Кроме того, новым Лесным кодексом установлен неадекватный режим использования лесов зеленых зон по сравнению с существовавшим при ранее действовавшем (запрещены, разработка месторождений полезных ископаемых, ведение охотничьего хозяйства, ведение сельского хозяйства, размещение объектов капитального строительства, выборочные рубки лесных насаждений проводятся только в целях вырубки погибших и поврежденных насаждений). Таким образом, наличие зеленых зон в существующих размерах, не соответствует современным потребностям населения, не отвечает целям территориального планирования муниципальных образований и тормозит развитие инфраструктуры области.

Сложившаяся ситуация рассматривалась на технических совещаниях 23.04. - 24.04.2008 г. по разработке Лесного плана с участием представителей администрации Костромской области и глав муниципальных районов, в результате которых были выработаны предложения органов местного самоуправления и органов управления лесами по пересмотру размеров и территориального размещения зеленых зон.

Государственные защитные лесные полосы с подразделением на подкатегории:

- запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных объектов. Леса запретных полос выполняют все функции, которыми обладают лесные экосистемы, по защите берегов водных объектов от ветровой и водной эрозии, других неблагоприятных факторов. Запретные полосы лесов по берегам рек, озер и других водных объектов выделены на основании Постановления СМ СССР от 29.09.48 N 3670 и Приказа Минлесхоза СССР от 11.10.48 N 555 по р. Волга (ныне Горьковское водохранилище) - 6 км.

- запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб. Запретные полосы лесов вдоль рек, защищающих нерестилища ценных промысловых рыб, выделены на основании Постановления Совмина РСФСР от 26.10.73 N 544 по р. Ветлуга и р.Волга (в настоящее время Горьковскому водохранилищу) - 1000 м по каждому берегу.

Лесным кодексом Российской Федерации (от 04.12.2006 N 200-ФЗ) определена новая категория защитных лесов - "леса, расположенные в водоохранных зонах", которая ранее в лесах Российской Федерации не выделялась. Правовой режим лесов, расположенных в водоохранных зонах, установлен статьей 104 Лесного кодекса РФ. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов - Приказом МПР РФ от 22.01.2008 N13.

Леса, расположенные в водоохранных зонах, подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов, при условии, если это совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях, создание лесоперерабатывающей инфраструктуры, использование лесов в целях создания лесных плантаций, проведение реконструкции малоценных лесных насаждений путем сплошной вырубки. При уходе за лесами данной категории защитных лесов осуществляются рубки ухода очень слабой, слабой и умеренной интенсивности, обеспечивающие формирование сложных, преимущественно разновозрастных лесных насаждений высокой полноты из наиболее долговечных древесных пород (дуба, сосны, ели, лиственницы), эффективно выполняющих водоохранные функции.

В соответствии с Приказом МПР РФ от 18.03.2008 N 61 границы водоохранных зон устанавливаются субъектом Российской Федерации в рамках осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, реализация которых передана органам государственной власти субъектов Российской Федерации. На основании установленных границ водоохранных зон при проведении лесоустройства осуществляется проектирование данной категории защитных лесов и определяется ее площадь.

В настоящее время категория защитных лесов "леса, расположенные в водоохранных зонах", на территории Минского сельского поселения, не выделена, поэтому информация об их площади и других характеристиках не приводится.

Вместе с тем, в целях обеспечения правового режима данной категории лесов, Приказом Рослесхоза от 19.12.2007 N 498 "Об отнесении лесов к защитным, эксплуатационным и резервным лесам" (пп. 1 пункта 4) органам государственной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано выделять леса, которые должны относиться к лесам, расположенным в водоохранных зонах, при разработке проектов освоения лесов, а также при отводе лесосечного фонда под сплошные и выборочные рубки.

.

### 3.2.8.  Животный мир

Животный мир на территории муниципального образования типичен для южной тайги и хвойно-лиственных лесов и в основном представлен лесными и водно-болотными видами. Это крупные и мелкие хищные звери, копытные, насекомоядные, некоторые грызуны. Из птиц встречаются – воробьиные, хищные, совы, куриные. Для открытых ландшафтов из млекопитающих характерны мелкие грызуны, мелкие хищники, из птиц - воробьиные, ржанкообразные, гусеобразные.

Сравнительная близость тундры и лесостепи обогащают видовой состав животных характерными представителями этих природных зон: из северных видов в области встречаются, хотя и редко, белая сова, белая куропатка, росомаха и др., из южных - аист черный, змееяд, чесночница и др.

Основные места обитания животных: коренные еловые леса, смешанные сосново-мелколиственные леса, болота. Но самые излюбленные - долины рек, где угодья отличаются максимальной мозаичностью.

Общее количество видов в фауне оценить невозможно, поскольку по целому ряду крупных таксонов данные о видовом составе отсутствуют (моллюски, ракообразные, хелицеровые, одноклеточные, кишечнополостные и все виды червей).

В 2009 г. было принято Постановление Администрации Костромской области от 3 августа 2009 г. N 286-а «Об утверждении перечней видов, занесенных в Красную книгу Костромской области», в соответствии с которым в Красную книгу Костромской области занесены 86 видов позвоночных животных, 38 видов беспозвоночных животных и 156 видов растений, мохообразных и водорослей.

Водоемы в зависимости от рыбохозяйственного значения разделены на несколько категорий. К высшей категории относится Горьковское водохранилище. Остальные водоемы на территории Минского сельского поселения не отнесены к рыбохозяйственным водоемам, но имеют огромное значение, т.к. являются «поставщиками» свежей, богатой кислородом воды и кормовой базой.

Всего в водоемах области обитает 35 аборигенных видов рыб, входящих в состав 10 семейств, в т.ч.: осетровые – стерлядь; сельдевые – тюлька обыкновенная; хариусовые – хариус; щуковые – щука; карповые – плотва, верховка, елец обыкновенный, голавль, язь, гольян, красноперка, жерех, линь, подуст, пескарь, уклейка, быстрянка, густера, лещ, белоглазка, синец, чехонь, горчак, карась золотой, карась серебрянный; вьюновые – голец, вьюн, щиповка; сомовые – сом; тресковые – налим; окуневые – окунь, судак, ерш, берш; подкаменщики – обыкновенный подкаменщик (широколобка) – занесен в Красную книгу области.. Промысловое значение имеют следующие виды рыб: лещ, плотва, густера, синец, чехонь, щука, судак, жерех. Остальные виды из-за незначительных запасов промыслового значения не имеют.

Воспроизводство рыбных запасов сконцентрировано на Горьковском водохранилище. Здесь ежегодно рыбодобывающими организациями за счет собственных средств производится постановка искусственных нерестилищ, в объемах порядка 20-80 тыс. нерестовых гнезд.

Состояние рыбных ресурсов Горьковского водохранилища оценивается как удовлетворительное. Постоянный контроль за состоянием рыбных ресурсов Горьковского водохранилища осуществляет Нижегородская лаборатория Государственного НИИ озерного и речного рыбного хозяйства ГосНИОРХ. Работы ведутся в соответствии с тематическим планом ГосНИОРХ (СПб), утверждаемым Росрыбхозом с выделением бюджетного финансирования. Целью работ является разработка проектов ОДУ (ВДУ) рыб, рекомендаций контролирующим органам и эксплуатирующим ресурсы водоемов организациям по оптимизации промысла.

## Наблюдается постепенный рост запасов леща, плотвы, ряда других видов, начиная с середины 90-х годов. Освоение запасов леща, основного промыслового вида, недостаточно оптимально. Потенциал добычи не лимитируемых видов оценивается как значительный и в настоящее время недостаточно используемый.

## 3.3. Состояние окружающей среды

Основными задачами экологической политики являются экологическая реабилитация сельских территорий (ликвидация накопленных ущербов) и экологизация основных сфер сельской экономики. Для их решения необходимо провести экологический анализ сельской местности.

Состояние атмосферы. По данным «Доклада об использовании природных ресурсов и состоянии окружающей среды Костромской области в 2008 году» в целом состояние атмосферного воздуха по Костромской области и выбросы вредных (загрязняющих) веществ (далее – выбросы ЗВ) в 2008 году определяются следующими показателями (табл. 12):

Таблица 12. Источники выбросов ЗВ в атмосферу

| Показатели | Кол-во предприятий | Кол-во источников выбросов ЗВ (стационарные) |  | Выбросы ЗВ в атмосферу (тысяч тонн) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | из них организованных | за 2008 | за 2007 |
| Всего по Костромской области | 166 | 3167 | 2583 | 61,3 | 61,3 |

Таким образом, по данным федерального статистического наблюдения за состоянием окружающей среды N 2-ТП (воздух) "Сведения об охране атмосферного воздуха" количество выбросов ЗВ в атмосферу от стационарных источников в 2008 году осталось на уровне предыдущего 2007 года.

Вместе с тем в 2008 г. по сравнению с 2007 г. наблюдается сокращение количества выбросов загрязняющих веществ предприятиях муниципальной и частной форм собственности, что объясняется последствиями экономического кризиса, когда многие предприятия либо прекратили свою деятельность, либо оказались на стадии банкротства.

Часть территории Минского сельского поселения расположена в пригородной зоне г. Костромы, где климатические условия благоприятны для рассеивания примесей (зона умеренного ПЗА).

Сеть городского мониторинга загрязнения атмосферы состоит из 4-х станций регулярных наблюдений (ГУ Костромской ЦГМС).

Таблица 13. Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ (qср) в г. Костроме за 2008 г*.

| № | Загрязняющее вещество | Доли ПДК |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 0,24 |
| 2 | Диоксид серы | 0,04 |
| 3 | Оксид углерода | 0,47 |
| 4 | Диоксид азота | 0,68 |
| 5 | Оксид азота | 0,25 |
| 6 | Бенз(а)пирен | 1,5 |
| 7 | Фенол | 1,0 |
| 8 | Хлор | 0,1 |
| 9 | Аммиак | 0,125 |
| 10 | Формальдегид | 1,33 |

* данные «Доклада об использовании природных ресурсов и состоянии окружающей среды Костромской области в 2008 году»

В отчетном году на предприятиях города аварийных и залповых выбросов не зарегистрировано, аварий и катастроф с экологическими последствиями не было.

Предупреждения о НМУ на предприятия не поступали.

Для 151 предприятия (из 230 зарегистрированных) установлены нормативы ПДВ. Выбросы ЗВ на этих предприятиях осуществляются в диапазоне предельно допустимых. Временно согласованные выбросы для предприятий г.Костромы не устанавливались.

Перенос ветром загрязняющих веществ способствует их осаждению и накапливанию на прилегающих территориях, что в дальнейшем ведет к вторичному загрязнению почв кислотными остатками и тяжелыми металлами. Специальных исследований в этом направлении не проводилось.

Вклад автотранспорта в суммарные выбросы составлял более 70 %. В целом в г.Костроме сосредоточено около 40 % единиц автотранспортных средств (от общего количества по области). Общий прирост количества автотранспортных средств по области за 2008 год составил около 8,5 % (табл. 14).

Таблица 14. Количество автотранспорта, г. Кострома (единиц)*

| Всего | Легковые | Грузовые |  | Автобусы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бензин | дизтопливо | бензин | дизтопливо |
| 59430 | 49486 | 4146 | 4147 | 794 | 857 |

* данные «Доклада об использовании природных ресурсов и состоянии окружающей среды Костромской области в 2008 году»

Превышения уровня загрязненности атмосферного воздуха в зоне жилой застройки на автомагистралях в 2001 году зарегистрированы на перегруженных автотранспортных улицах г.Костромы, где в соответствии с генеральным планом необходимо строительство окружных дорог для вывода транзитного и грузового автотранспорта.

Размер транзитного движения через г. Кострому в настоящее время определяется в количестве 4,2 тыс. автомобилей в среднегодовые сутки.

Суммарная интенсивность движения на подходах к г. Костроме в пределах 20-ти летнего периода прогнозируется к увеличению по максимальному варианту до 14 тыс. автомобилей в сутки.

Уровень эквивалентного шума на транзитных улицах г. Костромы составляет 50-66 дБ

В настоящее время разработано и прошло санитарно- эпидемиологическую экспертизу ТЭО на строительство объезда вокруг г.Костромы со строительством моста через р.Волгу за пределами городской черты.

Основными стационарными источниками выбросов в атмосферу являются котельная и дорожно-транспортный комплекс. Кроме того, транспорт является одним из основных источников шумового и теплового загрязнения окружающей среды. Специального целенаправленного исследования состояния атмосферного воздуха на территории Минского сельского поселения не проводилось.

В качестве топлива в котельной используется природный газ. Все котлы подключены к дымовой трубе высотой 16 м. Дымовые газы котельных, содержащие в своем составе азота диоксид, азота оксид, углерода оксид и бенз(а)пирен, без очистки выбрасываются в атмосферу. Пылеулавливающие оборудования на объекте отсутствуют. Применяемая на предприятии технология соответствует среднему уровню предприятий аналогичного профиля.

# Источником выброса в атмосферу вредных загрязнений является пром. площадка ОАО «Минское»   Экологический паспорт и проект санитарно-защитной зоны  вокруг пром. площадки ОАО «Минское»  имеется.  На предприятии намечены мероприятия по снижению его  влияния на прилегающие территории с целью сокращения СЗЗ. Общество с ограниченной ответственностью «Экопроект» г. Кострома в 2009 г. разработало Проект нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу для ОАО «Минское».

В границы ориентировочной СЗЗ попадают жилые дома, расположенные в с. Минское. Всего в границы СЗЗ попадает 49 жилых домов с общим количеством жителей 163 человека.

Среди эмиссионных негативных воздействий на воздушную среду следует указать поступление продуктов сгорания от осеннего и (или) весеннего выжигания стерни злаковых посевов, от периодических возгораний на территории полигона промышленных отходов, а также весенних палов антропогенного происхождения придорожных территорий и заброшенных участков садоводов и сельских жителей. В огне сгорает и большое количество бытового мусора (в том числе различные виды пластика и других химических веществ), обильно покрывающего придорожные канавы, а также понижения в рельефе вблизи населенных пунктов.

Все вышеназванное приводит к увеличению химического, механического и аэрозольного загрязнения воздуха. Загрязнение имеет локальный характер.

Загрязнение воды. По сведениям ОАО «Московский научно-производственный центр геолого-экологических исследований и использования недр «Геоцентр-Москва» (сайт http://geocentr-msk.ru/) систематические наблюдения за режимом подземных вод на территории Костромской области проводятся с 1976-1983 гг. По состоянию на 1.01.2006 г. количество пунктов наблюдения в Костромской области, входящих в состав ОГСН, составляет 88 скважин, ТНС – 50 скважин. Основная часть наблюдательных скважин ОГНС (68) ориентирована на изучение режима подземных вод в естественных условиях. Наблюдения за изменениями гидродинамических условий проводятся в районах водозаборов г.Костромы и г. Волгореченска.

Большая часть наблюдательных скважин ориентирована на изучение химического состава грунтовых вод, являющихся основными источником питания нижележащих горизонтов с одной стороны, и наиболее подверженных техногенному загрязнению – с другой.

По результатам режимных наблюдений в водах всех горизонтов естественных условиях и в результате эксплуатации не отмечено изменения типов вод и основных качественных характеристик: воды преимущественно – гидрокарбонатные с пестрым катионным составом и минерализацией до 1 г/л, умеренно жесткие, с повышенными содержаниями железа (до 2-5 и более мг/л) и марганца (до 0,7 мг/л), обусловленными природными факторами.

Качество подземных вод в очагах загрязнения, в пределах которых проводятся наблюдения, определяется видами хозяйственной деятельности.

Всего на территории Костромской области наблюдается 9 очагов локального загрязнения грунтовых и поверхностных вод. Наблюдения проводятся с 1994 года.

Очаги загрязнения на территории Костромского района:

промышленными отходами:

- полигон ТПО «Холм» д. Холм Костромского района;

- ТЭЦ 1 г. Кострома.

Установлено превышение ПДК аммиака, окисляемости перманганатной, нефтепродуктов, железа, марганца, СПАВ, хлоридов и жесткости.

сельскохозяйственными отходами:

- ЗАО «Шувалово» Костромского района;

- птицефабрика «Костромская», п. Харино Костромского района. Установлено превышение ПДК в подземных водах: аммиака, окисляемости, железа, нефтепродуктов, в поверхностных водах: хлоридов, жесткости, сухого остатка и фосфатов, минеральными удобрениями

- городское кладбище, г. Кострома Костромского района. Установлено превышение ПДК в подземных водах: аммиака, окисляемости перманганатной, нефтепродуктов и железа.

- свалка ТБО г. Кострома «Семенково» Образующийся фильтрат, содержащий соединения азота, фосфора, железа, цинка, меди, марганца, фенолов, кадмия; попадает в поверхностные воды р. Сеньдеги и в водоносные горизонты (f,lgIIms, f,lg I-II ok-ms, K1).

Питьевое и хозяйственное водоснабжение населения сельского поселения осуществляется посредством эксплуатации коммунального водопровода в с. Минское, источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения. Возможность пользоваться централизованным хозяйственно-питьевым водоснабжением имеет незначительный процент сельского населения. Качество подаваемой населению питьевой воды обуславливается состоянием водоисточников, которое формируется в основном природным составом, а также находится в зависимости от уровня санитарной надежности объектов водоснабжения.

Открытые водоисточники в местах хозяйственно-питьевых водозаборов в основном характеризуются умеренной степенью загрязненности.

Отступления от гигиенических нормативов воды подземных водоисточников централизованного водоснабжения связаны в подавляющем большинстве с органолептическими показателями (железо, марганец, мутность, цветность, в незначительной степени - повышенная минерализация) и в меньшей степени - от состояния водозаборных сооружений. Показателем несоответствия качества воды гигиеническим требованиям является железо.

Водоисточники, в подавляющем большинстве, бедны такими биологически важными микроэлементами, как фтор, йод. Существуют прямые медицинские показания для фторирования воды.

Бактериальная и органическая загрязненность, в основном, характерна для незащищенных водоносных горизонтов, которые подвержены антропогенному загрязнению в связи с низким уровнем благоустройства населенных мест, слабо развитой системой централизованного канализования, очистки стоков. Она обусловлена вторичным загрязнением на водозаборных сооружениях, особенно - в связи с проводимыми ремонтными работами, и устраняется посредством промывок, очисток, дезинфекций. Микробиологического загрязнения непосредственно подземных водоносных горизонтов не регистрируется.

В целях обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, а также улучшения на этой основе состояния здоровья населения в области с 2000 года действует региональная Программа "Обеспечение населения Костромской области питьевой водой".

Горьковское водохранилище. По данным «Доклада об использовании природных ресурсов и состоянии окружающей среды Костромской области в 2008 году» превышение ПДК в воде Горьковское вдхр. наблюдалось по 5 ингредиентам (окисляемость бихроматная, биологическое потребление кислорода, азот аммонийный, азот нитритный, железо общее). Для окисляемости бихроматной, биологического потребления кислорода, азота аммонийного, железа общего в течение года наблюдалась «характерная» устойчивая загрязненность. Загрязненность воды азотом нитритным в течение года характеризовалась как «единичная». Уровень загрязненности воды этими ингредиентами различен. По биологическому потреблению кислорода, азоту аммонийному, азоту нитритному и железу общему наблюдался низкий уровень загрязненности воды. По бихроматной окисляемости имел место средний уровень загрязненности. Критических показателей загрязненности воды Горьковского водохранилища в наблюдаемых створах нет. По сравнению с 2007 годом уровень загрязненности воды Горьковского водохранилища  практически не изменился.

Качество воды Волги в установленных створах по индексу загрязненности воды (ИЗВ) отнесено к 3 классу.

Среднее его содержание составляет 0,23-0,44 мг/дм3. Среднегодовой ИЗВ ниже г.Костромы – 1,51, на границе с Ивановской областью – 1,46.

Основным источником загрязнения поверхностных вод на территории Минского сельского поселения являются очистные сооружения системы водоотведения.

Загрязнение почв. Антропогенной нагрузке в наибольшей степени подвержены земли, занятые объектами промышленности, транспорта, жилой и иной застройки сельских населенных пунктов, площадь которых составляет около 5% от общей площади Минского сельского поселения. Кроме того, около 70% территории сельского поселения представлено землями сельскохозяйственного использования, которые также подвержены внешнему воздействию, в первую очередь, в связи с накоплением и использованием отходов животноводства, применением минеральных и органических удобрений, средств защиты растений. Наиболее сконцентрировано антропогенное воздействие на земли в местах размещения свалок промышленных и бытовых отходов.

Санитарно-эпидемиологическая оценка состояния почвы по результатам лабораторных исследований показывает на имеющиеся вредные факторы загрязнения, в основном, связанные с микробиологическим и биологическим загрязнением территорий населенных мест. Загрязнения почвы населенных мест пестицидами, радиоактивными веществами не выявлено.

Источники ионизирующих излучений и радиационная обстановка. Согласно «Докладу «Об использовании природных ресурсов и состоянии окружающей среды Костромской области в 2001 году» и «Докладу об использовании природных ресурсов и состоянии окружающей среды Костромской области в 2008 году» на территории Костромской области 9 предприятий и учреждений осуществляют деятельность в области использования атомной энергии, из них 7 предприятий имеют разрешение (лицензию) выданную Госатомнадзором России на осуществление этой деятельности.

Общее количество закрытых радиационных источников, деятельность с которыми подлежит лицензированию, в 2001 г. составляла 34 шт., которые содержат радионуклидные источники в количестве 44 шт.

Диапазон активности используемых предприятиями источников ионизирующих излучений составляет от 9,3 х 108 Бк до 1,9 х 1014 Бк.

Согласно данным радиационно-гигиенических паспортов предприятий за 2001 год средняя эффективная доза персонала составила от 0 до 12,5 мкЗв, а коллективная доза персонала составляет от 0 до 0,025 чел.Зв.

Средние значения бета - активности выпадений по области за 2001 год находились в пределах 0,01 – 0,03 мКu/км2 в сутки, максимальное значение составило 0.17 мКu/км2 в сутки.

Загрязнения территорий предприятий в период с 2001 по 2008 гг. не наблюдалось, чрезвычайных ситуаций и аварий, связанных с нарушением правил хранения или обращения с источниками ионизирующих излучений не выявлено.

Радиационных аварий и аварийных ситуаций в области не зарегистрировано, аномальных участков, и загрязнения территории искусственными радионуклидами свыше 0,1 Кu/км2 не выявлено.

При анализе данных радиационно-гигиенического паспорта области на протяжении ряда лет, наиболее значимый вклад в формирование структуры годовой коллективной дозы облучения населения области вносят природные радионуклиды - 78,7%. Для обеспечения контроля за влиянием природных источников ионизирующего излучения проводится радиационный контроль воды, строительных материалов из минерального сырья, материалов с повышенным содержанием природных радионуклидов при его добыче, производстве, потреблении.

Для оценки вклада от естественных источников были исследованы: радиационная обстановка в эксплуатируемых и строящихся жилых и общественных зданиях; удельная эффективная активность природных радионуклидов строительных материалов; содержание естественных радионуклидов в питьевой воде.

Мощность дозы гамма-излучения во вновь построенных зданиях не превышает естественного фона на открытой местности, объемная активность радона в воздухе жилых помещений составляет, в среднем, 27,1 Бк/м3, что не превышает допустимых уровней 100-200 Бк/м3 (НРБ-99).

В строительных материалах из местного сырья, используемых для вновь строящихся жилых и общественных зданий, удельная эффективная активность естественных радионуклидов составила от 16,6 до 67,6 Бк/кг; материалы, ввозимые из других территорий, соответствовали 1 классу (для всех видов строительства, без ограничений).

Исследование питьевой воды артезианского водоснабжения на соответствие требованиям СанПиН 2.3.2.560-96 и НРБ-99 показало, что суммарная бета-активность не превышала нормируемого 1 БК/л.

Вся ввозимая на территорию области продукция (пищевые продукты, строительные материалы, минеральное сырье) проходит радиационный контроль. На протяжении ряда лет не регистрировались случаи завоза продукции с превышением гигиенических нормативов по показателям радиационной безопасности.

Отходы производства и потребления. Целью формирования системы обращения с различными видами отходов является обеспечение экологической безопасности производственно - хозяйственной деятельности юридических и физических лиц вне зависимости от форм собственности и обеспечение конституционных прав граждан Российской Федерации на благоприятную окружающую среду на территории Костромской области.

Функционирование системы управления отходами производства и потребления на территории Костромской области осуществляется на основе правовых и нормативно–методических документов, принятых на федеральном и областном уровне, в том числе:

• Закон РСФСР от 19.12.91 г. № 2060-1 "Об охране окружающей природной среды", ст.54;

• Закон РФ "Об отходах производства и потребления" от 24.06.98 года №89-ФЗ;

• Закон РФ "Об экологической экспертизе" от 23.11.95 г. № 174-ФЗ;

• Закон РФ "О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.99 г. № 52-ФЗ;

• Областная целевая программа "Отходы" (2009 – 2013 гг.),

• Закон Костромской области «Об обеспечении чистоты на территории Костромской области» № 304-4-ЗКО от 24 апреля 2008 г.;

• Решение собрания депутатов Костромского муниципального района № 30 от 3 мая 2007 г. «Об утверждении правил обращения с отходами производства и потребления на территории МО «Костромской муниципальный район».

Все эти руководящие документы в совокупности являются основой системы управления отходами производства и потребления на территории Костромской области и Минского сельского поселения, что позволяет отслеживать и решать экологические проблемы.

В областном центре сбор и транспортировку отходов к местам длительного хранения (на полигоны, шламоотвалы) или для захоронения на свалках выполняют специализированные предприятия ОАО «Гермес» и МУП САХ, занимающиеся промышленными и твердыми бытовыми отходами (соответственно), а в районных центрах эти функции выполняют муниципальные предприятия ЖКХ.

На территории Минского  сельского поселения свалки бытовых отходов нет.

Основной вывоз мусора (бытовых отходов) с территории населенных пунктов сельского поселения осуществляется МУП «Коммунальные системы» спецавтотранспортом (Ко440-5, Е 459 МВ) на свалку у н.п.Семенково 6 раз в неделю (письмо МУП Костромского муниципального района Костромской области «Коммунальные системы» № 252 от 26 октября 2009 г.)

Точные данные об образовании, утилизации и размещении отходов производства и потребления на территории сельского поселения отсутствуют.

Бытовые отходы от населения утилизируются различными способами: сжигание и компостирование самими жителями, сбор и вывоз на полигон, где их складируют на грунт с расчетом на последующую минерализацию. Несовершенство сбора отходов от населения приводит к ухудшению качества окружающей среды.

Сельскохозяйственные отходы на территории области образуются в основном в животноводческом производстве в виде "отходов органического природного происхождения". Кроме того, к отходам сельскохозяйственного производства отнесены:

• запрещенные к применению и не изъятые из хозяйств различные ядохимикаты и смеси удобрений и ядохимикатов, образовавшиеся в хозяйствах по разным причинам, а также шламы и осадки рабочих растворов пестицидов, тара из-под них, обтирочные материалы, осадки стоков с территорий их складирования, загрязненный грунт и т.д.;

• отходы мясомолочного производства, от убоя скота и птицы и некоторые другие.

Состояние мест складирования и временного хранения отходов сельскохозяйственного производства контролируется и оценивается ветеринарной службой и органами санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзоров.

Контроль процессов обращения с ядохимикатами в хозяйствах осуществляет областная станция защиты растений, которая ведет полный учет поступления, расходования и организации хранения ядохимикатов.

Транспортировка и захоронение образующихся биологических отходов осуществляется силами и средствами лечебно-профилактических учреждений на людских кладбищах. Захоронение трупов павших животных осуществляется в трупосжигательных ямах.

Состояние зон санитарной охраны водоисточников и санитарно-защитных зон предприятий. В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов” и другими нормативными документами в целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования - санитарно-защитная зона (СЗЗ).

Режимом территории СЗЗ запрещено размещение на ее территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

Разработанные  программы переселения жителей из санитарно-защитных зон  финансируются  за счет средств, выделяемых из федерального и региональных бюджетов на снос ветхого жилищного фонда, значительная часть которого  размещена в санитарно-защитных зонах.

В ряде субъектов Российской Федерации   количество населения, проживающего в СЗЗ, в основном уменьшается за счет сокращения размеров СЗЗ предприятий, выводу предприятий из селитебной зоны, их перепрофилированию, прекращению их деятельности.

Необходимо:

- предусмотреть осуществление мероприятий и выделение средств на организацию и благоустройство санитарно-защитных зон, включая переселение жителей, в случае необходимости.

Таблица 15.  Санитарно-защитные зоны предприятий и учреждений на территории Минского сельского поселения

| №№ п/п | Наименование предприятия, учреждения | Специализация | Класс объектов и производств по сан. классификации | Проект. мощность | Факт. мощность | Санитарно-защитная зона, м. |  |  | Наименование населенного пункта и площадь жилой и общественной зон, попадающих в СЗЗ, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Фактическая | Источник информации | Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  |
| 1 | Котельная с. Минское (газ) | Производство электрической и тепловой энергии при сжигании минерального топлива | -- | 6,06Гкал/час | 5,28 Гкал/час |  | Письмо МУП «Коммунсервис» от 03.07.2010г. | Устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных исследований и измерений | -- |
| 2 | Котельная (газ) ОГУ «Губернский двор» |  | -- | 1400КВт | н/с | н/с | -- | - | -- |
| 3 | Животноводческий комплекс КРС ОАО «Минское»; с. Минсоке | Объекты и производства агропромышленного комплекса и малого предпринимательства | 3 | 1200 гол. |  |  |  | 300 | с. Минское (индивидуальная 49 домов) |
| 4 | Гараж по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники (с. Минкое) | Объекты и производства агропромышленного комплекса и малого предпринимательства | 3 | -- | -- | н/с | -- | 300 | с. Минское (индивидуальная 49 домов |
| 5 | Зернотоки- и пкнкт сушки семян | Объекты и производства агропромышленного комплекса и малого предпринимательства | 4 | -- | -- | н/с | -- | 100 | -- |
| 6 | Электроподстанция (у с. Минское) | Производство электрической энергии | -- | -- | -- | -- | -- | Устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений | -- |
| 7 | Металлическая башня сотовой связи | Передающие радиотехнические объекты |  | 50м 40 Вт |  | 20 |  | Установление размера ССЗ в местах размещения передающих радиотехнических объектов проводится действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным в соответствии с излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот | -- |

## 3.4. Особо охраняемые территории

При осуществлении градостроительной деятельности должно обеспечиваться соблюдение требований сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий.

В поселениях и на территориях, имеющих памятники истории и культуры, в том числе памятники археологии, особо охраняемые природные территории, устанавливаются границы зон охраны, в пределах которых запрещается или ограничивается градостроительная, хозяйственная и иная деятельность, причиняющая вред объектам культурного наследия, особо охраняемым природным территориям, окружающей природной среде или ухудшающая их состояние и нарушающая целостность и сохранность.

Границы зон охраны памятников истории и культуры, особо охраняемых природных территорий определяются градостроительной документацией и утверждаются в порядке, установленном законодательством об охране памятников истории и культуры и об охране окружающей природной среды.

Одна из задач территориального планирования – выявление (и установление) границ соответствующих зон на основе нормативных требований или в результате разработки соответствующих проектов.

Поскольку проекты зон ограничений в соответствии с действующим законодательством разрабатываются с учетом положений документов территориального планирования, то первичный способ установления границ зон с особыми условиями использования территорий - это нормативный способ.

В данной схеме зоны ограничений использования территории устанавливаются на основе нормативных требований, а в тех случаях, когда имеются соответствующие проектные документы, на основе этих документов.

Система  особо охраняемых территорий включает:

- особо охраняемые природные территории;

- территории оздоровительного и рекреационного назначения;

-территории объектов культурного наследия (особо охраняемые территории объектов культурного наследия);

- территории природоохранного назначения

- особо ценные земли.

На территории Минского сельского поселения зарегистрированы особо охраняемые территории.

Перечень территорий оздоровительного и рекреационного назначения   приводятся в табл. 16.

Таблица 16.    Результаты кадастровой оценки земель особо охраняемых территорий и объектов.

Удельные показатели кадастровой стоимости земельных участков,    отнесенных ко  второй  группе

| № п/п | Наименование территории или объекта | Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка, руб./кв.м |
| --- | --- | --- |
|  | Костромской район |  |
| 1 | Оздоровительный лагерь Мотордеталь | 247,26 |
| 2 | Санаторий Колос | 247,26 |
| 3 | Областное государственное лечебно-оздоровительное учреждение Дирекция Козловы горы | 247,26 |
| 4 | Санаторно-лесная школа | 247,26 |
| 5 | Оздоровительный лагерь АО «Большая Костромская Мануфактура» | 203,01 |
| 6 | Санаторий Волга | 224,38 |
| 7 | Дом отдыха Тихий уголок | 213,70 |
| 8 | Санаторий Трифоныч | 235,07 |
| 9 | База отдыха Главного управления Центрального банка | 213,70 |
| 10 | База отдыха ООО Мастер | 224,38 |
| 11 | База отдыха Костроматрубинв | 224,38 |
| 12 | Оздоровительный лагерь дирекции оздоровительных лагерей | 190,50 |
| 13 | Оздоровительный лагерь ОАО Строммашина | 180,48 |
| 14 | Оздоровительный лагерь Золотой колосок | 190,50 |
| 15 | ООО Пансионат Сосновый бор | 200,53 |
| 16 | Спорт-база Горжилуправления | 190,50 |
| 17 | База отдыха Мурзина | 180,48 |
| 18 | База охотников ГЛОХ | 150,40 |
| 19 | Охотбаза Костромского общества охотников | 190,50 |
| 20 | База отдыха фонда содействия | 170,45 |
| 21 | База отдыха Костромагеология | 180,48 |
| 22 | База отдыха Пенкина, Смирнова | 180,48 |
| 23 | База отдыха Мотордеталь | 190,50 |
| 24 | База отдыха ООО Италпласт | 190,50 |
| 25 | База отдыха МП Сатурн | 190,50 |
| 26 | База отд. ООО Аир Клуб | 200,53 |
| 27 | База отдыха АО Агрос | 190,50 |
| 28 | База отдыха кооператива Агростроитель | 180,48 |
| 29 | База отд. ООО Спецтехстрой | 180,48 |
| 30 | Оздоровительный лагерь Костромской ГРЭС | 180,34 |
| 31 | Оздоровительный лагерь комбината имени Зворыкина | 180,34 |
| 32 | Оздоровительный лагерь Девелопмент и строительство | 171,32 |
| 33 | Оздоровительный лагерь Автомобилист | 180,34 |
| 34 | Дом отдыха Лунево | 180,34 |
| 35 | Костромское Епархиальное управление – православный молодежный центр | 158,37 |
| 36 | База отдыха работников связи | 158,37 |
| 37 | Оздоровительный лагерь Комитета по делам молодежи | 158,37 |
| 38 | Туберкулезная больница Теткиш | 166,71 |

Территории оздоровительного и рекреационного назначения  имеют общую площадь  около -  68,8 га, в том числе:

| Санаторий Колос | 339538,13кв.м |
| --- | --- |
| ОГЛОУ Губернский двор | 195017,65кв.м |
| ГУЗ Костромской областной противотуберкулезный школьный санаторий | 65000кв.м |
| ООО «Дом отдыха Становщиково» | 45150,58кв.м |
| База отдыха (рядом с с/т Родничок) | 4000кв.м |
| Пионерский лагерь завода «Мотордеталь» | 40000кв.м |
| Итого: | 68,8га |

Государственный памятник природы местного значения — Ландшафтный памятник природы «Костромские Жигули» занимает прибрежную зону р.Волга между н.п.Юрьево и Иванниково, располагается на землях гослесфонда, площадью 23га.  Охранное обязательство от 20.05.1996 г, права собственности не зарегистрированы.

К территории природоохранного назначения относится территория охранной зоны Сумароковского заповедника, находится в восточной части сельского поселения до границы дороги Кострома - Красное - на- Волге. Примерная площадь территории -485га.

Согласно действующему законодательству к объектам культурного наследия относят объекты недвижимого имущества со связанными с ним произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры, и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры, и простоявшие на земле не менее 40 лет.

На территории Минского сельского поселения расположены 16 объектов культурного наследия регионального значения . см таблицу 17.

Таблица 17. Перечень объектов культурного наследия регионального значения (ОКН Р), расположенных на территории Минского сельского поселения Костромского района ( по состоянию на 01.11. 2011г. письмо Администрации поселения)

Таблица 17

Перечень объектов культурного наследия регионального значения (ОКН Р), расположенных на территории Минского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области (по состоянию на 01.11.2011г.)

| Наименование ОКНР в соответствии с актом органа государственной власти о его постановке на государственную охрану | Кол ичес тво ОКН Р | Наименование акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану ОКН Р | Местонахождение ОКН Р В соответствии с актом органа государственной власти о его постановке на государственную охрану | Наименование ОКН Р с указанием объектов, входящих в его состав, в соответствии сданными органов технической инвентаризации 2000г. | Местонахождение ОКН Р В соответствии сданными органов технической инвентаризации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии |  |  |  |  |  |
| Курганный могильник у д. Васильевское №1, XII- XIIIвв. | 1 | Постановление администрации Костромской области «Об объявлении на территории Костромской области объектов, имеющих историческую ценность, памятниками истории и культуры» от 30.12.1993г. №598, приложение1. | Костромская область, Костромской район, д. Васильевское, (0,6км. к В-Ю-З от деревни) | Курганный могильник №1 у д. Васильевское, средневековье раннее, XII- XIIIвв. | Костромская область, Костромской район д.Васильевское, 0,6км. к В-Ю.-В Минское с.п. |
| Курганный могильник у д. Васильевское №2, XII- XIIIвв. | 1 | Постановление администрации Костромской области «Об объявлении на территории Костромской области объектов, имеющих историческую ценность, памятниками истории и культуры» от 30.12.1993г. №598, приложение1. | Костромская область, Костромской район, д. Васильевское, (0,6км. к В-Ю-В от деревни) | Курганный могильник №2 у д. Васильевское, средневековье раннее, XII- XIIIвв. | Костромская область, Костромской район д.Васильевское, 0,6км. к В Минское с.п. |
| Стоянка Иванниково 1, VIтыс. до н.э. | 1 | Постановление администрации Костромской области «Об объявлении на территории Костромской области объектов, имеющих историческую ценность, памятниками истории и культуры» от 30.12.1993г. №598, приложение1. | Костромская область, Костромской район, д.Иванниково, (1,1км. к Ю-В от деревни) | Стоянка Иванниково 1, мезолит-неолит,VIтыс. до н.э. | Костромская область, Костромской район д.Иванниково, 1,1км. К Ю-В Минское с.п. |
| Стоянка Иванниково 2 VIтыс. до н.э. | 1 | Постановление администрации Костромской области «Об объявлении на территории Костромской области объектов, имеющих историческую ценность, памятниками истории и культуры» от 30.12.1993г. №598, приложение1. | Костромская область, Костромской район, д.Иванниково, (0,9км. к Ю-В от деревни) | Стоянка Иванниково 2, мезолит-неолит,VIтыс. до н.э. | Костромская область, Костромской район д.Иванниково, 0,9км. к Ю-В левый берег р. Волги Минское с.п. |
| Стоянка Иванниково 3 IV-III тыс. до н.э. | 1 | Постановление администрации Костромской области «Об объявлении на территории Костромской области объектов, имеющих историческую ценность, памятниками истории и культуры» от 30.12.1993г. №598, приложение1. | Костромская область, Костромской район, д.Иванниково, (0,8км. к Ю-В от деревни) | Стоянка Иванниково 3 неолит –бронзовый век IV-III тыс. до н.э. | Костромская область, Костромской район д.Иванниково, 0,8км. к Ю-В левый берег р. Волги Минское с.п. |
| Селище Куликово, средневековье | 1 | Постановление администрации Костромской области «Об объявлении на территории Костромской области объектов, имеющих историческую ценность, памятниками истории и культуры» от 30.12.1993г. №598, приложение1. | Костромская область, Костромской район, д.Куликово, (территория деревни) | Селище Куликово, средневековье | Костромская область, Костромской район, д.Куликово, территория деревни правый берег реки Сендеги Минское с.п. |
| Селище у д. Куликово, XII-XIII вв. | 1 | Постановление администрации Костромской области «Об объявлении на территории Костромской области объектов, имеющих историческую ценность, памятниками истории и культуры» от 30.12.1993г. №598, приложение1. | Костромская область, Костромской район, д.Куликово, (0,2км к С-В от деревни) | Селище у д. Куликово, средневековье раннее, XII-XIII вв. | Костромская область, Костромской район, д.Куликово, 0,2км к С-В правый берег реки Сендеги Минское с.п. |
| Курганный могильник «Подсосенье» XII- XIIIвв | 1 | Постановление администрации Костромской области «Об объявлении на территории Костромской области объектов, имеющих историческую ценность, памятниками истории и культуры» от 30.12.1993г. №598, приложение1. | Костромская область, Костромской район, с.Минское (1,5км к Ю-З от села) | Курганный могильник «Подсосенье» средневековье раннее, XII- XIIIвв | Костромская область, Костромской район, с.Минское,1,5км к Ю –З Минское с.п. |
| Минское Городище, Iтыс.до н.э. – I-III вв.н.э. | 1 | Постановление администрации Костромской области «Об объявлении на территории Костромской области объектов, имеющих историческую ценность, памятниками истории и культуры» от 30.12.1993г. №598, приложение1. | Костромская область, Костромской район, с.Минское (кладбище) | Минское Городище, железный век, Iтыс.до н.э.(2-Минского сельского поселения пол.), – I-III вв.н.э. | Костромская область, Костромской район, с. Минское, кладбище Минское с.п. |
| Городище- убежище Минское II, железный век | 1 | Постановление администрации Костромской области «Об объявлении на территории Костромской области объектов, имеющих историческую ценность, памятниками истории и культуры» от 30.12.1993г. №598, приложение1. | Костромская область, Костромской район, с.Минское (1,6км к З от села) | Городище- убежище Минское II, железный век | Костромская область, Костромской район, с.Минское (1,6км к З от села) Минское с.п. |
| Минское поселение, XII- XIVвв. | 1 | Постановление администрации Костромской области «Об объявлении на территории Костромской области объектов, имеющих историческую ценность, памятниками истории и культуры» от 30.12.1993г. №598, приложение1. | Костромская область, Костромской район, с.Минское (1,4км к С-З от села) | Минское поселение, средневековье XII- XIVвв. | Костромская область, Костромской район, с. Минское (1,4км к С-З от села) Минское с.п. |
| Селище Подолец 1, XII- XIIIвв. | 1 | Постановление администрации Костромской области «Об объявлении на территории Костромской области объектов, имеющих историческую ценность, памятниками истории и культуры» от 30.12.1993г. №598, приложение1. | Костромская область, Костромской район, д. Подолец (0,3км к Ю -З от деревни) | Селище Подолец 1 Минское поселение) средневековье раннее , XII- XIIIвв. | Костромская область, Костромской район, д.Подолец, 0,3км к Ю- З Минское с.п. |
| Селище Подолец 2, XIII- XIVвв. | 1 | Постановление администрации Костромской области «Об объявлении на территории Костромской области объектов, имеющих историческую ценность, памятниками истории и культуры» от 30.12.1993г. №598, приложение1. | Костромская область, Костромской район, д. Подолец (0,4км к З от деревни) | Селище Подолец 2 Минское поселение) средневековье, XIII- XIVвв. | Костромская область, Костромской район, д.Подолец, 0,4км к З Минское с.п. |
| Курганный могильник, XII-XVIIIвв. |  | Постановление администрации Костромской области «Об объявлении на территории Костромской области объектов, имеющих историческую ценность, памятниками истории и культуры» от 30.12.1993г. №598, приложение1. | Костромская область, Костромской район, д.Руболдино, (0,5км к С от деревни) | Курганный могильник, д. Руболдино, средневековье раннее , XII- XIIIвв. | Костромская область, Костромской район, д.Руболдино, 0,5км к С Минское с.п. |
| Селище Турабъево, XIII-XVIIIвв. |  | Постановление администрации Костромской области «Об объявлении на территории Костромской области объектов, имеющих историческую ценность, памятниками истории и культуры» от 30.12.1993г. №598, приложение1. | Костромская область, Костромской район, д.Турабьево западная окраина | Селище Турабъево, средневековье, XIII-XVIIIвв. | Костромская область, Костромской район, д.Турабьево западная окраина Минское с.п. |
| Памятники истории, архитектуры и градостроительства |  |  |  |  |  |
| Усадьба «Пушкино». Парк, XVIII – кон. XIXIв. |  | Постановление главы администрации Костромской области от 28 октября 1999г. «Об отнесении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историко-культурную ценность, к категории памятников истории и культуры местного значения» | Костромской район, д.Пушкино Минское с.п. | Усадьба «Пушкино». Парк, XVIII – кон. XIXIв. | Костромская область, Костромской район, д.Пушкино Минское с.п. |

Объектов культурного наследия находящийся в частной собственности, в отношении которых зарегистрированы соответствующие ограничения по их использованию нет.

Случаев приватизации и сдачи в аренду данных объектов не было.

Охранные зоны на объекты культурного наследия, расположенные на территории Минского сельского поселения, по состоянию на 2010 г. не разработаны.

Необходима систематическая работа по сбору информации об объектах культурного наследия, а так же регулярная работа по воссозданию их исторического облика. Наиболее значимые шаги в этом направлении – разработка проекта областной целевой программы «Историко-культурное, природное и духовное наследие Костромской области  до 2020 года». Цель программы – сохранение и рациональное использование историко-культурного, природного и духовного наследия (потенциала) области и превращения его в фактор устойчивого социокультурного и экономического развития, обеспечение притока инвестиций в развитие историко-культурного, природного и духовного потенциала области, развитие туристической индустрии и увеличение числа рабочих мест; формирование системы всестороннего мониторинга и оценки состояния наследия области.

Объекты культурного наследия отображены на картографическом материале.

## 3.5. Структура землепользования

Территория Минского  сельского поселения представлена:

- землями населенных пунктов;

- землями сельскохозяйственного назначения;

- землями лесного фонда;

- землями водного фонда;

- землями промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения;

- земли запаса;

- земли особо охраняемых территорий.

По состоянию на 01.01.2010 г. земельный фонд Минского сельского поселения в границах поселения, составляет 5534,0га. (по данным картографических материалов) Распределение земельного фонда по категориям представлено в таблице 18.

Таблица 18. Распределение земельного фонда по категориям на территории Минского сельского поселения (по картографическому материалу и данным Администрации)

| № п/п | Наименование | Площадь, га | Доля, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельхозназначения | 4628,9 | 83,75 |
|  | Земли лесного фонда (лесничества) | 103,3 | 1,85 |
|  | Земли запаса | 53,1 | 0,9 |
|  | Земли водного фонда | 435,2 | 7,8 |
|  | Земли населенных пунктов | 188,2 | 4,0 |
|  | Земли промышленности, транспорта, связи | 32,6 | 0,6 |
|  | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 62,7 | 1,1 |
|  | Итого | 5534 | 100 |

Таблица 19. СПИСОК ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ГРАНИЦАХ МИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № п/п | Наименование землепользователей | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Санаторий Колос | 339538,13 |
| 2 | ОГЛОУ Губернский двор | 195017,65 |
| 3 | ГУЗ Костромской областной противотуберкулезный школьный санаторий | 65000 |
| 4 | ООО «Дом отдыха Становщиково» | 45150,58 |
| 5 | УВД Костромской области (около д.Иванниково) | 10000,16 |
| 6 | База отдыха (рядом с с/т Родничок) | 4000 |
| 7 | МУП Горводоканал (очистные сооружения) | 2500 |
| 8 | Власов И.Н. (у п.Крутик) | 7287,09 |
| 9 | И.П. Вороженин. Кондитерская фабрика (у п.Крутик) | 31364,82 |
| 10 | Автолига «Вышка у д.Зубино» | 3595,26 |
| 11 | Пионерский лагерь завода «Мотордеталь» | 40000 |
| 12 | УПТК Су-7 | 10500 |
| 13 | ООО «Подолец» | 42000 |
| 14 | ООО «Русская деревня» | 96000 |
| 15 | ОПХ «Минское» (на праве аренды) | 28510000 |
| 16 | ОГУ «Кострома-автодор» (автодороги: Кострома – Красное – 6,5; кирпичный завод – Козловы горы – 79000; Поддубное – сан. «Колос» - 51000) | 195000 |
| 17 | Муниципальная собственность (подъезд к д.Юрьево – 46000; подъезд к д.Куликово – 4000; подъезд к ОАО «Минское» - 43000 | 93000 |
| 18 | Костромской лесхоз | 1033000 |
| 19 | Садоводческое товарищество «Крутик» | 123300 |
| 20 | Садоводческое товарищество «Колос-92» | 26000 |
| 21 | Садоводческое товарищество «Минчанин» | 214979 |
| 22 | Садоводческое товарищество «Нива» | 167000 |
| 23 | Садоводческое товарищество «Опытник» | 81000 |
| 24 | Садоводческое товарищество «Родничок» | 40000 |
| 25 | Садоводческое товарищество «Солнечный» | 16000 |
| 26 | Огородническое товарищество «Весна» | 400000 |
| 27 | Дачный кооператив «Юрьевский» | 8000 |
| 28 | Земли Запаса | 53100 |
| 29 | Земли прочих землепользователей | 288700 |
| 30 | Земли администрации Минского С/П | 4810000 |

В целом, в поселении сложилось несоответствие между фактическим использованием земель и установленными (юридически закрепленными) категориями, что вызвано в основном несовершенством земельного законодательства и его частыми изменениями, а также отсутствием финансовых возможностей для разработки и актуализации соответствующей землеустроительной и иной проектной документации.

При разработке градостроительной документации на следующей стадии (проект планировки и застройки и др.) следует устранить указанные несоответствия и упорядочить землепользование на территории муниципального образования. Необходимо в ближайшем будущем осуществить основные земельные преобразования в соответствии с фактическим использованием и разграничение земель по принадлежности различным собственникам и т.д.

Распределение территории по формам собственности и формирование земель муниципального резерва.

В целях устойчивого развития поселений законодательство Российской Федерации и Костромской области устанавливает ограничения на использование земельных участков, находящихся в государственной (федеральной и областной) или муниципальной собственности и необходимых для обеспечения нужд населения и перспективного развития соответствующего поселения. Генеральный план населенного пункта позволяет выявить территории, которые не участвуют в обороте или участвуют с определенными ограничениями.

В соответствии с положениями Земельного кодекса Российской Федерации выделены следующие виды собственности: федеральная, собственность Костромской области, муниципальная собственность и частная.

Собственность на землю граждан и юридических лиц. Собственностью граждан и юридических лиц (частной собственностью) являются земельные участки, приобретенные по основаниям, предусмотренным законодательством РФ. Земельные участки могут быть предоставлены в собственность граждан и юридических лиц, за исключением земельных участков, которые в соответствии с Земельным кодексом, федеральными законами не могут находиться в частной собственности. («ЗК РФ» гл.III, ст.15)

Собственность Российской Федерации (федеральная собственность), субъектов Российской Федерации и муниципальная собственность на землю. В собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципалитетов находятся земельные участки:

- признанные таковыми федеральными законами;

- право собственности на которые возникло при разграничении государственной собственности на землю;

- приобретенные по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

В собственности могут находиться не предоставленные в частную собственность земельные участки по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О разграничении государственной собственности на землю».

В собственность муниципальным образований для обеспечения их развития могут безвозмездно передаваться земли, находящиеся в государственной собственности, в том числе за пределами границ муниципальных образований. («ЗК РФ» гл.III, ст.17, 18, 19).В рамках разработанной схемы собственность субъектов РФ (областная) и муниципальная объединены в государственную. Государственная собственность может быть отдана в бессрочное пользование, пожизненное владение и аренду.

Постоянное (бессрочное) пользование земельными участками. В постоянное (бессрочное) пользование (далее ПБП) земельные участки предоставляются государственным и муниципальным учреждениям, федеральным казенным предприятиям, а также органам государственной власти и органам местного самоуправления. Гражданам земельные участки в ПБП не предоставляются. Право ПБП, возникшее до введения нового Земельного кодекса РФ, сохраняется. Граждане или юридические лица, обладающие земельными участками на праве ПБП, не вправе распоряжаться этими земельными участками. Граждане, обладающие земельными участками на праве ПБП, имеют право приобрести их в собственность. («ЗК РФ» гл.IV, ст.20)

Пожизненное наследуемое владение земельными участками. Право пожизненного наследуемого владения (далее ПНВ) земельным участком, приобретенное гражданином до введения действия Земельного кодекса, сохраняется. Предоставление земельных участков гражданам на праве ПНВ после введения Земельного кодекса не допускается. Распоряжение земельным участком, находящимся на праве ПНВ, не допускается, за исключением перехода по наследству. Граждане, имеющие земельные участки в ПНВ, имеют право приобрести их в собственность. («ЗК РФ» гл.IV, ст.21)

Аренда земельных участков. Земельные участки, за исключением территорий изъятых и ограниченных в обороте («ЗК РФ» гл.V, ст27), могут быть предоставлены в аренду в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом РФ от 25.10.2001.  («ЗК РФ» гл.IV, ст.22)

На основании «Земельного кодекса РФ» и «Закона о приватизации государственного и муниципального имущества» на территории населенных пунктов и близлежащих территориях выявлены земли, изъятые из оборота, ограниченные в обороте, а также земли резерва.

Территории, не подлежащие приватизации или изъятые из оборота. Земельные участки, отнесенные к землям, изъятым из оборота, не могут предоставляться в частную собственность, передаваться в аренду, а также быть объектами сделок. (ЗК РФ ст.27 п.2)

Согласно Федеральному закону «О приватизации государственного и муниципального имущества» ст.28 п.8 и Земельному кодексу ст.27 п.4 к землям и объектам изъятым из оборота, относятся:

- земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Правовой режим данных территорий регулируется земельным законодательством и Федеральным законом №73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации. Согласно ст.50 «Объекты культурного наследия, отнесенные к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации, памятники и ансамбли, включенные в Список всемирного наследия, историко-культурные заповедники и объекты археологического наследия отчуждению из государственной собственности не подлежат».

До принятия Федерального закона о разграничении собственности на объекты культурного наследия народов в Российской Федерации, находящихся в государственной собственности, на федеральную собственность, собственность субъектов Российской Федерации и муниципальную собственность, приватизация объектов культурного наследия федерального значения приостановлена, приостановлена регистрация права федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, органа местного самоуправления на объекты культурного наследия, находящиеся в государственной собственности.

- земли сельскохозяйственного назначения (ЗК РФ ст.79 п.4);

- особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, кадастровая стоимость которых существенно превышает среднерайонный уровень, могут быть включены в перечень земель, использование которых для других целей не допускается.

Точных сведений о существовании и местонахождении земель данной категории на территории Минского  сельского поселения информации не имеется. Таким образом, решение о выведении из оборота подобных земель остается на усмотрение Администрации Костромского муниципального района.

- земли лесного и водного фондов (ЗК РФ ст.101, ст.102). К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). (ЗК РФ ст.101)

К землям водного фонда относятся земли, занятые водными объектами, земли водоохранных зон водных объектов, а также земли, выделяемые для установления полос отвода и зон охраны водозаборов, гидротехнических сооружений и иных водохозяйственных сооружений, объектов (ЗК РФ ст.102). Таким образом, в Минском сельском поселении к землям Водного фонда относятся акватория Горьковского водохранилища с его водоохраной зоной в соответствии с положением о Горьковском водохранилище, малые реки, ручьи, болота и другие водные объекты.

- земли общего пользования (улицы, проезды, дороги, набережные, парки, лесопарки, скверы, сады, бульвары, пляжи и др.) (ФЗ о приватизации ст.28 п.8, а также ЗК РФ ст.85 п.12);

- земельные участки в составе земель санитарно-защитного назначения. (ФЗ о приватизации ст.28 п.8) На территории Минского сельского поселения выделяются следующие земли санитарно-защитного назначения:

- санитарно-защитные зоны от промышленных и коммунально-складских предприятий;

- озеленение санитарно-защитного назначения.

В случае выноса предприятия, земли, находившиеся в СЗЗ, переходят в статус земель, которые могут быть объектами сделок, то есть не изъятых из оборота.

- территории, занятые воинскими и гражданскими захоронениями (ЗК РФ ст.27 п.4), зданиями, строениями и сооружениями, в которых размещены для постоянной деятельности Вооруженные Силы РФ, другие войска, воинские формирования и органы (ЗК РФ ст.27 п.4).

Территории и объекты, ограниченные в обороте. Земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, установленных федеральными законами. (ЗК РФ ст.27 п.2).

Территории транспорта, предназначенные для обеспечения деятельности речных портов, аэропортов, а также отведенные (зарезервированные) для их перспективного развития (ФЗ о приватизации ст.28 п.8, а также ЗК РФ ст.27 п.5);

Объекты социально-культурного назначения (здравоохранения, культуры и спорта) и коммунально-бытового назначения могут быть приватизированы в составе имущественного комплекса унитарного предприятия, за исключением используемых по назначению:

- объектов, обеспечивающих нужды органов социальной защиты населения, в том числе детских домов, домов ребенка, домов для престарелых, интернатов, госпиталей и санаториев для инвалидов, детей и престарелых;

- объектов здравоохранения, образования, культуры, предназначенных для обслуживания жителей;

- объектов инфраструктуры жилищного фонда (к данным объектам в  Минском сельском поселении относятся котельные, КНС, очистные сооружения, водозаборы и скважины, ВНС, электроподстанция);

- объектов транспорта и энергетики, предназначенных для обслуживания жителей соответствующего поселения.

Обязательным условием приватизации объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения является сохранение их назначения в течение срока, установленного решением, но не более чем пять лет с момента приватизации. (ФЗ о приватизации ст.30)

Резервные территории. На основании ст.19 п.3 и ст.28 п.4 Земельного кодекса РФ, а также ст.28 п.8 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» не допускается передача в собственность граждан и юридических лиц резервных территорий для муниципальных нужд.

1. Территории, предусмотренные генеральным планом для использования в государственных или муниципальных интересах, в том числе:

- территории для жилищной инфраструктуры;

- территории общего пользования;

- территории социально-культурного и коммунально-бытового назначения;

- территории объектов транспортно-коммуникационной инфраструктуры (к ним относятся также полосы отводов: магистральных водоводов, железнодорожных и автомобильных дорог общего пользования).

2. Зарезервированные территории для государственных или муниципальных нужд, в том числе территории социально-культурного и коммунально-бытового назначения, за расчетный срок.

Часть территории Минского сельского поселении ( через дорогу Кострома- Красное на Волге )   находится в  охранной зоне заказника «Сумароковский» площадь территории  около 485га.

Результаты анализа условны, и при реализации мероприятий необходимы уточнения в каждом конкретном случае.

## 3.6. Социальное развитие

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития Минского сельского поселения, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения образования, здравоохранения, спорта,  культуры и искусства, торговли, бытового обслуживания  и т.д.

Комплекс объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения населенного пункта образует социальную инфраструктуру.

В данном разделе анализируются современные демографические процессы, сложившиеся тенденции развития сетей объектов обслуживания и  жилищного фонда, а также представлены прогнозы на период расчетного срока генерального плана развития Минского сельского поселения.

### 3.6.1. Население

Анализ численности населения является одной из важных проблем социально-экономического развития административно-территориальных образований и населенных мест. Численность населения Минского сельского поселения на 01.01.2011г. составляет 2615человек.

В таблице 20 представлены фактическая численность постоянного населения за 2007-2010 годы на территории Минского сельского поселения.

Таблица 20. Динамика численности населения Минского сельского поселения в разрезе населенных пунктов, чел.(по данным администрации  МО СП Минское  на 01.01.2011г. )

| №№ п/п | Наименование населенных пунктов | 2007г. | 2008г. | 2009г. |  | 2010г. | 2011г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Горинское | 2 | 2 | 4 |  | 10 | - |
| 2 | д. Жужелино | 21 | 27 | 2 |  | 27 | 28 |
| 3 | д. Зубино | 17 | 16 | 20 |  | 24 | 18 |
| 4 | д. Иванниково | 6 | 7 | 10 |  | 12 | 6 |
| 5 | д. Катино | 19 | 18 | 24 |  | 42 | 27 |
| 6 | м. Козловы горы | 146 | 139 | 138 |  | 143 | 134 |
| 7 | м. Колос | 89 | 92 | 89 |  | 89 | 89 |
| 8 | п. Крутик | 100 | 106 | 103 |  | 143 | 104 |
| 9 | д. Куликово | 54 | 60 | 56 |  | 60 | 67 |
| 10 | с. Минское | 1755 | 1759 | 1757 |  | 1829 | 1870 |
| 11 | д.Нажерво | 40 | 45 | 56 |  | 62 | 56 |
| 12 | д. Подолец | 47 | 42 | 52 |  | 63 | 57 |
| 13 | д. Рубодолино | 20 | 21 | 23 |  | 28 | 36 |
| 14 | д. Становщиково | 30 | 36 | 27 |  | 21 | 69 |
| 15 | д. Турабьево | 27 | 29 | 28 |  | 24 | 31 |
| 16 | д.Юрьево | 22 | 25 | 23 |  | 25 | 23 |
| 17 | д. Залесье | - | - | - |  | - | - |
| 18 | д. Пушкино | 1 | 1 | 1 |  | 1 | - |
| 19 | д. Новинки | - | - | - |  | - | - |
|  | ИТОГО | 2396 | 2425 | 2436 |  | 2567 | 2615 |

Таблица 21. Возрастная структура поселения, чел. (по материалам Администрации СП по состоянию на 01.01.2011г)

| № | Населенный пункт | название | всего | возрастной состав населения В том числе в возрасте |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0-18 | Жен. 18-55 Муж. 18-60 | Старше Жен. 55 Муж. 60 |  |
| 1 | Деревня | Турабьево | 31 | 7 | 20 | 4 |  |
| 2 | Деревня | Зубино | 18 | 5 | 9 | 4 |  |
| 3 | Деревня | Катино | 27 | 5 | 19 | 3 |  |
| 4 | Деревня | Жужелино | 28 | 3 | 21 | 4 |  |
| 5 | Деревня | Юрьево | 23 | 1 | 17 | 5 |  |
| 6 | Село | Минское | 1870 | 294 | 1168 | 367 |  |
| 7 | Деревня | Иванниково | 6 | 1 | 4 | 1 |  |
| 8 | Деревня | Куликово | 67 | 10 | 39 | 18 |  |
| 9 | Деревня | д. Руболдино | 36 | 20 | 7 | 9 |  |
| 10 | Деревня | Нажерово | 56 | 13 | 36 | 7 |  |
| 11 | Местечко | Колос | 89 | 12 | 55 | 22 |  |
| 12 | Местечко | Козловы Горы | 134 | 25 | 75 | 34 |  |
| 13 | Поселок | Крутик | 104 | 13 | 66 | 25 |  |
| 14 | Деревня | Становщиково | 69 | 5 | 36 | 5 |  |
| 15 | Деревня (дачная) | Горинское | 14домов |  |  |  |  |
| 16 | Деревня | Подолец | 57 | 6 | 41 | 10 |  |
| 17 | Деревня (дачная) | Пушкино | 21 дом |  |  |  |  |
| 18 | Деревня (дачная) | Новинки | 2 дома |  |  |  |  |
| 19 | Деревня (дачная) | Залесье | 7 домов |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | 2615 | 420 | 1663 | 532 |  |

### 3.6.2. Занятость

Анализ вопросов занятости населения проводился на основе анкетных данных, предоставленных предприятиями и организациями Минского сельского поселения, а также данных, предоставленных отделом экономики Администрации Костромского муниципального района.

К градообразующим производственным предприятиям Минского сельского поселения относятся:

Таблица 22.   СПИСОК предприятий, организаций, юридических лиц на территории администрации Минского сельского поселения  на 01.01. 2010 г.

| Наименование ЮЛ или ИП (ФИО) | Вид деятельности | Количество Работающих всего |
| --- | --- | --- |
| Администрация Минского сельского поселения ОАО «Минское» ГНУ «Костромской научно-исследовательский институт сельского хозяйства» российской академии с/х наук Филиал Сберегательного банка РФ № 8640/060 Отделение почтовой связи с. Минское Минский участок МУП «Коммунальные системы» администрации Костромского района Минский участок МУП «Коммунсервис» администрации Костромского района ЛПУ «Санаторий Колос» ГУЗ «Костромской областной противотуберкулёзный школьный санаторий» ОГУ «Губернский двор» | Сельскохозяйственное производство с развитым животноводством и растениеводством Научно-исследовательская и производственная деятельность в области с/х. Коммунальные услуги Коммунальные услуги Санаторий Санаторий Учреждение отдыха | 8 185 65 1 2 18 25 109 73 78 |
| Муниципальное учреждение физической культуры и спорта Физкультурно-спортивный комплекс «Олимп» администрации Минского сельского поселения | Спортивное учреждение | 4 |
| Муниципальное учреждение культуры –Культурно-досуговый центр «Минское» администрации Минского сельского поселения | Зрелищное предприятие, культурно-просветительное | 5 |
|  | Итого | 573 |

За последние годы серьёзно обострилась кадровая проблема. Среднегодовая численность работающих снизилась. Снижается и качество кадрового потенциала предприятий сельского хозяйства. В связи с близостью г. Костромы  происходит отток трудоспособного населения из сельского поселения, при том что в летний период население увеличивается за счет дачников.

Таблица 23. Характеристика садоводческих товариществ и дачных кооперативов, расположенных на территории администрации Минского сельского поселения.

| № п/п | Наименование, ИНН | ФИО, адрес проживания председателя, контактный телефон | Место располо жения с/т | Площадь земель общего пользова ния, м2 | Общая площадь участка с/т, м2 | Вид собствен ности | Катего рия земель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дачный коопратив «Юрьевский» | Лукин Юрий Михайлович, Кострома, ул. Профсоюзная, 44 – 121 т. 22-23-19, 89106607084 | д. Юрьево | 1259,47 по результа там меже вания | 10016,38 по резуль татам ме жевания | собствен ность | с/х |
| 2 | С/Т «Колос-92» ИНН 4414004800 | Недорезова Зинаида Петровна, Кострома, м-н Давыдовский, 35 – 118 т. 57-84-28, 89106604465 – Юрий Александрович | м. Колос | 5891 по результа там меже вания | 35000 по результа там меже вания | собствен ность | с/х |
| 3 | С/Т «Минчанин» ИНН 4414004825 | Маслова Татьяна Константиновна (казначей), с.Минское, ул. Куколевского, 11 – 5 т. 653-671 | с. Минское |  | 214979,23 | собственность | с/х |
| 4 | С/Т «Опытник» ИНН 4414004818 | Шибаева Лариса Даниловна, с.Минское, ул. Куколевского, 14 – 6 т. 653-005 | с. Минское |  | 8100 | собственность | с/х |
| 5 | С/Т «Нива» ИНН 4414009260 | Исаева Любовь Михайловна, с.Минское, ул. Куколевского, 14 – 1 т. 653-260, 89065211412 | с. Минское | 36397,5 | 167000 | собственность | с/х |
| 6 | Сад «Солнечный» | Макаренко Татьяна Александровна, м.Козловы горы, 10 – 8 т. 653-492 | м. Козловы Горы |  | 1600 | собственность | с/х |
| 7 | С/Т «Пушкино» ИНН | Климушкин Петр Дмитриевич, Кострома, ул. Советская, 86 – 104, Т. 31-53-50, 53-43-45, 89036342597 | д. Пушкино | 56972,72 по резуль татам ме жевания | 56972,72 по резуль татам ме жевания | собственность | насе ленных пунктов |
| 8 | С/Т «Родничок» ИНН 4414007400 | Лебедев Александр Леонидович, м.Козловы Горы, с/т «Родничок», 15 т. 653-094, 89206473700 | м. Козловы Горы | 970 | 4001 | собственность | с/х |
| 9 | С/Т «Крутик» ИНН 4414094864 | Юрасова Татьяна Петровна, Кострома, ул. Войкова, 33 – 42 т. 6307042, 89051536649 | пос. Крутик |  | 12330 | собственность | с/х |
| 10 | ОНТ «Весна» ИНН 4414006540 | Ролдугин Владимир Тихонович, с.Минское, ул. Новая, 6 т. 89092547762 | с. Минское |  | 400000 | постоян ное бес срочное пользова ние | с/х |
| 11 | с.т. Колос | Березин Николай Петрович, т. 89051531541, 53-86-29 | М. Колос |  | 16500 | Государ ственная собственность | земли запаса |

### 3.6.3. Жилищная инфраструктура

По Костромской области по состоянию на 2008г. показатель обеспеченности жильем равен 20,6 кв. м общей площади на одного жителя области.

Минское  сельское  поселение имеет  высокий показатель обеспеченности жильем  – 29,9 кв. м на 1 человека при среднем показателе Костромского района  Костромской области 20,6 кв.м.на 1 человека. Общая площадь жилой застройки  по поселению составляет 76809 кв.м. при численности населения 2615человек.

# Жилищный фонд села Минское на 01.01.2010 г. по данным администрации Минского  сельского поселения составляет 44 119,0 м2 общей площади.

# Жилой фонд состоит из:

1) Индивидуальные жилые дома с приквартирными участками 204 шт.- 15270 м2

2) Многоквартирные жилые дома  - 15 шт. общей площади 28849 м2.

Средняя жилищная обеспеченность в с. Минское – 24,1 м2 общ. пл./человека, это выше минимального показателя обеспеченности (18 м2/человека),  средний показатель по сельским поселениям  Костромской области (21,5 м2/чел.).

Жилищный фонд, находящийся в муниципальной собственности с. Минское составляет 7,6% или 3339 м2  В личной собственности граждан (частная) находится 92,4%  или 40780,0 м2 всего жилого фонда села Минское.

Жилищный фонд обеспечен газом 100%, канализацией 100%, (центральная и выгребные ямы)  водопроводом 94%,  центральным отоплением 73%, горячим водоснабжением 8 многоквартирных домов 3,6 %.

Жилищный фонд населенных пунктов Минского сельского поселения представлен в основном малоэтажной застройкой  усадебного и без усадебного типа.

Ниже в таблице 26 приводятся характеристика жилого фонда Минского сельского поселения на основании материалов, представленных органами управления Минского сельского поселения и Костромского муниципального района.

Мероприятиям генерального плана Минского сельского поселения предлагается к замене (сносу) аварийное жилье, в основном силами собственников, по этапам в зависимости от степени износа жилого фонда.

Руководством администрации муниципального образования Костромской район  и МУП «Служба заказчика по ЖКУ» было принято решение о создании ОАО «Управляющая компания по ЖКУ», которая должна быть в максимальной степени ориентирована на удовлетворение нужд и потребностей собственников и нанимателей жилья в качественном предоставлении жилищно-коммунальных услуг, то есть должна представлять и защищать интересы потребителей услуг.

Для этого необходимо:

1) Повысить эффективность контроля за обоснованностью установления размеров платы за предоставляемые услуги на основе автоматизации рабочих мест, диспетчеризации, определения полных характеристик всего жилищного фонда (паспортизация жилого дома);

2) Увеличить объемы работ по энергосбережению;

3) Выполнять весь комплекса мероприятий по минимизации задолженностей граждан за жилищно-коммунальные услуги (работа и контроль со стороны ЕРКЦ);

4) Провести работы по добровольному страхованию объектов ЖКХ;

5) В ежедневном режиме вести разработку нормативно-правовых актов во всех направлениях отрасли в пределах своих полномочий;

6) Организовать взаимодействие, контроль и учет за деятельностью коммунальных предприятий по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций на объектах ЖКХ;

7) Добиться снижения затрат на производство ЖКУ;

8) Приступить к освоению новых технологий и т.п.

ОАО «Управляющая компания по ЖКУ» будет обеспечивать организацию работ по оказанию всего комплекса жилищно-коммунальных услуг населению, предприятиям и организациям района, осуществлять функции организатора рынка жилищно-коммунальных услуг.

На территории Минского сельского поселения действуют:

Минский участок МУП «Коммунсервис» Костромского района;

Минский участок МУП «Коммунальные системы» администрации Костромского района.

Рис.3  Вид на существующую застройку с. Минское

Рис. 4. Вид на усадебную застройку с. Минское

Таблица 24. Характеристика жилого фонда (по состояниюна01.01.2010г.)

| Наименование населенного пункта | Общая жилая площадь, кв.м. | в том числе секци- онная | усадеб ная | Площадь селитеб- ной терри- тории, га | в том числе под секции-онной застрой-кой | под усадеб ной за строй- кой га | Числен ность насе-ления всего, чел. | в том числе прожива ющих в секции-онной застройке | Инженерно-техническое обслуживание населенного пункта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Водоснабжение |  | тепло снаб жение, % | газо снаб же ние, % | элек тро снаб же ние | кана лиза ция |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | холод-ное, % | горя-чее, % |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| с. Минское | 44119,0 | 28849 | 15270 |  | 7 | 33,4 | 1829 |  | 94 | 3,6 | 73 | 100 | 100 | 100 |
| д. Горинское | 760 |  | 760 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| д. Жужелино | 640 |  | 640 |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| д. Залесье | 240 |  | 240 |  |  |  | - |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| д. Зубино | 1560 |  | 1560 |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| д. Иванниково | 1260 |  | 1260 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| д. Катино | 1920 |  | 1920 |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| д. Куликово | 3040 |  | 3040 |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| м. Козловы горы | 4903 | 1719,6 | 1030,78 |  |  |  | 134 | 80 | 100 | 40 | 100 | 100 | 100 |  |
| п. Крутик | 3640 | 3240 | 400 |  |  |  | 143 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| д. Нажерово | 1360 |  | 1360 |  |  |  | 62 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| д.Новинки | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |
| д. Подолец | 3780 |  | 3780 |  |  |  | 64 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| д. Пушкино | 1000 |  | 1000 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |
| д. Руболдино | 1800 |  | 1800 |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| д. Станощиково | 4204 |  | 4204 |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| д. Турабьево | 1280 |  | 1280 |  |  |  | 24 |  |  |  |  | - |  |  |
| д. Юрьево | 2860 |  | 2860 |  |  |  | 25 |  |  |  |  | - |  |  |
| м. Колос | 1643 |  | 1643 |  |  |  | 89 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| Итого: | 76809.0 | 33808.6 | 43000.4 |  |  |  | 2567 |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.6.4. Образование. Общеобразовательные школы

Образование объявлено одним из важнейших направлений развития в Российской Федерации, Костромской области, Костромском муниципальном районе  и муниципальном образовании Минском сельском  поселение в рамках национального приоритетного проекта «Образование». На территории Минского сельского поселения действуют 1 муниципальное  общеобразовательное учреждение:

- МОУ Минская средняя общеобразовательная школа, с. Минское  занимает участок 1,8га.

Утвержденная проектная мощность общеобразовательного учреждения составляет 360 ученических мест. Фактически число обучающихся детей на 01.01.2010г. составило 142 учащихся, т.е. обеспеченность местами в общеобразовательных учреждениях составила 254,9%. Это свидетельствует о достаточности мощностей общеобразовательных учреждений. Материалы обследования также подтверждают факт обучения части детей школьного возраста за пределами поселения (в г.Кострома).

Подключение к Интернету. В рамках областной программы подключения к Интернету с 2006 года общеобразовательное учреждение Минского сельского поселения может пользоваться Интернетом, имеется соответствующее оборудование и технические условия.

Требуется продолжить работы по укреплению материальной базы образовательных учреждений, проведению реконструкции и капитального ремонта школ, развития системы внешкольного, профессионального и дистанционного образования. Предлагается уделить внимание развитию системы профессиональной подготовки параллельно со среднем образованием, в первую очередь на базе основных районообразующих предприятиях Костромского муниципального района и  г.Кострома.

Таблица 25. Характеристика общеобразовательных учреждений Минского сельского поселения (материалы Костромского РОО)

| №№ п/п | Наименование учреждения образования | Адрес | Ведомственная принадлежность | Специализация | Количество занятых, чел. | Проектная мощность, мест | Фактическая мощность, мест | Доля обучения во вторую смену (%) | Доставка детей школьны ми автобу сами, чел. | Район обслуживания (населённые пункты) | Предложе ния по даль нейшему ис пользованию и развитию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Минское СП Муниципальное общеобразовательное учреждение Минская средняя обще образовательная школа Костромского района Костромской области | 156535, Костромская область, Костромской район, с. Минское, ул. | Муниципальное учреждение | Образовательная деятельность | 39 | 360 | 142 | - | - | д. Горинское д.Жужелино, д. Зубино, д. Иванниково, д. Катино д.Куликово, д. Нажерово д. Подолец д. Руболдино д. Становщиково д. Турабьево д.Юрьево м.Козловы горы м.Колос п.Крутик с.Минское | - |

Таблица 26. Характеристика детских дошкольных учреждений Минского сельского поселения

| № п/п | Наименование учреждения образования | Адрес | Ведомственная принадлеж ность | Специализация | Кол-во заня тых, чел. | Проект-ная мощ-ность, мест | Фактическая мощ- ность, мест | Доставка детей шк. автобусами, чел. | Район обслуживания (перечислить населенные пункты) | Предложения по дальней шему использо-ванию и развитию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное дошколь ное образовательное учреждение детский сад «Родничок» с.Минское Костромского муниципального района Костромской области | 156535, Костромская область, Кос тромской район,с. Минское | Муници пальное площадь участка 0,77га | образовательная деятельность | 21 | 110 | 110 | - | д. Горинское д.Жужелино, д. Зубино, д. Иванниково, д. Катино д.Куликово, д. Нажерово д. Подолец д. Руболдино д. Становщиково д. Турабьево д.Юрьево м.Козловы горы м.Колос п.Крутик с.Минское |  |

### 3.6.5. Детские дошкольные учреждения

Имеющиеся в Минском сельском поселении дошкольные образовательные учреждения представлены ниже в таблице 28.

В настоящее время имеющегося количества мест в детских дошкольных учреждениях для населения достаточно для обеспечения нормативных потребностей населения Минского сельского поселения.

В связи с начавшейся реализацией Демографической программы России и Костромской области, генеральным планом Минского сельского поселения рекомендуется сохранить имеющиеся мощности Минского ДОУ.

### 3.6.6. Здравоохранение

На территории Минского сельского поселения имеется Минский  ФАП.

Неотъемлемым требованием обеспечения устойчивости (перехода к устойчивому развитию) является решение проблемы качества жизни и здоровья населения. Поэтому большое внимание уделяется  повышению качества медицинского обслуживания населения в целях улучшения здоровья, повышения рождаемости, сокращения смертности. Важность здравоохранения, обусловленная социальными задачами, главным образом состоит в повышении доступности  широких слоев населения к медицинским услугам.

Структура здравоохранения в  Костромском районе состоит из центральной районной  больницы (стационар  и поликлиника), 9 амбулаторий и 23 ФАПов, расположенных в наиболее крупных населенных пунктах с учетом численности населения, транспортного обеспечения и отдаленности от ЦРБ. Все лечебно-профилактические учреждения имеют лицензию на право ведения медицинской деятельности.

Отрегулированы вопросы организации медицинского обслуживания по участковому принципу с учётом критериев территориальной доступности доврачебной и врачебной помощи. Сформировано 26 участков. Произведена паспортизация всех участков, которые укомплектованы медицинскими кадрами.

Лечебно-профилактическая помощь сельскому населению района оказывается комплексом лечебных учреждений – ФАПы, амбулатории, ЦРБ. Из-за недостатка площадей,  диагностического и лабораторного оборудования невозможно разместить койки дневного стационара в амбулаториях, а отдалённость населённых пунктов от больницы не позволяет использовать дневной стационар ЦРБ в полном объёме.

Лекарственное обеспечение жителей района, в том числе минского поселения  осуществляет областное фармацевтическое предприятие «Сельский аптекарь».

Таблица 27. Характеристики учреждений здравоохранения, обслуживающие население Минского сельского поселения

| №№ п/п | Наименование ФАПа и амбулатория | Адрес | Числен- ность населе- ния, чел. | Укомплектованность амбулаторий |  | Укомплектованность ФАП средним медперсоналом |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Врачи | средний мед. перс. | Штат, должности |  |  | Занят, должность |  |  | Фактически |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ф | ак | м/с | ф | ак | м/с | ф | ак | м/с |  |
| 1 | МУЗ «Костром- ская ЦРБ» Поликлиника | 156016 г. Кострома, Кинешемское шоссе, 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 посещ. |
|  | Стационар круглосуточного пребывания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 койка |
|  | Стационар дневного пребывания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 койки |
| 2 | Минский ФАП | с. Минское | 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.6.7. Учреждения культуры и спорта

. На территории поселения находятся:

- Муниципальная общеобразовательная школа дополнительного образования детей «Минская детская школа искусств» на 25 учащихся;

# - МУК Культурно-досуговый центр «Минское» с залом на 300мест.

12 июня 2010 состоялась закладка храма в честь чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери. Чин закладки совершил архиепископ Костромской и Галичский Александр.

Анализ обеспеченности учреждениями культуры свидетельствует об их  достаточности (см. сводную таблицу 51 расчета потребности в объектах соцкультбыта), которые предлагается сохранить.

Спортивная жизнь поселения

Отделом по физической культуре и спорту по согласованию с главами администраций сельских поселений разработана «Концепция развития физкультурно-оздоровительной работы и спорта в Костромском муниципальном районе до 2015 года». Цель, которой добиться, чтобы в каждом сельском поселении района было свое муниципальное учреждение физической культуры и спорта. В том числе доступные спортивные объекты, которые будут располагаться  в помещениях и на свежем воздухе. Всего в районе работает 8 муниципальных учреждений. Увеличение количества спортивных учреждений на территории района планируется и в дальнейшем. Уже начато освоение территорий под застройку новых физкультурно-спортивных объектов.

На территории Костромского района расположены и активно работают пять спортивных сооружений:

-ДЮКФК «Восход», Апраксинское сельское поселение,

-МУ ФКС «Спортивный комплекс им. А.Шелюхина» пос. Сухоногово,

-Спортивный центр Самсоновского сельского поселения,

-МУ ФКС «Спортивно-оздоровительный центр «Минское», Минского сельского поселения,

-Спортивный зал СПК «Новый путь» с.Яковлевское.

На территории села Минское находится МУ КСК «Олимп». Культурно-спортивный комплекс «Олимп» не зря носит свое название. Здесь растят будущих олимпийцев футбола и волейбола. Сейчас «Олимп» - украшение села. Здесь открыты три секции – тэквандо, футбол и волейбол.

На территории поселения в с. Минское  начато  строительство  спортивного комплекса,  ОАО «Костромаоблгаз» состоящего из спортивных площадок и тренажерного комплекса.

### 3.6.8. Предприятия торговли и общественного питания

Анализ состояния  потребительского рынка показывает, что за последние годы в Костромском муниципальном районе динамично развивается  потребительский рынок  товаров и услуг. Торговля, как отрасль, является  одной из основных  отраслей  экономики района.  На территории района  работает 108 объектов розничной торговой сети и  26 предприятий общественного питания.

Объем розничного товарооборота по полному кругу предприятий составил в 2008 году 2037 млн. рублей, общественного питания - 103,2 млн. рублей. Наибольшая доля в общем объеме розничного товарооборота принадлежит субъектам  малого и среднего  бизнеса. В настоящее  время  проводится  активная  работа  по  улучшению материально-технического состояния торговой сети, ведутся  реконструкции уже действующих объектов, происходит замена  и установка  холодильного оборудования.

Торговля и общественное питание в последние годы – одна из самых активно развивающихся сфер экономики, в т.ч. в Минском сельском поселении.  В таблице 30 представлены характеристики предприятий торговли Минского сельского поселения.

На территории Минского сельского поселения работают 4 магазина:

Общая торговая площадь в Минского сельском поселении составляет  более 370,6 кв.м, в том числе промтоварных 90,0 кв.м., продовольственных 212,5 кв.м., смешанной торговли 68,1кв.м. Анализ существующих площадей торговых учреждений в Минском сельском поселении свидетельствует о том, что потребности постоянного населения поселения удовлетворены не полностью (50%).

Для жителей отдаленных от с. Минского населенных пунктов для обеспечения товарами повседневного спроса организовывается выездная торговля.

В   непосредственной близости (7,5км) в Караваевском сельском поселении располагается крупный торговый центр «Коллаж». Специфика расположения Минского сельского поселения, в непосредственной близости от г. Кострома обеспечивает потребности населения в товарах эпизодического спроса.

Таблица 28. Предприятия розничной торговли на территории Минского сельского поселения по состоянию на 01.01.2011 года

| Наименование предприятия | Профиль (пром., прод., смеш.) | Общая площадь, кв.м. | Торговая площадь, кв.м. | ФИО руководителя | Форма собствен-ти (данные владельца) | Адрес, телефон | Кол-во работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| магазин | промтовары | 135 | 90 | ИП Штирбу Анна Николаевна | аренда у ООО«Стимул» ИНН 440103649700 | с. Минское, ул. Куколевского, 2 653-355 8920-644-0195 | 3 |
| магазин ООО «Провиант» | смешенный | 60,3 | 53,1 | Смирнова Вера Васильевна | частная ИНН 444400326233 | с. Минское, ул. Куколевского, 1 653-300 | 4 |
| ООО Торговый дом «Заречье» магазин | продтовары | 285 | 55 147,5 | Логинова Наталья Митрофвновна ИП Каренская Анна Михайловна | аренда у ООО«Стимул» ИНН 4401058326 ИНН 444400321010 | с. Минское, ул. Куколевского, 2 т.оф. 31-33-35 | 13 |
| Лавка | продтовары | 25 | 10 | Сезонов Константин Владимирович | ИП 441400017769 | с. Минское, ул. Новая, 28 653-433 | 2 |
| магазин | смешанный | 26,7 | 15 | Дуботолкин Владимир Александрович | собственность ЛПУ «Санаторий» «Колос» | мест. Колос 653-236 33-19-51 Мария Витал. | 1 |
| Тонар «Волжская птицефабрика» | продовольствен ный |  |  | Феофанов Евгений Викторович |  | д. Катино,11 | 1 |

Итого:             532                         370,6

Таблица 29. Предприятия общественного питания на территории Минского  сельского поселения по состоянию на 01.01.2010 года

| Наименование предприятия | Профиль (общедоступ.школьные, студенческие | Кол-во работающих | Общая площадь кв.м. | Кол-во посадочных мест | ФИО руководителя | Форма собствен-ти (данные владельца) | Адрес | Телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кафе «Бейлаган» | Общедоступ. |  | 900 | 200 | ИП, Голубева Ольга Вячеславовна | частная ИНН 444200519492 | пос. Крутик, д.10 кв.3 | 623-927 9066668773 |
| Столовая, ресторан «Губернский двор» | Общедоступ. | 20 | 200 | 150+40 | Александров Александр Викторович | гос. с-ть | мест. Козловы горы (территория ОГУ Губернский двор) | 653-926 653-966 зав. Лариса Станиславовна Минахметоава |
| Школьная столовая | школьный | 2 | 100 | 50 | Данилова Ольга Николаевна | муниц. с-ть | с. Минское, ул. Куколевского д.21 | 653-257 |
| ООО «Перспектива | столовая закрытого типа услуги по обслуживанию | 39 | 216 | 262 | Аникина Елена Владимировна | частная | мест. Колос на террит. ЛПУ «Санаторий» «Колос» | 653-236 |

Итого:          1416           702

### 3.6.9. Предприятия бытового и жилищно-коммунального обслуживания

Из зарегистрированных предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании Минское сельское поселении  имеется только салон красоты «Лика». Баня на 25 мест закрыта.

Сфера бытового обслуживания Костромского района в последние десятилетия функционировала на принципах самофинансирования, а сами предприятия бытового обслуживания прошли процедуру банкротства-санации. В последнее  время территориальное размещение этих предприятий в значительной мере осуществлялось не системно, приурочено к потокам потребителей, а имевшиеся здания предприятий бытового обслуживания были приватизированы и перепрофилированы под иные цели. В поселении обеспеченность предприятиями бытового обслуживания менее 50%.

Населению Минского сельского поселения  предоставляются  услуги в форме выездного обслуживания.    На расстоянии 7,5 км от с. Минского находится торгово-развлекательный центр «Коллаж».

На территории с. Минское расположено:

- Отделение почтовой связи с. Минское находится в здании дирекции ОАО «Минское»;

- Филиал Сберегательного банка РФ № 8640/060  находится в здании  дирекции ОАО «Минское».

Таблица 30. Сеть предприятий бытового обслуживания по территории Минского сельского поселения по состоянию на 01.01.2011 год.

| № | Наименование предприятия | ФИО руководителя, ИП | Вид бытовых услуг | Форма собственности | Адрес, телефон | Кол-во работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сауна ЛПУ «Санаторий» «Колос» | Дуботолкин Владимир Александрович гл. врач | лечебные процедуры | гос. с-ть | мест. Колос на террит. ЛПУ 653-237 | 1 |
| 2. | 2 Сауны ОГУ «Губернский двор» | Александров Александр Викторович | услуги саун | гос. с-ть | мест. Козловы горы 653-962 653-969 | 4 |
| 3 | Салон красоты «Лика» | ИП Чернова Е.А. | Стрижка массаж маникюр | аренда у ООО«Стимул» ИНН 440103649700 | с. Минское, ул. Куколевского, д.2 653-355 | 3 |

Таблица 31. Расчет необходимой мощности объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания Минского сельского поселения на существующее положение

| Наименование | Единица измерения | Норма на 1000 чел. по СНиП для |  | Всего необходимо по нормам | Существующее положение на исх. год | Обеспеченность % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | обслуживание поселения | межселенного обслуживания |  |  |  |
| ДОУ | место | 31 |  | 105 | 110 | 104 |
| Общеобразовательные школы | место | 91 |  | 233 | 360 | 154 |
| Внешкольные учреждения | место | 10% общего числа школьников |  | 14 | 25 | 178 |
| Клубы, ДК | место | 50 |  | 128 | 300 | 281 |
| Библиотеки | тыс.томов | 4,5 | 0,5 | 11,5 |  |  |
| Спортзалы | кв.м. пола | 60 |  |  | 1 | 100 |
| Больницы | койка | 13,9 | 6,1 | 20 | 0 | 0,0 (в ЦРБ) |
| Поликлиники | посещ./см. | 23 | 10,9 | 33 | 0 | 0,0 (в ЦРБ) |
| Аптеки | объект | 0,1 |  | 0,25 | 1 | 100 |
| Станции СМП | автомобиль | 0,1 | 0,2 | 0 | 0 | 0,0 |
| Детские молочные кухни | порц./сут. на 1 реб | 4 |  | 44 | 0 | 0,0 |
| Раздаточные пункты ДМК | кв.м.общ.пл. на 1 реб | 0,3 |  | 3 | 0 | 0,0 |
| Магазины (соц. необх.) | кв.м.торг.пл. | 280 |  | 718 | 370,6 | 51,5 |
| в т.ч. продовольственные | кв.м.торг.пл. | 100 |  | 256 | 212 | 82,8 |
| промтоварные | кв.м.торг.пл. | 180 |  | 462 | 90 | 19,4 |
| смешанной торг. |  |  |  |  | 68,1 |  |
| Рынки | кв.м.торг.пл. | 40 |  | 57 | 0 | 0,0 |
| Предприятия общепита | место | 40 |  | 102 | 390 | 382 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 9 |  | 23 | 1 | 4,3 |
| Химчистки | кг в смену | 11,4 | 3,5 | 29,2 | 0 | 0,0 |
| Прачечные | кг в смену | 120 |  | 308 | 0 | 0,0 |
| Бани | место | 5 |  | 10 | 0 | 0,0 |
| Отделения связи | объект | согласно расчетам |  | 1 | 1 | 100,0 |
| Отделения банков | операционная касса | 1 на 10-30 тыс.чел. |  | 0,1 | 1 | 100 |
| Отделения и филиалы сберегательного банка | операционное место | 1 место(окно) на 2-3 тыс.чел. |  | 0,7 | 1 | 100 |
| Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 1 объект на микрорайон с нас. до 20 тыс. чел. |  | 0,07 | 1 | 100,0 |
| Гостиницы | место | 6 |  | 9 | 0 | 0,0 |
| Бюро похоронного обслуживания | объект | 1 объект на 10 тыс чел. |  | 0,1 | 0 | 0,0 |
| Кладбища | га | 0,24 |  | 0,6 | 0,00 | в Караваевском с.п. д.Поддубое |
| Пождепо | объектов / машин | 1*2 |  | 1*2 | 1 | 0,0 |
| Пункт приема втор. сырья | объект | 1 на 20 тыс.нас. |  | 0,07 | - | 0,0 |
| Общественные туалеты | кол-во приборов | 1 |  | 1 | 0 | 0,0 |

## 3.7. Экономика

### 3.7.1. Уровень жизни населения

Обеспечение достойного уровня жизни населения является приоритетной задачей, поставленной органами государственной и муниципальной власти и управления Костромской области и Костромского района. Это также определено основными направлениями Программы  социально-экономического развития Костромской области на 2005–20010 годы Достижение уровня экономической самодостаточности граждан и их семей, хозяйствующих субъектов, органов местного самоуправления области должно основываться на производстве конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной стоимости.

Средняя номинальная заработная плата в целом по Костромскому району Костромской области, начисленная за январь – декабрь 2006 года в крупных и средних предприятиях, составила 7309,4 рублей и увеличилась к уровню заработной платы прошлого года на 23,4%. За декабрь 2006 года среднемесячная заработная плата составила 8378,6 рублей, по сравнению с декабрем 2005 года увеличилась на 28,0 %.

Таблица 32. Величина прожиточного минимума в Костромской области

|  | В среднем на душу населения | Для трудо-способного населения | Для пенсионеров | Для детей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 год |  |  |  |  |
| I квартал | 3 946 | 4 252 | 3 215 | 3 793 |
| II квартал | 4 215 | 4 541 | 3 440 | 4 043 |
| III квартал | 4 229 | 4 566 | 3 440 | 4 035 |
| IV квартал | 4 323 | 4 666 | 3 520 | 4 123 |
| 2009 год |  |  |  |  |
| I квартал | 4 734 | 5 090 | 3 905 | 4 534 |
| II квартал | 4 844 | 5 208 | 3 996 | 4 635 |
| III квартал | 4 893 | 5 253 | 4 029 | 4 725 |
| IV квартал | 4 789 | 5 139 | 3 946 | 4 632 |

Величина прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», на 2010 год установлена в размере 4 548 рублей.

Таблица 33. Динамика средних потребительских цен на отдельные виды социально значимых товаров  в апреле 2010 г.  Костромской район

| №№ п/п | Дата проведения мониторинга | 30.12.2009 |  | 03.03.2010 | 31.03.2010 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование продукта | Розничная цена за кг, руб. | Ранг по цене в области | Розничная цена за кг, руб. | Розничная цена за кг, руб. | Изменение цен к 30.12.09, % | Изменение цен к 03.03.2010, % | Ранг по цене в области |
| 1 | Хлеб ржано-пшеничный | 24,90 | 11 | 25,50 | 25,60 | 2,81 | 0,39 | 7 |
| 2 | Хлеб из муки пшеничной в/с | 39,40 | 8 | 38,30 | 38,40 | -2,54 | 0,26 | 8 |
| 3 | Молоко пастеризованное жирн. 2,5% | 29,15 | 7 | 29,90 | 30,20 | 3,60 | 1,00 | 4 |
| 4 | Сметана жирностью 15% | 101,55 | 11 | 104,20 | 110,60 | 8,91 | 6,14 | 9 |
| 5 | Сыры сычужные твердые жирн. 40-45% | 183,60 | 22 | 210,50 | 219,80 | 19,72 | 4,42 | 15 |
| 6 | Масло сливочное 72-82% | 194,10 | 11 | 219,60 | 223,10 | 14,94 | 1,59 | 9 |
| 7 | Масло растительное рафинированное | 50,15 | 16 | 50,60 | 52,30 | 4,29 | 3,36 | 10 |
| 8 | Яйцо столовое 1 категории | 34,40 | 4 | 34,80 | 36,10 | 4,94 | 3,74 | 10 |
| 9 | Макаронные изделия в/с | 20,10 | 17 | 20,00 | 20,00 | -0,50 | 0,00 | 14 |
| 10 | Пшено | 16,30 | 17 | 16,40 | 16,40 | 0,61 | 0,00 | 14 |
| 11 | Рис шлифованный | 37,60 | 16 | 36,50 | 36,80 | -2,13 | 0,82 | 13 |
| 12 | Сахар-песок | 32,80 | 14 | 36,50 | 36,90 | 12,50 | 1,10 | 13 |
| 13 | Говядина (кроме бескостного мяса) |  |  | нет | нет |  |  |  |
| 14 | Куры (кроме окорочков) | 105,00 | 14 | 101,80 | 102,50 | -2,38 | 0,69 | 10 |
| 15 | Бензин марки АИ-76 (АИ-80) | 18,00 | 5 | 17,70 | 17,90 | -0,56 | 1,13 | 25 |
| 16 | Бензин марки АИ-92 (АИ-93) | 20,90 | 5 | 21,00 | 21,30 | 1,91 | 1,43 | 26 |
| 17 | Бензин марки АИ-95 | 22,60 | 5 | 22,20 | 22,40 | -0,88 | 0,90 | 21 |
| 18 | Дизельное топливо | 17,00 | 28 | 18,10 | 18,30 | 7,65 | 1,10 | 23 |
| Итого по наблюдаемому набору (по нормам потребления), руб.* |  | 1413,63 |  |  | 1412,44 |  |  |  |

* - норма потребления в месяц на одного человека

### 3.7.2. Анализ экономической ситуации

При разработке генерального плана под экономической базой поселения понималась совокупность объектов, обеспечивающих местами приложения труда его жителей и являющихся, как правило, источниками доходов местного бюджета. Такой подход существенно отличается от применявшегося ранее, когда экономическая база трактовалась как совокупность “градообразующих” объектов, к которым относились предприятия и учреждения, выполнявшие функции вне поселенческого значения.

Для поселения в условиях многолетней централизованно-ведомственной системы управления степень развитости “градообразующих” объектов была прямо пропорциональна уровню его экономического, социального и психологического благополучия, так как средства на жилищное и культурно-бытовое строительство, развитие инженерной инфраструктуры шли преимущественно через министерства и ведомства, которым принадлежали  соответствующие градообразующие объекты.

В новых экономических условиях деление объектов на “градообразующие” и “обслуживающие” в значительной степени теряет первоначальный смысл. Все хозяйствующие субъекты, расположенные в поселении, независимо от форм собственности получают принципиально иные возможности для функционирования и развития.

В Минском сельском поселении просматривается тенденция к диверсификации экономической деятельности субъектов предпринимательства, при которой также сложно определить их отраслевую специализацию и подведомственность. Сама специализация часто нестабильна с точки зрения сроков реализации генерального плана.

Непосредственное участие сложившихся субъектов предпринимательства в формировании новых и содержании существующих, обременительных с финансовых позиций, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры населенного пункта существенно сократилось. Дальнейшее развитие социальных объектов может осуществляться при обеспечении их коммерческой заинтересованности. Продолжающаяся реформа жилищно-коммунального и всего муниципального хозяйства концептуально должна привести к увеличению доли платежей, а значит  заинтересованности и контроля со стороны населения, преобладающая часть которого стала владельцами жилого фонда. При этом возрастает ответственность органов местного самоуправления, которые должны обеспечить функционирование и дальнейшее развитие социально-значимых инфраструктурных объектов и обозначенных нормативными решениями набора социальных услуг за счет средств местного консолидированного бюджета.

Исходя из определения экономической базы поселения применительно к разработке генерального плана Минского сельского поселения рассматривались следующие показатели:

места приложения труда;

прибыльность/убыточность производственных предприятий;

среднемесячная заработная плата;

производство потребительских товаров;

оборот розничной торговли и общественного питания;

стоимость промышленно-производственных основных фондов;

объем промышленного производства;

оказание услуг населению.

В качестве исходной информации были использованы материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Костромской области, а также данные, полученные из органов государственной и муниципальной власти и управления, предприятий и организаций Костромского муниципального района.

В связи с тем, что статистическое наблюдение ведется в целом по муниципальному району, ряд основных показателей приводится в целом по Костромскому району.

Перечень основных предприятий и организаций Минского сельского поселения представлен в разделе 3.6.2. Таблица 24.

В с. Минское сосредоточены все основные административные учреждения, учреждения торговли, образования, здравоохранения, культуры, культовые организации, предприятия торговли, обслуживающие население Минского сельского поселения. Указанные предприятия и организации находятся в относительно благополучном финансово-экономическом положении.

Анализ представленных материалов свидетельствуют, что местная налогооблагаемая база к расчетному сроку может существенно увеличиться за счет увеличения объемов собираемых налогов на землю и на недвижимость. Это может произойти за счет реализации новых инвестиционных проектов, в т.ч. строительства новых объектов ИЖС и перевода  застраиваемых участков из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов с соответствующим увеличением кадастровой стоимости этих земель. Увеличению собираемых налогов в местный бюджет способствует и инвестиционная политика Костромского района  и Минского сельского поселения.

Показатели, характеризующие существующее экономическое положение, и прогнозные цифры приводится ниже в разделе «Основные направления социально-экономического развития».

# Современное состояние производственной зоны.

# На территории муниципального образования  вся производственная база сосредоточена в 2 населенных пунктах,  с. Минское и п. Крутик..

# Промышленные предприятия:

# 1.  «Кондитерская фабрика» и.п. Вороженин, численность работающих 20   человек у п. Крутик площадь участка 3,1га;

# Индивидуальное предпринимательство:

# 1. п. Крутик - ЧП Власов И.Н.(15 чел.), площадь участка 0,8га- пилорама

# Всего работающих в промышленности 35 человек.

Производственные объекты в большинстве случаев занимают территории от1до3 га.

Промышленные предприятия имею V класс опасности.

Агропромышленный комплекс представлен одним предприятием: ОАО «Минское». Предприятие ОАО «Минское» расположено на одной промышленной площадке на восточной окраине с. Минское. Общая площадь ОАО «Минское составляет 3271 гектаров, в том числе 2375 гектаров сельхозугодий (72,6%):  пашня 2178; сенокосы – 24,0 пастбища – 173 гектара.

Промплощадка предприятия граничит: с севера – пашня; с востока – пашня; с юга – автодорога на Кострому, далее пашня; с запада – жилая зона с. Минское. Ближайшие жилые дома располагаются на расстоянии 30 - 40 м в юго-восточном и восточном направлении от территории предприятия.

В состав предприятия входят следующие структурные подразделения:

Машинный двор ; Зернотоки № 1 и № 2; Пункт сушки семян многолетних трав;

Животноводческий комплекс на 1200голов; Котельная; Склад ГСМ; Цех деревообработки.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (Новая редакция); СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 Изменение № 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, а также СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2555-09 Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 подразделения предприятия относятся к следующим санитарным классам:

Машинный двор – Гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники – 3 санитарный класс с шириной ориентировочной СЗЗ 300 метров;

Животноводческий комплекс – Фермы крупного рогатого скота менее 1200 голов – 3  санитарный класс с шириной ориентировочной СЗЗ 300 метров;

Зернотоки, пункт сушки семян – Склады и открытые места разгрузки зерна – 4 санитарный класс с шириной ориентировочной СЗЗ 100 метров;

Склад ГСМ – Склады горюче-смазочных материалов – 4 санитарный класс с шириной ориентировочной СЗЗ 100 метров;

Цех деревообработки – Производства лесопильное, фанерное и деталей деревянных изделий – 4 санитарный класс с шириной ориентировочной СЗЗ 100 метров.

В границы ориентировочной СЗЗ попадают жилые дома, расположенные в с. Минское. В  границы ориентировочной СЗЗ попадает 49 жилых домов, с общим количеством жителей 163 человека.

# На предприятии намечены мероприятия по снижению его  влияния на прилегающие территории с целью сокращения СЗЗ. Общество с ограниченной ответственностью «Экопроект» г. Кострома в 2009 г. разработало Проект нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу для ОАО «МИНСКОЕ».

# Выводы: Производственная зона размещена без учета санитарно-ззащитной зоны до жилой застройки. Необходимы мероприятия по формированию санитарно- защитной зоны за счет переноса производственных объектов.

Таблица34.  Характеристика предприятий АПК Костромского муниципального района (Минское сельское поселение)

| №№ п/п | Наименова-ние предприятия | Форма собствен- ности | Почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты | Численность работающих на предпри- ятии, чел. | в том числе женщины | Годовой фонд зарплаты, тыс.руб. | Финансо-вый результат, тыс.руб. | Объём выпущен-ной продукции. млн.руб. | Виды выпускаемой продукции | Наименование сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Минское» | государственная федеральная | 156543, п.Минское, ул. Куколевского, тел. /факс 653-335 | 115 | 45 | 21829 | 6096 | 64,1 | молоко мясо КРС зерно картофель | Минское |

Таблица 35. Прогноз производства сельскохозяйственной продукции крупными и средними предприятиями АПК Костромского района (Минское сельское поселение)

| №№ п/п | Наименование сельского поселения | Наименование предприятия | ЗЕРНО(в весе после доработки, тонн) |  |  |  |  | КАРТОФЕЛЬ (тонн) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 год отчёт | 2009 год оценка | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2008 год отчёт | 2009 год оценка | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
|  |  |  |  |  | прогноз |  |  |  |  |  | прогноз |  |
| 1 | Минское | ОАО «Минское» | 1852,9 | 2194 | 2296 | 2416 | 2549 | 2917,7 | 2194 | 2280 | 2440 | 2520 |

Продолжение табл. 36. Прогноз производства сельскохозяйственной продукции крупными и средними предприятиями АПК Костромского района  (Минское сельское поселение)

| №№ п/п | Наименование сельского поселения | Наименование предприятия | Овощи (тонн) |  |  |  |  | Реализация скота и птицы (в ж.в.тонн) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 год отчёт | 2009 год оценка | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2008 год отчёт | 2009 год оценка | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
|  |  |  |  |  |  | прогноз |  |  |  |  | прогноз |  |
| 14 | Минское | ОАО «Минское» |  |  |  |  |  | 154,8 | 181 | 181 | 181 | 181 |

Продолжение табл. 37. Прогноз производства сельскохозяйственной продукции крупными и средними предприятиями АПК Костромского района  (Минское сельское поселение)

| №№ п/п | Наименование сельского поселения | Наименование предприятия |  | Молоко (тонн) |  |  |  |  | Яйца (тыс.штук) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 год отчёт | 2009 год оценка | 2010 | 2011 | 2012 | 2008 год отчёт | 2009 год оценка | 2010 | 2011 | 2012 |
|  |  |  |  |  | прогноз |  |  |  |  | прогноз |  |  |
| 14 | Минское | ОАО «Минское» | 2435,1 | 2210 | 2758 | 2979 | 3217 |  |  |  |  |  |

Продолжение табл. 38. Прогноз производства сельскохозяйственной продукции крупными и средними предприятиями АПК Костромского района (Минское сельское поселение)

| №№ п/п | Наименование сельского поселения | Наименование предприятия | 2008 год отчёт | 2009 год оценка | 2010 | 2011 | 2012 | 2008 год отчёт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 год оценка | 2010 | 2011 | 2012 |
|  |  |  |  |  | прогноз |  |  |  |  | прогноз |  |  |
|  |  |  | Продукция сельского хозяйства в ценах 2008 года, тыс. руб |  |  |  |  | Прибыль предприятия, тыс. руб. |  |  |  |  |
| 14 | Минское | ОАО «Минское» | 64107 | 64735 | 69914 | 75507 | 81547 | 6530 | 8863 | 5000 | 5000 | 5000 |

Основные цели и задачи развития АПК на 2009-2013 годы:

- восстановление и развитие производственного потенциала АПК на качественно новом научно – техническом уровне, соответствующем требованиям современных технологий ведения сельскохозяйственного производства;

- освоение и внедрение прогрессивных ресурсосберегающих технологий в производстве продукции в растениеводстве и животноводстве;

-  повышение инвестиционной привлекательности с/х производства, содействие сельхозтоваропроизводителям в получении инвестиций, льготных кредитов;

- развитие кадрового потенциала сельского хозяйства путём совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, привлечение и закрепление на селе выпускников средних и высших учебных заведений.

К 2013 году  предстоит довести  в сельскохозяйственных предприятиях производство зерна до 21520 тонн, картофеля до 30800 тонн, овощей открытого грунта до 6355 тонн и овощей закрытого грунта до 6000 тонн. Личные подсобные хозяйства останутся основными производителями картофеля и овощей открытого грунта и на последующие пять лет.(2009-2013)

Развитие животноводства во всех категориях хозяйств предусматривает стабилизацию поголовья скота и птицы, его продуктивности, объёмов производства и реализации продукции. Прогнозируется расширение доли сельскохозяйственных предприятий к 2013 году и некоторое её сокращение по личным подсобным хозяйствам.

Развитие животноводства в сельхозпредприятиях на период 2009-2013 год будет направлено на наращивание объёмов производства животноводческой продукции, роста продуктивности  животных и птицы при сохранении и увеличении поголовья всех видов животных. Обеспечение перерабатывающих предприятий сырьём и обеспечение населения  района и области экологически чистыми продуктами питания.

Планируется довести к 2013 году производство скота и птицы на убой в живой массе до 18260 тонн, производство молока до 27258 тонн, производство яиц – 166100 тыс.штук.

За период 2009-2013 годы ожидается:

- Производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств к 2013 году (в сопоставимой оценке) должно вырасти по отношению к 2008 году на 38%. Прогнозируется ежегодное увеличение темпов роста производства продукции сельского хозяйства от 4 до 6 %.

- Повысится    эффективность  сельхозпроизводства, улучшится   финансовое состояние сельскохозяйственных предприятий.

- Увеличится     рентабельность   сельхозпредприятий до 15%, что  позволит  заниматься расширением производства сельскохозяйственной продукции.

- Будут созданы дополнительные рабочие места.

- Труд в сельскохозяйственном производстве станет более привлекательным.

Развитие сельского хозяйства в сельхозпредприятиях района предусматривает привлечение инвестиций из областного и федерального бюджетов и других инвестиционных источников.

## 3.8. Транспортная инфраструктура

Большую роль в развитии любой территории играет инфраструктурный комплекс, важной частью которого является коммуникационная система, которая включает транспорт и связь, основная задача которых – перемещение в пространстве информации, энергии, людей и других разнообразных веществ.

Основными задачами транспортной инфраструктуры  являются:

1) обеспечение устойчивых связей между отдельными отраслями и районами;

2) своевременное и полное удовлетворение потребностей народного хозяйства и населения в перевозках;

3) повышение экономической эффективности.

Транспортный комплекс Минского сельского поселения представлен автомобильным и водным видами транспорта, которые используется и имеет наибольшую эффективность при пригородных и внутрирайонных перевозках, а также при транспортировке скоропортящихся и ценных малотоннажных грузов на средние и дальние расстояния.

Магистральная сеть складывается из дорог регионального значения (табл. 38). Этим дорогам уделяется большое значение, так как по ним передвигаются основные грузопотоки. Состав движения на автодорогах относительно однородный с подавляющим преобладанием грузового автотранспорта - 60 - 85 %.

Основу транспортной сети поселения Минское  составляют дороги:

- Кострома – Красное на Волге – дорога регионального (межмуниципального)  значения;

- д. Поддубное – м. Козловы горы -  дорога местного значения (5км).

Перевозки пассажиров осуществляет ИП Горбонос А.П.

Имеется три остановки общественного транспорта.

Сеть автодорог общего пользования сельского поселения по состоянию на 01.01.2009 г. составляет 40,1 км,  при этом протяженность улиц составляет 13,9км (табл. 38). В том числе с асфальто-бетонным покрытием – 13,6 км – 33,9%, бетонное покрытие 8,8 – 21,9%, грунтовые – 17,7 км – 44,1%.

Существующая дорожная сеть с. Минское представлена жилыми улицами и проездами. Протяженность жилых улиц и проездов составляет 8,5км.

Покрытие большинства сельских автомобильных дорог - гравийное, щебеночное, шлаковое, или булыжное, которое отличается низким качеством, не соответствующим техническим параметрам, а как следствие требует их частого ремонта.

Все населенные пункты имеют устойчивую автотранспортную связь с административным центром поселения и с районным центром г. Косромой.

В муниципальной собственности находятся: подъезд к д.Юрьево – 4,6км; подъезд к д.Куликово – 4,0км; подъезд к ОАО «Минское» - 4,0км.

В собственности ОГУ «Кострома-автодор»: автодороги: Кострома – Красное – 6,5км; п. Крутик  – м. Козловы горы – 7,9км;  д. Поддубное – м. Козловы Горы - 5,0км)

Таблица 39. Перечень и протяженность дорог местного значения по  Минскому сельскому поселению.

| Границы и наименование дороги местного значения | Протяженность |
| --- | --- |
| от СИО до складов минеральных удобрений | 1,4 бет. |
| от скл. Мин. Удобр. До поворота д.Юрьево | 2,3 бет. |
| от порота в д. Юрьево до д. Юрьево | 0,9 бет. |
| от порота в д. Юрьево до д. Пушкино | 2,5 бет. |
| от порота в д. Юрьево до д. Залесье | 0,5 гр. |
| Вдоль д. Пушкино до Иванниково | 1,2 гр. |
| от порота в д. Юрьево до д. Гориское | 1,0 гр. |
| от склада мин. удобр. до дороги Кострома - Красное | 1,7 бет. |
| от дороги Кострома – Красное до въезда в д. Руболдино | 0,4 гр. |
| от дороги Кострома – Козловы Горы до въезда в до ст. «Родничок» | 0,5 гр. |
| от дороги Кострома- Козловы Горы до д. Новинки | 1,0 гр. |
| от дороги Кострома- Козловы Горы до д. Подолец | 0,8 асф. |
| от дороги Кострома – Колос до д. Турабьево | 0,5 гр. |
| от дороги Кострома –Колос до д. Зубино | 0,3 гр. |
| от д. Зубино до д. Катино | 0,8 гр. |
| от д. Катино до д. Нажерово | 0,5 гр. |
| от д. Нажерово до дороги г. Костромы | 0,2 гр. |
| от дороги Кострома –Красное –на-Волге до м. Козловы Горы | 5асф. |
| от. П. Крутик до с. Минское | 4асф. |
| Итого по трассе | 25,5 |
| по с. Минское | 3,7асф |
| по д. Юрьево | 1,0гр |
| по д. Пушкино | 1,1гр |
| по д. Иванниково | 0,6 гр |
| по д. Залесье | 0,5 гр |
| по д. Горинское | 0,5 гр |
| по д. Кликово | 1,2 гр |
| по д. Руболдино | 1,2 гр |
| по д. Становщиково | 0,9асф. |
| по д. Подолец | 0,9 гр |
| по д. Турабьево | 1,0 гр |
| по д. Зубино | 1,0 гр |
| по д. Катино | 1,2 гр |
| по д. Нажерово | 0,8 гр |
| Итого протяженность улиц | 14,6 |

Анализ сети автомобильных дорог показывает, что вдоль основных транспортных магистралей располагаются сельские населенные пункты, в которых численность населения составляет свыше 50 человек (п.Крутик, д. Куликово, д. Руболдино.) По ним обеспечивается транспортная связь (грузовые и пассажирские потоки) с областным и районным центром г.Кострома, идет активная трудовая миграция.

Объекты придорожного сервиса в Минском  сельском поселении отсутствуют.

Маршрутная система автобусного транспорта в муниципальном образовании развита недостаточно.

Имеются населенные пункты, которые находятся от автобусной линии на значительном удалении от 1 км и более (д. Пушкино, д. Юрьево, д. Иванниково, д. Залесье, д. Горинское).

Транспортная доступность позволяет жителям сельского поселения находить рабочие места на предприятиях г. Кострома, а городским жителям – удовлетворить потребности в рекреации. Количество рейсов на пригородных и межмуниципальных маршрутах в летний период возрастает в несколько раз из-за желания жителей г.Кострома проводить свое свободное время на дачных участках и местах отдыха на природе.

На территории с. Минского расположены два  гаражных  кооператива №7 и №9, всего три площадки под гаражами.

На территории ОГУ «Губернский двор» находится гараж- площадь застройки 141,4кв.м.

В м. Козловы Горы находится гараж площадью 123,8кв.м. состояние износа 73,3%.

По данным Федеральной службы государственной статистики (http://www.gks.ru/) уровень автомобилизации в Костромской области составил:

01.01.2004 г.							123,7 авт./1 тыс. человек

01.01.2005 г.							134,1 авт./1 тыс. человек

01.01.2006 г. 							149,1 авт./1 тыс. человек

01.01.2007 г. 							164,4 авт./1 тыс. человек

Статистический анализ данного ряда позволяет с уверенностью сказать, что к 2030 г. уровень автомобилизации достигнет 350 автомобилей на 1000 человек и составит на территории Минского сельского поселения с учетом наличного населения 770 автомобилей. Для обслуживания возросшего числа автомобильного парка следует предусмотреть:

- гаражи для индивидуальных легковых автомобилей постоянного населения в целом по СП Минское общей площадью 2,0 га в (из расчета 30 кв. м на 1 автомобиль);

-  придорожный комплекс (станцию технического обслуживания на 2 поста с кафе),  на расчетный срок с общим размером земельных участков 0,2 га. в д. Турабьево.

Водный транспорт. Гидрологическая сеть Минского сельского поселения в основном мелководна. На территории имеется единственный магистральный путь - река Волга, расположенная на западе вдоль административной границы муниципального образования.

Река Волга является важнейшей артерией воднотранспортной системы европейской части России. Через территорию сельского поселения проходит основной водный маршрут евроазиатского коридора «Север-Юг» по Водно-Балтийскому водному пути.

На территории Минского сельского поселения речные порты, пункты разгрузки инертных материалов отсутствуют.

Недостаточное взаимодействие с другими видами транспорта, слабая организация смешанного (интермодального) перевозочного процесса лишает внутренний водный транспорт существенной части грузовой базы. Задерживается создание новой логистической сети, состоящей из транспортных, перегрузочных, складских и торговых звеньев, которая должна заменить ликвидированную административно-плановую систему управления грузопотоками.

Указанные проблемы не позволяют в полной мере реализовать объективные преимущества внутреннего водного транспорта в рамках единой транспортной системы сельского поселения и Костромского муниципального района.

Во взаимодействии с решением проблем водного транспорта должен быть реализован комплекс мер по развитию круизного туризма. Необходимо предусмотреть разработку программы развития туризма и соответствующей инфраструктуры на территории Минского сельского поселения, ориентированной на обслуживание речных круизов.

Таким образом, оценивая территорию по транспортно - планировочным критериям очевидно, что развитие Минского сельского поселения возможно при усовершенствовании транспортной инфраструктуры, увязав ее с развитием водного и автомобильного транспорта.

## 3.9. Инженерная инфраструктура

### 3.9.1. Водоснабжение

Основным источником питьевого водоснабжения Минского поселения являются подземные воды. Артезианские скважины расположены в с. Минское, м. Колос. Все скважины находятся в удовлетворительном состоянии.

Общее протяжение сетей централизованного водоснабжения составляет 12500 м, из них 2000 м труб требуют замены.

Характеристика централизованной системы водоснабжения, а также состояние водопотребления населением по населенным пунктам представлены в таблицах 39-42.

Таблица 40. Характеристика централизованной системы водоснабжения Минского сельского поселения

| № пп | Наименование | Общее кол-во | Планируется построить | Планируется отремонтировать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Водонапорных сетей, км | 12,5 | 2,7 | 2,0 |
| 2 | Водонапорных башен | 3 | - | - |
| 3 | Скважин | 7 | - | - |

Водонапорные башни расположены в с. Минское, м. Козловы горы, м. Колос.

Таблица 41. Родники на территории Минского сельского поселения

| №№ п/п | Место расположения родника | Количество жителей, пользующихся родником | Необходимый объем финансирования на благоустройство родника | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Руболдино | 100 | - | 2010 год |

Таблица 42. Информация по нецентрализованным источникам водоснабжения (колодцы) на территории Минского сельского поселения

| №№ п/п | Населенный пункт | Количество источников | Количество обслуживаемого населения | Дата строительства, ремонта, чистки | Источники загрязнения в радиусе 50 м | Наличие централизованных источников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д. Иванниково | 1 | 10 | - | нет | нет |
|  | д. Куликово | 3 | 59 | - | нет | нет |
|  | д.Турабьево | 1 | 16 | - | нет | нет |
|  | д. Нажерово | 1 | 55 | - | нет | нет |
|  | д.Юрьево | 1 | 22 | - | нет | нет |

Таблица 43. Характеристика централизованной системы водоснабжения по отдельным населенным пунктам.

| №пп | Населенный пункт | Водопроводные сети |  | Фактическое водопотребление тыс. м3год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Протяженность уличных водопроводных сетей. Всего, км | Протяженность уличных водопроводных сетей нуждающихся в замене, км (%) |  |
| 1 | с. Минское | 7,65 | (80) | 99,34 |
| 2. | м. Колос | 0,94 | - |  |
| 3 | м. Козлоы горы | 0,6632 | - |  |
| 4. | д. Становщиково | - | - |  |
| 5. | п. Крутик | 0,8 | - |  |

Выводы:

Не все население обеспечено централизованным водоснабжением.

Магистральные водопроводы и уличные сети требуют детального обследования их технического состояния.

### 3.9.2. Водоотведение

Хозяйственно-бытовые сточные воды с. Минское  поступают самотеком на канализационную насосные станцию, а затем по напорным трубопроводам на очистные сооружения МУП «Костромагорводоканал». Объем сточных вод, проходящих через КНС, составляет 93,2 тыс. м3/год.

Общая протяженность  канализационных сетей с. Минское. 8500 м, из которых в аварийном состоянии находятся 1400 м труб.

Ориентировочная протяженность напорного коллектора ОПХ «Минское» 7км.

Канализационная насосная станция расположена в м. Козловы горы. Протяженность трассы водоотведения 468,9м, напорная канализация протяженность трассы 1010,3м.

На территории ОГУ «Губернский двор»  работает канализационная насосная станция с перекачкой стоков по напорному коллектору на очистные сооружения. В м. Колос имеется КНС для перекачки стоков  на очистные сооружения. Протяженность сети канализационных стоков диаметром 150мм. -1020м/п., самотечный коллектор диаметром 150мм -900м/п.

Ливневые и талые стоки с водосборной площади практически не очищаются и ухудшают качество воды не меньше, чем промышленные и хозяйственно-бытовые стоки.

Выводы:

Централизованной канализацией не обеспечена значительная  часть населения.

Существующие КНС и канализационные сети перегружены и требуют ремонта.

### 4.9.3. Электроснабжение

В настоящее время в Минском сельском поселении остается  не электрифицированными 1 населенный пункт: д. Новинки. Транспортировку и распределение электроэнергии для потребителей Минского сельского поселения осуществляет ОАО «ФСК УЭС» Верхнее-Донское ПМС. Электроснабжение населенных пунктов Минского сельского поселения осуществляется от подстанций «Минская» 35/10 кВ.

Общая протяженность сетей 10 кВт – 21,6 км.

### 3.9.4. Теплоснабжение

Теплоснабжение большинства населенных пунктов Минского сельского поселения обеспечивается децентрализовано – от мелких котельных.

В с. Минское 57,2% населения обеспечено централизованным теплоснабжением за счет муниципальной газовой котельной мощностью 6,06 МВт. Характеристика котельной представлена в таблице 44.

Источниками теплоснабжения  в с. Минское являются коммунально-производственные и производственные газовые котельные. Протяженность сетей теплоснабжения составляет 3,64 км. Теплопотребление – 72534,72 Гкал/год.

Таблица 44.   Коммунально-производственные котельные, МВт

| № п/п | Источник теплоснабжения | Установл. мощностьмощность, МВт | Подключ. нагрузка, МВт | Резервная мощность, МВт | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Котельная №1 ФГПУ “ Минское МПОК ” | 6,06 | 5,98 | 3,02 | природный газ |
|  | Всего | 6,06 | 5,28 | 3,07 |  |

Выводы:

Дальнейшее развитие теплоснабжения поселения следует вести в направлении технического перевооружения и строительства новых элементов всей структуры теплового хозяйства:

необходимо произвести замену тепловой изоляции теплопроводов на более эффективную, что позволит снизить тепловые потери.

необходима модернизация существующих и строительство новых котельных на базе современных высокоэффективных котлоагрегатов, технологий и материалов.

строительство новых и реконструкция действующих теплоисточников, что улучшит теплоснабжение малых поселков и деревень района, обеспечит теплоэнергией строящиеся объекты сельского хозяйства

### 3.9.5. Газоснабжение

Газоснабжение потребителей Минского с/п осуществляется от ГРС-3 «Кострома» Р=0,6/0,3 МПа. Проектная производительность ГРС-3 Кострома (по данным ООО «Волготранс-газ») составляет 151 тыс. м3/час. ГРС запроектирована с двумя выходами, рабочим давлением 1,2/0,6 МПа. Источником газоснабжения является магистральный газопровод Грязовец-КГМО.

Перспективной схемой газоснабжения развитие распределительных сетей в Костромском районе от данной ГРС не предусмотрено. В соответствии с данными ООО «Волготрансгаз» фактический расход газа по ГРС составляет 40 тыс.м3/час.

На 01.01.2010 г. остаются негазифицированными 3 населенных пункта: д. Турабъево, д. Иванниково, д. Пушкино. На территории пос. Минское  в зоне жилой застройки находятся  три газорегуляторных пункта, из них один ГРП и два ШРП. Протяженность сетей газопровода сельского поселения составляет 13234,7 метра, в том числе: высокого давления 2-й категории 5316м, низкого давления 7918,7м.

Выводы:

Требуется дальнейшее строительство газораспределительной сети среднего и низкого давления для обеспечения негазифицированных объектов жилищного фонда.

### 3.9.6. Связь

На территории Костромской области и Костромского района в последние годы успешно развивается мобильная (сотовая) связь. Услуги мобильной (сотовой) телефонной связи оказывают три оператора сотовой связи: ОАО «ВымпелКом» (БиЛайн), ОАО «МТС» и ОАО «Мобиком-Центр» (Мегафон). Практически вся территория района находится в зоне действия сотовых компаний. На территории района размещены вышки разных операторов сотовой связи.

На территории Минского сельского поселения установлено 4 металлических башни сотовой связи  высотой 50 м, обеспечивающая мобильную связь в населенных пунктах поселения.

В настоящее время на территории Минского сельского поселения по эфиру распространяется девять общефедеральных телевизионных программ: «ОРТ», «РТР», «ТВЦ», «НТВ», «Культура», «СТС», «REN TV», «ТНТ», «7ТВ», а также несколько местных. Кроме того имеется возможность приема спутникового телевидения.

Выводы:

Обеспечение населения телефонной, сотовой связью, а также доступом в Интернет

требует дальнейшего развития.
3.10. Анализ градостроительной ситуации

### 3.10.1. Современная планировочная организация территории

Планировочная структура Минского сельского поселения сложилась под влиянием города Костромы, граничащего с муниципальным образованием вдоль северной границы. Минское  сельское поселение, включает в себя 19 сельских населённых пунктов.

Рельеф, гидрологическая и транспортная сети во многом определили планировочную структуру поселения.

Ограничивающими факторами развития территорий населенных пунктов являются бассейн р. Волга на западе и автодорога Кострома – Красное -на -Волге.

Самый  крупный населенный пункт с. Минское располагается в центре поселения. С. Минское  является административным центром муниципального образования Минского сельского поселения. Здесь размещены ФАП, школа, детский сад, дом культуры, библиотека и почта муниципального образования.

Планировочная структура с. Минское имеет четкую сетку улиц, протрассированных в широтном и меридиональных направлениях. Для населенного пункта характерна открытая планировочная структура с квартальной застройкой.

Современная застройка представлена: малоэтажной индивидуальной застройкой (1-2 этажные деревянные и кирпичные дома); двухэтажными многоквартирными кирпичными домами; 5 этажными многоквартирными домами.

Современная застройка остальных сельских населенных пунктов, входящих в состав Минского сельского поселения, представлена малоэтажной индивидуальной застройкой – деревянные и кирпичные 1-2 этажные дома.

Основная масса садоводческих и дачных кооперативов сконцентрирована на северо-западе территории сельского поселения в прибрежной зоне. Транспортная доступность от них до областного и районного центра г. Кострома составляет 15-20 минут.

Межселитебная территория МО в настоящее время, представлена земли сельхозназначения, землями особо охраняемых территорий, землями лесного фонда, землями инженерной и транспортной инфраструктуры.

На западе, вдоль прибрежной территории р. Волга, протянулась зона периодического летнего отдыха детей и взрослых, которая представлена загородными центрами отдыха.

Производственные территории представлены несколькими площадками:

- производственные площадки ОАО «Минское». Санитарные разрывы до жилых территорий не соблюдены.

-  производственная площадка в районе п. Крутик.

Таким образом, планировочная структура территории сельского поселения неоднородна и требует дальнейшего развития и совершенствования, определяющего градостроительную стратегию формирования сельского поселения. В настоящее время она не в полной мере отвечает требованиям обеспечения взаимоувязанного территориального развития. Планировочный каркас территории имеет ярко выраженной планировочный центр, но не имеет подцентров и  второстепенных планировочных осей .

В связи с этим, проектные предложения направлены на решение главной планировочной задачи: совершенствования планировочной организации территории сельского поселения за счет ее сбалансированной пространственной организации, рационального размещения селитебных территорий и производительных сил.

### 3.10.2. Функциональное зонирование

Основным принципом архитектурно-планировочной организации территории населенного пункта является функциональное зонирование.

Функциональное зонирование территории Минского сельского поселения предусматривает упорядочение функционального зонирования в целях эффективного развития каждой зоны и улучшения проживания, основываясь на фактическом планировании территории. Зонирование территорий муниципального образования производится с соблюдением положений функционального зонирования Градостроительного кодекса РФ и МДС 30-1.99. Функциональное зонирование территорий утверждается в составе градостроительной документации, и информация о территориях регистрируется в территориальном градостроительном кадастре муниципального образования в соответствии с законодательством РФ.

При этом, Гр. К РФ предусматривает ряд категорий земель, которые не подвергаются зонированию и в отношении которых градостроительные регламенты не устанавливаются. Это земли лесного фонда, земли водного фонда, занятые водными объектами, земли запаса, земли особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения. Правовой режим использования данных категорий земель определяется федеральным законодательством: Лесной кодекс РФ, Водный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ и др.

Проектом генерального плана выделяются следующие основные функциональные зоны:

- жилая зона;

- производственная зона;

- рекреационная зона;

- зона специального назначения;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона особо охраняемых территорий.

Границы зон устанавливаются в соответствии с классификатором. Результаты территориального зонирования отображены на «Карте (схеме) функциональных зон».

Жилая зона. Жилые зоны предназначены для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям. В состав жилых зон могут включаться:

- зоны застройки малоэтажными, преимущественно индивидуальными жилыми домами (в том числе одноэтажными, мансардными, двухэтажными, сблокированными);

- зоны застройки многоквартирными жилыми домами преимущественно секционного типа;

- зоны жилой застройки иных видов.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, торговли, здравоохранения, общественного питания, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Проектом генерального плана на территории Минского сельского поселения выделены подзоны индивидуальной жилой застройки и многоквартирной жилой застройки.

Зона застройки малоэтажными, преимущественно индивидуальными жилыми домами в сельском поселении представляют застройку низкой плотности и представлена в основном индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками и малоэтажными домами блокированного и коттеджного типа.

В данной зоне допускается возведение отдельно стоящих жилых домов усадебного типа; блокированных жилых домов; магазинов с торговой площадью до 40 кв. м, кроме специализированных магазинов строительных материалов и магазинов с наличием в них взрывоопасных веществ и материалов.

Для этой подзоны предусмотрены следующие виды разрешенного использования объектов недвижимости. Разрешается использование недвижимости для надомных видов деятельности в соответствии с санитарными и противопожарными нормами; устройства садов, огородов; постройки бань, саун, при условии канализирования стоков; размещение сооружений, связанных с выращиванием цветов, фруктов, овощей, парников, теплиц, оранжерей и т.д., хозяйственных построек.

Для жилых домов усадебного типа разрешаются встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более двух транспортных средств на одном земельном участке. На земельном участке, занятом блокированными жилыми домами, разрешается возведение встроенных или отдельно стоящих гаражей, открытых стоянок на одно транспортное средство. Разрешено размещать устройства и строения для содержания мелкого домашнего скота.

К числу условно разрешенных видов использования недвижимости, т.е. требующих специального согласования, относятся виды использования объектов недвижимости, имеющих параметры более и менее указанных в требованиях к застройке. Например, размещение детских садов, иных объектов дошкольного воспитания; начальных и средних школ; объектов, связанных с отправлением культа, предприятий общественного питания, кабинетов практикующих врачей, центров народной и традиционной медицины, помещений для занятий спортом, библиотек, аптек, небольших гостиниц, пансионатов, почтовых отделений, телефона, телеграфа.

Зона застройки многоквартирными жилыми домами, преимущественно секционного типа (2-5 этажей). Представляет застройку средней и высокой плотности и представлена в основном многоквартирными жилыми домами секционного и блокированного типа, расположенными в с. Минское

В ней разрешена постройка жилых домов усадебного типа; блокированных жилых домов; многоквартирных жилых домов не выше 4-х этажей; библиотек; аптек с торговой площадью до 20 кв.м; магазинов с торговой площадью до 60 кв.м. В ней могут размещаться детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; школы начальные и средние; предприятия общественного питания с количеством посадочных мест до 16; кабинеты практикующих врачей, центры народной и традиционной медицины; парикмахерские.

В зоне могут находиться сады, огороды, размещаться бани, сауны при условии канализования стоков; возводиться сооружения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, овощей, - парники, теплицы, оранжереи и т.д. Допускается строительство хозяйственных построек для жилых домов усадебного типа - встроенных или отдельно стоящих гаражей, а также открытых стоянок, но не более чем на два транспортных средства на один земельный участок. Для блокированных жилых домов из расчета на одну квартиру - встроенных или отдельно стоящих гаражей, а также открытых стоянок, но не более чем на одно транспортное средство на один земельный участок. Для многоквартирных жилых домов допускаются встроенные, подземные или полузаглубленные гаражи или стоянки из расчета не более чем одно место парковки на одну квартиру, а также открытые стоянки для временного хранения автотранспорта согласно строительным нормам и правилам.

К числу условно разрешенных видов использования объектов недвижимости, т.е. требующих специального согласования, относятся виды использования, имеющие параметры более и менее указанных в требованиях к застройке. В этой зоне размещаются жилые дома, магазины и другие объекты обслуживания, прилавки и киоски для мелкорозничной торговли, объекты, связанные с отправлением культа, клубные помещения многоцелевого специализированного назначения, помещения для занятий спортом, почтовые отделения, телефон, телеграф, временные сооружения для мелкорозничной торговли, парикмахерские.

Общественно-деловая зона. Содержание градостроительных регламентов для общественно-деловых зон отражено в Методических рекомендациях по разработке схем зонирования территории городов (МДС 30-1.99), одобренных Научно-техническим Советом Госстроя России от 10 июня 1999 г. Указания предусматривают, что общественно-деловая зона может подразделяться на несколько видов, например:

1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения;

2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения и др.

Однако в связи с тем, что сельские поселения содержат, как правило, ограниченный набор объектов соцкультбыта проектом генерального плана предлагается выделить единую общественно-деловую зону. Ее назначением является размещение объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового назначения, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В этой зоне допускается размещать: жилые дома; гостиницы, не нарушающие требований к застройке земельных участков жилой зоны, клубные помещения многоцелевого и специализированного назначения; библиотеки; объекты, связанные с отправлением культа; спортзалы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы, не нарушающие требований к застройке земельных участков жилой зоны, спортплощадки, теннисные корты; магазины; предприятия общественного питания: столовые, кафе, бары; пошивочные ателье, ювелирные мастерские, ремонтные мастерские бытовой техники, пекарни с магазинами по продаже готовой продукции, приемные пункты прачечной и химчистки; почта, телефон, телеграф; аптеки; кабинеты практикующих врачей, центры народной медицины, восстановительные центры; научные, проектные и конструкторские организации, агентства; отделения банков.

Неосновными и сопутствующими видами использования недвижимости являются сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств. Условно разрешенными видами использования считаются виды использования недвижимости, превышающие требования к застройке: размещение крупных предприятий обслуживания, требующих автостоянок более чем на 10 автомобилей; гаражей и стоянок для постоянного хранения транспортных средств; предприятий по обслуживанию транспортных средств.

Общественно-деловая зона в Минском сельском поселении сформирована в с. Минское.

Производственные зоны. Пункт 7 ст. 35 ГрК РФ определил состав производственных зон:

1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

2) промышленные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

3) зоны инженерно-транспортной инфраструктуры и др.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Типы производственных зон устанавливаются в зависимости от предусматриваемых видов использования, ограничений на использование территорий и характера застройки каждой конкретной зоны.

Проектом генерального плана в составе производственной зоны выделены:

- коммунально-складская зона,

- зона транспортной инфраструктуры,

- промышленная зона,

- зона объектов инженерно-технической инфраструктуры.

Территория промышленной зоны используется для размещения предприятий V - I класса вредности; сооружений для постоянного и временного хранения транспортных средств, обслуживающих промышленные предприятия; предприятий по обслуживанию транспортных средств.

В Минском сельском поселении в данный момент основной отраслью производства является сельскохозяйственная промышленность.

Производственная зона сельского поселения сформирована на нескольких площадках – в основном к северо-востоку от с. Минское.

Коммунально-складская зона. В этой зоне разрешены следующие виды использования недвижимости: предприятия коммунального хозяйства, склады, базы, предприятия V класса вредности; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств.

Коммунально-складская зона на территории сельского поселения сформирована слабо. Объекты коммунально-складской зоны производственных предприятий находятся на территории самих предприятий. Для жителей секционных домов с. Минское  хозяйственные постройки для скота и гаражи расположены в пределах селитебной территории, внутри кварталов, во дворах.

В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунальных и складских объектов не допускается размещение жилых домов, дошкольных общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, учреждений отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, садоводческих, дачных и огороднических кооперативов, а также производство сельскохозяйственной продукции.

На схеме «Карта (схема) ограничения использования территории» Минского сельского поселения показаны планировочные ограничения от промышленных объектов и объектов классифицированных в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов».

Зоны транспортной инфраструктуры. Зона транспортной инфраструктуры устанавливается с учетом вида и параметров размещаемых сооружений и коммуникаций, а также ограничений на использование соответствующих территорий с учетом обеспечения мер по предотвращению вредного воздействия их на среду жизнедеятельности.

На территории Минского сельского поселения зона транспортной инфраструктуры представлена сетевой структурой автомобильного транспорта: автомобильные дороги регионального и местного значения, искусственные сооружения на них, предприятиями придорожного сервиса, расположенными вне населенных пунктов.

Вдоль автомагистрали допускается размещение мотелей для легкового и грузового автотранспорта; сооружений для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятий по обслуживанию транспортных средств; предприятий общественного питания; магазинов. Такого рода деятельность относится к числу разрешенных видов использования недвижимости.

Неосновным и сопутствующим видом использования является размещение сооружений для постоянного и временного хранения транспортных средств.

Требуется специальное согласование для осуществления видов использования недвижимости, нарушающих требования к застройке земельных участков, предоставляемых организациям автомобильного транспорта, а также к земельным участкам для размещения различных защитных инженерных сооружений и зеленых полос.

Зона объектов инженерно-технической инфраструктуры представлена структурой инженерных сетей и сооружений:

- водоснабжения (водозаборные сооружения, водозаборы), охранные зоны I пояса;

- канализация (очистные сооружения, санитарно-защитные зоны от очистных сооружений);

- газоснабжение (газопроводы, ГРС, ГРП и охранные зоны от них);

- электроснабжение (коридоры охранных зон воздушных линий электропередач 510 -10 кВ, ПС, РП и ТП);

- теплоснабжение (котельные и санзоны от них).

Информация об объектах, составляющих зону объектов инженерно-технической инфраструктуры см. в разделе 3.9.

Рекреационная зона. Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения, улучшения экологической обстановки поселений и включают парки, городские сады, скверы, городские леса, лесопарки, озелененные территории общего пользования, пляжи, водоемы и иные объекты, используемые в рекреационных целях.

Проектом генерального плана Минского сельского поселения в составе рекреационной зоны выделены:

- зона открытых пространств;

- зона природных ландшафтов;

- зона отдыха.

В состав зоны открытых пространств включаются прибрежные территории рек, водохранилищ и прудов, активно используемые населением для отдыха. Территория этой зоны может использоваться для устройства пляжей, спортивных и игровых площадок, аттракционов, летних театров, концертных площадок. В качестве основных и сопутствующих видов использования недвижимости допускается размещение мемориалов, автостоянок; вспомогательных сооружений, связанных с организацией отдыха (администрация, кассы, пункты проката,  малые архитектурные формы и т.д.).

Условно разрешенными видами использования объектов недвижимости, которые требуют специального согласования, являются устройство кафе, баров, закусочных; объектов, связанных с отправлением культа, и общественные туалеты.

В зону природных ландшафтов входят парки, рощи, лесопарки, зеленые зоны. Цель организации зоны: сохранение ценных природных особенностей и ландшафтов и одновременное стимулирование создания условий для пассивного отдыха населения поселения при условии, что планируемые мероприятия будут осуществляться с минимальным воздействием на уязвимые элементы окружающей среды.

К разрешенным видам использования недвижимости относятся организация лесопарков; спортивных и игровых площадок, лыжных трасс, велосипедных и беговых дорожек и т.д. К неосновным и сопутствующим видам - устройство открытых стоянок для временного хранения транспортных средств; вспомогательных сооружений, связанных с организацией отдыха (беседки, скамейки и другие малые архитектурные формы).

Условно разрешенными видами использования недвижимости, т.е. требующими специального согласования, являются размещение гостиниц, мотелей, кемпингов, туристских центров, профилакториев, санаториев; больниц, госпиталей общего типа, интернатов для престарелых, кафе, баров, закусочных и других учреждений общественного питания, мест для пикников, общественных туалетов.

Зона отдыха поселений формируются на базе озелененных территорий общего пользования, природных и искусственных водоемов, рек, а также на территории эпизодического отдыха. Они располагаются в пределах доступности на общественном транспорте не более 1,5 часа.

Назначение этой зоны состоит в создании условий для полноценного отдыха населения. Строительство разрешается только в том случае, когда в результате создания объекта обслуживания оказывается минимальное воздействие на окружающую среду и создаются привлекательные места для отдыхающих. Однако в этом случае должна быть обеспечена сохранность характерных природных особенностей данной территории.

Территория зоны используется под спортивные и игровые площадки; объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, лесопарки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные.

В качестве неосновных видов использования допускаются сооружение открытых стоянок для временного хранения транспортных средств; вспомогательных сооружений, связанных с организацией отдыха (кабинки для переодевания, беседки и другие малые архитектурные формы); общественных туалетов, предприятий общественного питания (столовые, кафе, рестораны национальной кухни, бары и др.); помещений и учреждений культурно-массового обслуживания и развлечений (универсальный зал, танцевальные залы, кинотеатры, библиотеки и др.).

Зоны сельскохозяйственного использования. В состав зон сельскохозяйственного использования включаются земли, непосредственно используемые для ведения сельского хозяйства и занятые объектами сельскохозяйственного назначения, находящиеся непосредственно на территории поселения. Земли этих зон обычно являются резервом для расширения поселений и используются для целей сельского хозяйства до момента их изъятия под застройку или иных необходимых для развития поселения нужд.

Проектом генерального плана выделены:

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.

Зоны сельскохозяйственного использования - это земли, предоставленные для нужд сельского хозяйства. Территория  зоны может использоваться как сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, виноградники, огороды, сенокосы, пастбища, залежи), под лесополосы, внутрихозяйственные дороги, коммуникации. На них могут находиться леса, многолетние насаждения, болота, замкнутые водоемы, здания, строения, сооружения, необходимые для функционирования сельского хозяйства, в том числе сельскохозяйственные предприятия, опытно-производственные, учебные, учебно-опытные и учебно-производственные хозяйства, научно-исследовательские учреждения, образовательные учреждения высшего профессионального, среднего профессионального и начального профессионального образования сельскохозяйственного профиля и общеобразовательные учреждения для сельскохозяйственного производства, научно-исследовательских и учебных целей.

Неосновным и сопутствующим видами использования объектов недвижимости является размещение на этих территориях инженерных коммуникаций и транспортных сооружений и устройств. Земельные участки, находящиеся в пределах этих зон, могут предоставляться гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства (садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота), а также несельскохозяйственным и религиозным организациям для ведения сельского хозяйства.

К числу условно разрешенных видов использования недвижимости относятся использование этих земель под карьеры, размещение перерабатывающих предприятий, складов, рынков, магазинов, стоянок транспортных средств (терминалы), превышающие разрешенные размеры; почтовых отделений, телефона, телеграфа; временных сооружений мелкорозничной торговли и других сооружений.

Территории зон сельскохозяйственного использования могут использоваться в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида и перевода в другие категории, в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом.

Зона садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан. Ее назначение состоит в том, что она выделяется для выращивания сельскохозяйственных культур  и отдыха населения с ориентацией на постепенное преобразование данной зоны в жилую зону. Разрешенными видами использования недвижимости на территории этой зоны является строительство отдельно стоящих жилых домов усадебного типа; дач; магазинов товаров первой необходимости торговой площадью до 40 кв.м. Территория может использоваться под сады, огороды; устройства водозабора; сооружения противопожарных водоемов.

Неосновными и сопутствующими видами использования являются использование объектов недвижимости для надомных видов деятельности в соответствии с санитарными и противопожарными нормами; возведение бань, саун; сооружений, связанных с выращиванием цветов, фруктов, овощей (парников, теплиц, оранжерей); хозяйственных построек; встроенных или отдельно стоящих гаражей, а также открытых стоянок, но не более чем одно транспортное средство на один участок; административных помещений, связанных с обслуживанием зон дач.

Требуется специальное согласование для размещения магазинов, площадь которых превышает разрешенные размеры; почтовых отделений, телефона, телеграфа, а также временных сооружений мелкорозничной торговли.

Зоны специального назначения. В зонах специального назначения разрешаются захоронения; размещаются кладбища, крематории, скотомогильники, свалки бытовых отходов и иные объекты, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также объекты, создание и использование которых невозможно без установления специальных нормативов и правил.

В качестве неосновных и сопутствующих видов использования недвижимости в зонах специального назначения размещаются культовые сооружения, объекты эксплуатации кладбищ, иные вспомогательные производства и административные объекты, связанные с функционированием кладбищ; зеленые насаждения; инженерные коммуникации. В качестве условно разрешенных видов использования допускается сооружение мусороперерабатывающих и мусоросжигательных заводов, полигонов захоронения неутилизируемых производственных отходов и другие объекты.

Правовой режим земельных участков, занятых кладбищами, определен в Федеральном законе от 12 января 1996 г. N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" (ред. от 25.11.2009).

Порядок обращения и размещения разного рода отходов регулируется Федеральным законом от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления". Закон предусматривает (ст. 10) требования к проектированию, строительству, реконструкции, консервации и ликвидации предприятий, зданий, строений, сооружений и иных объектов.

Скотомогильники,  санкционированные свалки и кладбища  на территории сельского поселения отсутствуют. Захоронение жителей Минского сельского поселения осуществляется на кладбище в д. Поддубное расположенного на расстоянии 3км от с. Минского.

Зона особо охраняемых территорий.  В зону особо охраняемых территорий могут включаются  земельные участки имеющие  особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.

### 3.10.3. Зоны с особым режимом использования (ограничения)

Зоны с особыми условиями использования территорий – это, ареалы ограничений градостроительной деятельности. По факту наличия норм ч. 5 ст. 36 ФЗ-190 (Градостроительный кодекс Российской Федерации), ст. 15 ФЗ-191 (О введение в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации), закона Костромской области от 28 мая 2007 года N 150-4-ЗКО "О документах территориального планирования муниципальных образований Костромской области" и  п. 10  ст. 7 гл. 3 Постановления Администрации Костромской области от 15.01.2008 N 11-а "Об утверждении состава и содержания карт (схем), входящих в состав документов территориального планирования муниципальных образований Костромской области, и состава и содержания карт (схем), входящих в состав обосновывающих материалов проектов документов территориального планирования муниципальных образований Костромской области" существует положение регулирования градостроительной деятельности в пределах зон с особыми условиями использования территорий.

На схеме ограничений использования территорий отображаются устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального района границы зон с особыми условиями использования территорий:

охранные зоны,

санитарно-защитные зоны,

зоны охраны объектов культурного наследия,

водоохранные зоны, защитные прибрежные полосы,

зоны охраны источников питьевого водоснабжения,

зоны охраняемых объектов,

иные зоны с особыми условиями использования территорий,

границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий.

По назначению и способам установления границ и ограничений следует выделить две разновидности зон с особыми условиями использования территории:

- зоны, границы и ограничения, в пределах которых могут устанавливаться без подготовки или с подготовкой специальных проектов на основании технических регламентов. Это санитарно-защитные, водоохранные и иные зоны, установление которых связано с обеспечением безопасности;

- зоны, границы и ограничения в пределах которых могут устанавливаться только путем подготовки специальных проектов. Это зоны охраны объектов культурного наследия, установление которых не связано с обеспечением безопасности, понимаемой в терминах федерального закона «О техническом регулировании».

Установление ограничений посредством санитарно-защитных и водоохранных зон имеет свои особенности. В настоящее время регионы и города РФ в результате сложившейся ситуации обречены на двухэтапную технологию установления санитарно-защитных и водоохранных зон – первоначально без проектов (на основе классификации объектов), а потом - посредством проектов. Обоснованием данной технологии может быть только одно – невозможность сразу и окончательно определить границы распространения соответствующих ограничений.

Положение о необходимости наличия «запаса» при первоначальном установлении санитарно-защитных зон, который может быть уменьшен в последующем путем подготовки соответствующих проектов, следует считать базовым принципом функционирования «института санитарно-защитных зон».

Градостроительное (правовое) зонирование создает правовые предпосылки для формирования экономических мотиваций, побуждающих к преобразованиям сложившегося землепользования в сторону его улучшения, в том числе, путем перепрофилирования и перебазирования вредных производств из центральных и срединных зон населенных пунктов.

Границы территорий, на которые распространяются градостроительные ограничения, действующие на территории сельского поселения отображены на «Карте (схеме) ограничений использования территорий (схема 4)».

Размер водоохранных зон и прибрежных защитных полос установлен в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ (табл.45).

Таблица 45. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

| № п/п | Водоток | Длина реки в пределах области, км | Водоохран ная зона (ВЗ), м | Прибрежная защитная полоса (ПЗП), м | Береговая полоса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горьковское водохранилище (р. Волга) | 87 | 300 | 200 | 20 |
| 2 | р. Сендега | 26,8 | 100 | 30-50 | 20 |

Для остальных рек и ручьев протяженностью менее 10 километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 километров, составляет 5 метров.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Проект водоохранной зоны и прибрежных защитных полос для водотоков и водоемов в пределах исследуемой территории не разработан. Соответственно, расчетные границы водоохранной зоны и прибрежных защитных полос не определены.

Охранные зоны ЛЭП. В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы. Их размер установлен согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (табл. 46).

Таблица 46. Границы установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 – 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150, 220 | 25 |
| 300, 500, +/-400 | 30 |
| 750,+/-750 | 40 |
| 1150 | 55 |

Для исключения возможности повреждения магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны:

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов;

- вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 м с каждой стороны;

-вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 м во все стороны;

- вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 м во все стороны.

Охранные зоны систем газоснабжения:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.

Охранные зоны геодезических пунктов. Согласно «Положения об охранных зонах и охране геодезических пунктов на территории Российской Федерации», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.96 №1170 охранной зоной геодезического пункта является земельный участок, на котором расположен геодезический пункт, и полоса земли шириной 1 метр, примыкающая с внешней стороны к границе пункта.

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) 75 метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) 50 метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) 25 метров - для автомобильных дорог пятой категории;

4)100 метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

5) 150 метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

Границы зон санитарной охраны источников водоснабжения устанавливаются согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 N 10 "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02".

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Для водозаборов при искусственном пополнении запасов подземных вод граница первого пояса устанавливается как для подземного недостаточно защищенного источника водоснабжения на расстоянии не менее 50 м от водозабора и не менее 100 м от инфильтрационных сооружений (бассейнов, каналов и др.).

Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается, с учетом конкретных условий, в следующих пределах:

а) для водотоков:

- вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;

- вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;

- по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне - осенней межени;

- в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне - осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м;

б) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне - осенней межени.

Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с методиками гидрогеологических расчетов.

Границы второго пояса ЗСО водотоков (реки, канала) и водоемов (водохранилища, озера) определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3 - 5 километров, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

Ширину санитарно - защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В целом территория Минского сельского поселения благоприятна для градостроительного освоения. На этапе выбора площадки под строительство необходимы инженерно-геологические изыскания с целью уточнения геоморфологических и гидрогеологических условий, состава, состояния и свойств грунтов, геологических и инженерно-геологических процессов, а также составления прогноза возможных изменений инженерно-геологических условий в сфере взаимодействия проектируемых объектов с геологической средой с целью получения необходимых и достаточных материалов для обоснования проектной подготовки строительства, в том числе мероприятий инженерной защиты объекта строительства и охраны окружающей среды.

# 4. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию

## 4.1. Прогноз численности населения

Анализ численности населения является одной из важных проблем социально-экономического развития административно-территориальных образований и населенных  мест.

Резервы улучшения демографической ситуации в  Минском поселении заключаются в улучшении репродуктивного здоровья населения, повышении уровня рождаемости, сокращении потерь населения в результате преждевременной смертности (особенно в трудоспособном возрасте), проведением миграционной политики, нацеленной на максимальное привлечение трудовых ресурсов, общим улучшением социально-экономического положения населения

Все названные выше факторы необходимо учитывать при расчете перспективной численности населения.

Для расчета проектом использованы следующие материалы:

- сведения о численности населения поселения Минское  по состоянию на 1 января 2010 года (выдано Администрацией Минского сельского поселения).

По состоянию на 01.01.2010 года численность населения Минского сельского поселения составляла 2567 человек.

Для расчёта проектной численности населения Минского сельского поселения используем статистический метод учета естественного и механического прироста. Расчёт производится по формуле:

Нт = Нф (1+Р/100)т ,     где

Нт – расчетная численность населения через Т лет, чел.;

Нф – фактическая численность населения, чел.;

Р – среднегодовой прирост населения, %

Т – расчетный срок в годах.

Расчёт проектной численности населения Минского сельского поселения проводим с использованием среднего коэффициента ежегодного прироста, равного  1,4% в год.

Для расчёта проектной численности населения был использован статистический метод учета естественного и механического прироста.

Методика расчета

Таблица  №47

| Год | Численность постоянного населения на 1 января, чел. | Динамика изменения численности населения, чел. | Темп прироста (+), убыли (-) численности населения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Среднее значение | 2399 2402 2396 2425 2436 2567 | - +30 - 6 +29 +11 +131 +39 | + 1,2 - 0,25 + 0,83 + 0,45 + 5,1 +1,4 |

Вариант прогноза численности населения (метод экстраполяции)

Численность населения МО Минского сельского поселения на первую очередь строительства  2015 г. составит:

S5=2567*(1+1,4/100)5= 2787чел.

Проектное население на расчетный срок 2030 г. составит:

S20=2567*(1+1,4/100)20=  4030чел.

Результаты расчета показывают перспективную численность населения  Минского поселения  на конец 2030 г. порядка 4030 человек. Прирост численности населения к 2030г. составит 1463 человек или 487 семьи при коэффициенте семейности равного 3. В том числе на первую очередь строительства численность постоянного населения составит 2787 чел.,  прирост составит 220 человек или 73семьи.

В качестве базовых при дальнейших расчетах производных технико-экономических показателей Генерального плана используются эти прогнозные показатели.

На основании материалов «Областной целевой программы (ОЦП) по улучшению демографической ситуации в Костромской области на 2008-2010 годы», принятой Законом Костромской области от 20.12.2007г. и отчетов Костромаоблстата по показателям рождаемости, смертности, естественного и механического движения населения за 1 полугодие 2008 года делается осторожный прогноз об улучшении основных демографических показателей.

Основные направления демографического развития:

1. В целом ожидается стабилизация численности постоянного населения Минского сельского поселения. В разрезе населенных пунктов предполагается разнонаправленная динамика. Так, например, предполагается увеличение численности в сверхмалых населенных пунктах поселения за счет механического прироста из г.Кострома.

2. Предполагается улучшение показателей рождаемости на 1000 женщин фертильного возраста, а также некоторое снижение показателей смертности на 1000 жителей (сокращение младенческой и общей смертности за счет улучшения качества медицинского обслуживания населения и проявившейся в последние 2-3 года тенденции на сокращение показателей смертности населения). Увеличение общей численности населения в некоторых населенных пунктах поселения прогнозируется за счет механического прироста.

4. Планируется создание новых рабочих мест в  населенном пункте – Колос, м. Козловы горы, д. Турабьево, п. Крутик , связанное с развитием сферы рекреационного обслуживания,   развитием придорожного сервиса в связи со строительством автомобильного моста через р.Волга и окружной дороги с южной стороны г.Кострома. В реальном секторе экономики планируется увеличение рабочих мест в сфере строительства, сохранение занятости на системообразующем сельскохозяйственном предприятии (ОАО «Минское»).

Таблица 48. Динамика численности населения по данным администрации  МО СП Минское  на 01.01.2010г.

| № | Населенный пункт |  | Численность населения, чел |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005 |  | 2006г. | 2007 | 2008г. | 2009г. | 2010г. |  |
| 1 | д. Горинское | 1 |  | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 |  |
| 2 | д. Жужелино | 19 |  | 20 | 21 | 27 | 2 | 27 |  |
| 3 | д. Зубино | 17 |  | 19 | 17 | 16 | 20 | 24 |  |
| 4 | д. Иванниково | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 |  |
| 5 | д. Катино | 18 |  | 17 | 19 | 18 | 24 | 42 |  |
| 6 | м. Козловы горы | 160 |  | 162 | 146 | 139 | 138 | 143 |  |
| 7 | м. Колос | 92 |  | 88 | 89 | 92 | 89 | 89 |  |
| 8 | п. Крутик | 114 |  | 105 | 100 | 106 | 103 | 143 |  |
| 9 | д. Куликово | 58 |  | 55 | 54 | 60 | 56 | 60 |  |
| 10 | с. Минское | 1750 |  | 1750 | 1755 | 1759 | 1757 | 1829 |  |
| 11 | д.Нажерво | 41 |  | 39 | 40 | 45 | 56 | 62 |  |
| 12 | д. Подолец | 41 |  | 52 | 47 | 42 | 52 | 63 |  |
| 13 | д. Рубодолино | 13 |  | 14 | 20 | 21 | 23 | 28 |  |
| 14 | д. Становщиково | 25 |  | 25 | 30 | 36 | 27 | 21 |  |
| 15 | д. Турабьево | 26 |  | 28 | 27 | 29 | 28 | 24 |  |
| 16 | д.Юрьево | 20 |  | 21 | 22 | 25 | 23 | 25 |  |
| 17 | д. Залесье | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 18 | д. Пушкино | - |  | - | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 19 | д. Новинки | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  | ИТОГО | 2399 |  | 2402 | 2396 | 2425 | 2436 | 2567 |  |

Увеличение население с 2005 по 2010 год произошло в  12 населенных пунктах. В остальных населенных пунктах уменьшилось незначительно.

На 01.01.2010г. один населенный пункт имеют численность более 1000 человек -это с. Минское, два населенных пункта более 100 человек - п.Крутик и м.Козловы Горы,  три населенных пунктов более 50 человек - д. Подолец, д.Нажерово, м.Колос.

Остальные населенные пункты население составляет менее 50 человек.

Принимая во внимание, что населенные пункты с численностью населения до 50чел. в силу своих демографических особенностей (дети составляют до 4,2 %) не могут расти за счет воспроизводства населения, то следует в перспективе ожидать их дальнейшего разукрупнения, а в последствии и ликвидации. Учитывая, что таких населенных пунктов (до 50чел.) в поселении 52,6 %, необходимо проведение политики, направленной на поддержание этих населенных пунктов и обеспечения их жителям необходимых условий проживания.

В проекте проведен графический анализ численности населенных пунктов во взаимосвязи с численностью населения в трудоспособном возрасте.    (Диаграмма 1).

Анализ позволяет сделать вывод,  что большинство населенных пунктов имеет около 50 % трудоспособное населения, это указывает на  перспективное  развития населенных пунктов, при обеспечении населения сферой приложения труда.

Диаграмма 1                    Численность населения, в том числе  в трудоспособном возрасте на 01.01.2010г.

## 4.2. Основные направления социально-экономического развития

Главная цель развития населенных мест - последовательное повышение качества жизни проживающего здесь населения, укрепление его конкурентных возможностей.  Достижение этой цели обеспечивается выполнением ряда первоочередных задач. К ним относятся:

- обеспечение устойчивого экономического роста;

- повышение реальных доходов населения;

- увеличение объемов инвестиций в экономику;

- улучшение качества услуг социальной сферы;

- улучшение состояния окружающей природной среды.

Социально-экономическую концепцию Генерального плана формирует идея обеспечения устойчивого развития Минского сельского поселения – муниципального образования с благоприятной средой проживания для населения.

Концепция устойчивого развития Минского сельского поселения основана на положении эволюции отмечаемых в социально-экономическом развитии процессов. При этом предполагается, что органами власти управления и Костромского муниципального района  и Минского  сельского поселения осуществляются мероприятия по стимулированию положительных тенденций и сглаживанию последствий явлений, воспринимаемых как негативные.

Предопределяющими факторами развития являются экономико-географическое положение, а также административный статус поселения, являющееся пригородным по отношению к областному центру, непосредственно примыкающее к г.Кострома с юго-восточной стороны, привлекательной для проживания с точки зрения природно-экологических условий. Само образование Костромского муниципального района  вокруг г.Кострома определили место его поселений и населенных пунктов в составе Костромской агломерации, характер его многочисленных взаимосвязей (организационно-управленческих, финансово-экономических, транспортных, демографических, технологических, экологических, природно-географических,  культурных и т.д.).

В соответствии с материалами Схемы территориального планирования Костромской области и Костромского района  с. Минское  отнесено к наиболее крупным населенным пунктам Костромской области и Костромского района.. В настоящее время экономическая основа Минского сельского поселения – агропромышленный комплекс и сфера учреждений рекреационного назначения.  При этом сохраняются благоприятные условия для их развития.

Анализ территориального развития Минского сельского поселения демонстрирует определенную общность в направлениях развития входящих в него населенных пунктов. Сложившаяся ранее система расселения Минского сельского поселения в значительной степени сохранилась и продолжает развиваться вдоль р.Волга. Большинство населенных пунктов поселения относятся к категории наиболее мелких. Исключение составляют  только с. Минское.

В случае реализации инвестиционного проекта строительства автомобильного моста и окружной автомагистрали вокруг г.Кострома, система расселения Минского сельского поселения может утратить свою внутреннюю самоорганизацию. Ее северная часть (до окружной дороги) полностью попадает в зону градостроительного влияния областного центра г.Кострома.

На весь период генерального плана просматривается дальнейшее сближение в градостроительном развитии всей территории  Минского поселения с г.Кострома. Это свидетельствует о развитии принципиально нового этапа – все более урбанистическом взаимодействии населенных пунктов юга Костромской агломерации с областным центром, что требует определенной корректировки  градостроительной политики Минского сельского поселения.

Генеральным планом предлагается продолжить формирование общественно-деловой зоны и зоны жилой  застройки в с. Минское, отвечающих современным требованиям. Это потребует модернизации его инженерной инфраструктуры и технологического объединения с Костромскими городскими инженерными сетями.

Предполагается  динамичная трансформация существующих садоводческих товариществ в места размещения второго жилья костромичей с повышением его качества до среднеценового сегмента. Остро встанет проблема переквалификации и привлечения кадров.

Прогнозируемый рост уровня автомобилизации населения (до 330 автомобилей на 1000 жителей в поселении к 2025 году) при наблюдаемом развитии сети автомобильных дорог стимулирует и без того высокую мобильность и маятниковую трудовую миграцию населения поселения (свыше 30% экономически активного населения), которая, как ожидается, будет способствовать повышению уровня оплаты труда, снижению уровня скрытой безработицы, изменению структуры занятости, положительно повлияет на производственные отношения, в т.ч. потребует от работодателей улучшения условий и оплаты труда.

Дальнейшее экономическое и градостроительное развитие Минского сельского поселения, как и всей южной части Костромского муниципального района, будет в значительной мере определяться состоянием транзитной автодороги, обеспечивающий выход на северные территории от г. Костромы.

Минское сельское поселение, по мнению разработчиков проекта, еще недостаточно полно использует выгоды своего расположения, связанного с р. Волга. Дополнительный импульс развитию поселения может дать использование ее рекреационных ресурсов – реконструкция и строительство новых оздоровительных комплексов, освоение прибрежных территорий левобережья р.Волга под секционное и малоэтажное жилищное строительство в районе предлагаемого моста через р. Волга в  д.  Турабьево, д. Нажерово.

Ожидается ускоренное развитие отрасли предоставления рекреационных и санаторно-курортных услуг, увеличения доли этой отрасли в экономике Минского сельского поселения. Для этого мероприятиями генерального плана предлагается определить зону рекреации поселения (см. Схему генерального плана). Планируется организация базы отдыха вблизи д. Иванниково на месте бывшего детского лагеря площадью 6га.

Анализ социальной и экономической обстановки в районе позволяет выявить приоритетные направления инвестирования, в которых район наиболее заинтересован в настоящее время и над которыми предстоит серьёзно работать. Это, прежде всего:

1. Развитие свободных площадей действующих промышленных предприятий.

2. Освоение промышленных площадок обанкроченных предприятий.

Предлагается инвестиционная площадка в районе п. Крутик, земельный участок площадью 14,0га. Удаленность от г. Костромы 10км.. Участок площадью 14,0га необходимо перевести из земель запаса в земли промышленности.

3. Создание условий для повышения рентабельности сельскохозяйственного производства и переработки продукции.

4. Развитие индустрии малоэтажного жилищного строительства.

5. Инвестирование в коммунальные объекты тепло- и водоснабжения.

6. Плановое расширение наиболее привлекательных поселков многоэтажными домами.

7. Создание сети логистических терминалов вблизи федеральных трасс.

8. Развитие сферы услуг и развлечений, в том числе зон отдыха и спорта.

9. Развитие пригородного гостиничного бизнеса.

10. Развитие рекреационного и санаторно-курортного бизнеса.

Кроме того, необходимо активно реализовывать и другие важные механизмы развития, такие как:

- финансово-бюджетная и налоговая политика;

- грамотное управление муниципальной собственностью;

- реализация приоритетных национальных проектов;

- территориальное планирование и зонирование социально-экономического пространства района.

Инвестиционная и инновационная политика, как один из механизмов развития предполагает:

- создание системы государственной поддержки инвестиционных процессов, в том числе и на муниципальном уровне;

- формирование инвестиционных площадок с соответствующей инфраструктурой для образования промышленных округов;

- обеспечение информационной открытости инвестиционного процесса через проведение конкурсов инвестиционных проектов; информирование деловых кругов, зарубежных партнёров о деятельности органов местного самоуправления в сфере привлечения инвестиций;

- формирование благоприятного инвестиционного имиджа Костромского района  на областном, федеральном и международном уровне; участие в крупных экономических форумах и выставках.

Осуществление данных мероприятий позволит достичь динамичного развития экономики Костромского муниципального района и Минского сельского поселения.

Таблица 49. Перечень мероприятий программы социально-экономического развития Костромской области на 2010-2013 гг.

| №№ п./п. | Наименование мероприятия | Срок проведения, год | Планируемые объемы финансирования, млн. руб. |  |  |  |  | Источники финансирования, млн. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Внебюдж. источники |
|  |  |  | всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |  |  |
| 1 | Строительство и реконструкция производственных объектов АПК | 2010-2013 | 664 | 301 | 303 | 30 | 30 | 0,9 | 0,9 |  | 662,2 |
| 2 | Приобретение техники и оборудования предприятиями АПК | 2010-2013 | 542 | 143 | 133 | 133 | 133 |  | 2,5 |  | 539,5 |
| 3 | Покупка племенного скота | 2010-2013 | 15 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 15 |
| 4 | Приобретение школьных автобусов для подвоза учащихся | 2010-2013 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 5 |  |
| 5 | Проведение геологоразведочных работ и добыча суглинков участка «Задубье» (ООО «Воскресение») | 2010 | 2,3 | 2,3 |  |  |  |  |  |  | 2,3 |
| 6 | Строительство свиноводческого комплекса «Шувалово-3» (ЗАО «Шувалово») | 2010 | 180,8 | 180,8 |  |  |  |  |  |  | 180,8 |
| 7 | Развитие крестьянского фермерского хозяйства. Глава – Буравлев Виктор Александрович | 2010 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 8 | Развитие деревообрабатывающего производства ИП Горохов Сергей Жоржевич | 2010-2012 | 4,5 | 1,5 | 2,5 | 0,5 |  |  |  |  | 4,5 |
| 9 | Увеличение объемов добычи торфа (ООО «Костромарегионторф») | 2010-2012 | 60 | 52 | 4 | 4 |  |  |  |  | 60 |
| 10 | Развитие деятельности по производству питьевой воды. (ООО «Светлояр») | 2010- 2012 | 22,9 | 11,5 | 11,4 |  |  |  |  |  | 22,9 |
| 11 | Развитие предприятия (ООО «Сандогора») | 2010- 2013 | 88,6 | 22 | 22,6 | 22 | 22 |  |  |  | 88,6 |
| 12 | Пользование недрами с целью геологического изучения с попутной добычей песчаного материала участка «Медениковский» (ООО «Альянс-Неруд») | 2010 | 0,4 | 0,4 |  |  |  |  |  |  | 0,4 |
| 13 | Строительство индивидуальных жилых домов в п. Шувалово и п. Апраксино (ООО «Лесэкспострой») | 2010 | 141,9 | 141,9 |  |  |  |  |  |  | 141,9 |
| 14 | Разработка месторождения песка «Карповское» (ООО «Стройресурс») | 2010-2011 | 1,6 | 1,6 |  |  |  |  |  |  | 1,6 |
| 15 | Строительство квартала из 23 домов коттеджного типа (ИП Старикин Николай Александрович) | 2010-2012 | 79,2 | 40 | 39,2 |  |  |  |  |  | 79,2 |
| 16 | Строительство цеха по сборке электрощитовой продукции (ООО «Элмонт») | 2010-2013 | 52,5 | 26 | 13,5 | 13 |  |  |  |  | 52,5 |
| 17 | Создание муниципальных учреждений физической культуры и спорта в п. Кузьмищи, п. Кузнецово, п. Василево, д. Средняя, с. Сандогора, п. Мисково | 2011 - 2013 | 1,1 |  | 0,2 | 0,4 | 0,5 |  |  |  | 1,1 |
| 18 | Открытие муниципального учреждения в Сущевском сельском поселении МУФКС хоккейного клуба «Искра» имени заслуженного мастера спорта СССР заслуженного тренера СССР Тарасова А.В. в п. Шувалово | 2010 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 19 | Открытие муниципального учреждения физической культуры и спорта в Караваевском сельском поселении | 2011 | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 20 | Строительство хоккейных кортов в п. Никольское, п. Шувалово, с Сущево, п. Апраксино, п. Зарубино, п. Сухоногово | 2010-2013 | 2,4 | 0,2 | 0,6 | 0,7 | 0,9 |  |  |  | 2,4 |
| 21 | Оборудование освещенных лыжных трасс в п. Караваево, с. Сухоногово, с. Сущево, с. Шунга | 2010-2011 | 1,1 | 0,6 | 0,5 |  |  |  |  |  | 1,1 |
| 22 | Строительство многофункциональной игровой спортивной площадки в с. Минское | 2010-2011 | 4,9 | 3,4 | 1,5 |  |  |  |  |  | 4,9 |
| 23 | Открытие спортивного центра в с. Шунга | 2010 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
|  | Итого |  | 1871,6 | 935,1 | 538,5 | 209,6 | 188,4 | 0,9 | 3,4 | 5 | 1862,3 |

## 4.3. Потребность в жилищном строительстве

При инновационном сценарии, предусматривающем существенное повышение численности населения, предполагается возрождение жилищного строительства. Проектом предусматривается усадебная застройка со свободной планировкой и земельными участками и многоквартирная застройка усадебного  и секционного типа с развитой системой обслуживания.

Для предварительного определения потребности в жилых территориях на расчетный срок, расчет выполнен исходя из необходимости предоставления каждой семье отдельного дома. В основе расчета лежит сложившаяся на сегодняшний день структура расселения, при которой большинство населения расселяется в малоэтажном усадебном фонде.

Всего по Минскому сельскому поселению на расчетный срок в проекте генерального плана предусматривается:

- увеличение жилищного фонда со 76,8 тыс.м.кв. до 128,9тыс.м.кв. общей площади;

- увеличение средней жилищной обеспеченности с 29,9 до 32,0 кв. м общей площади на человека;

- потребность в территориях для жилой застройки в размере 58,52 га.

В соответствии с долгосрочной   целевой   программой   «Жилище» на 2011-2015 годы»,  в Костромской области к 2015 году  обеспеченность  жильем на 1 жителя составит в целом  до 30,0 кв.м.

- 220 человек или 73 семей на 1 очередь строительства (2015г);

- 1463 человек или 87 семьи на расчётный срок (2030г.)

На расчетный срок:

1463х32 = 46816м2

В том числе на первую очередь необходимо общей площади жилого фонда:

220х 30,0 = 6600 м2

Объемы нового жилищного строительства определены, исходя из необходимости увеличения жилищной обеспеченности, предоставления жилья очередникам и работникам в социально значимых сферах, компенсации убыли жилищного фонда.

Для доведения обеспеченности на расчетный срок существующего населения жилой полощадью32 м2 на человека необходимо еще 5,33тыс. м2   (2567х32=82,1 тыс. м2  ,  притом существующая жилая площадь составляет 76,8  тыс. м2   , 82,14-76,8=5,33 тыс. м2  ).

В связи с тем, что на данный момент  обеспеченность жилой площадью населения находится на высоком уровне (29,9м2), объем нового жилищного строительства  с учетом прогнозной численности населения за период 2015-2030 г.г. составит:  46,81тыс. м2 + 5,33 м2 =52,14тыс. м2     в т. ч. на первую очередь 6,6 тыс. м2

Необходимо отметить, что население в поселке будет иметь дифференцированные показатели средней нормы жилищной обеспеченности, который определяется по типам застройки. В сохраняемой поселковой застройке обеспеченность жильем будет ниже, чем в зонах нового строительства, т. к. структура существующих квартир имеет ограниченные возможности ее повышения.

Потребность в жилищном строительстве определена на основе анализа существующего жилищного фонда, численности проектного населения, прогнозируемой демографической структуры населения и нормативной обеспеченности каждой семьи отдельной квартирой или жилым домом с учетом сохранения существующей жилой застройки, отвечающей санитарным требованиям (табл. 50).

Таблица 50. Основные технико-экономические показатели жилищного строительства генерального плана  Минского  сельского поселения

| Показатели | Единица измерения | Сущест-вующее положение(2010г.) | Первая очередь 2015г. | Расчетный срок 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь поселения | га | 5534 | 5535,8 | 5535,8 |
| Общая площадь населенных пунктов поселения | га | 188,2 | 312,54 | 431,0 |
| Население всего: | чел. | 2567 | 2787 | 4030 |
| в том числе проживающих: |  |  |  |  |
| в секционной застройке | чел. |  |  |  |
| в усадебной застройке | чел. |  |  |  |
| Обеспеченность жилой площадью | кв.м/чел. | 29,9 | 30 | 32,0 |
| Прирост населения, всего | чел. | Х | 220 | 1463 |
| Общая площадь жилых помещений | тыс.кв.м. | 76,8 | 83,4 | 128,9 |
| в секционной застройке | тыс.кв.м. | - | - | - |
| в усадебной застройке | тыс.кв.м. | - | - | - |
| Существующая площадь жилой зоны Минского сельского поселения, всего: | га |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| усадебной застройки | га | 92,6 |  |  |
| секционной застройки | га | 4,4 |  |  |
| Потребуется дополни-тельно площади жилой территории от существующей | га | - | 8,8 | 58,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| в усадебной застройке | га |  |  |  |
| в секционной застройке | га |  |  |  |
| Снос жилья по ветхости | тыс.кв.м. |  | 0,0 | 0,0 |

Для предварительного определения потребности в жилых территориях на расчетный срок, расчет выполнен исходя из необходимости предоставления каждой семье отдельного дома. В основе расчета лежит сложившаяся на сегодняшний день структура расселения, при которой большинство населения расселяется в малоэтажном усадебном фонде.

Для новой жилой застройки сельского поселения предлагается несколько типов застройки:

- - усадебная застройка с величиной приусадебных участков 10 соток и коттеджами площадью до 130 кв.м.;

- - усадебная застройка с участками 15 соток и домами площадью более 130 кв.м. (до 150 кв.м.);

- - дома секционного типа («таун–хаусы») площадью 60-80 кв.м. и с участками по 6 соток.

- - дома средней этажности до 5 этажей

Примерные расчеты по распределению жилой площади по типам домов:

-усадебная застройка с домами площадью100кв.м – 1165 домов или 16500кв.м

-усадебная застройка с участками и домами площадью200кв.м – 75домов, или 15000кв.м.

-дома секционного типа («таун–хаусы») площадью 80 кв.м.- 160 домов  или 12800кв.м.  -дома секционного типа –36кв. дома общая площадь одного – 2479,0кв.м, всего

3 дома  72 квартиры -   7437кв.м   (2479,0х3=7437кв.м)

Итого общей жилой площади  54,1тыс.кв.м по расчетам 52,1тыс.кв.м

Для застройки жилыми домами  потребуется  территории всего 58,5 га.

Для предварительного определения потребности в  новой жилой территории  на расчетный срок по укрупненному показателю (СП 4213330.2011г.п.5.3. ) для застройки в сельских поселениях с преимущественно усадебной застройкой  в расчете 40 га на 1000 человек. Прирост населения составляет 1463человека,  следовательно, понадобится 58,5га. на расчетный срок в том числе на первую очередь 8,8га.

Планируемое развитие населенных пунктов Минского  сельского поселения возможно за счет:

- внутренних территориальных резервов земель населенных пунктов, которые в настоящее время заняты лугами, пастбищами и залежами,

- земель сельскохозяйственного назначения, не пригодных для ведения сельского хозяйства и имеющих низкую кадастровую стоимость и предлагаемых к включению в границы населенных пунктов,

- земель, находящихся в собственности сельского поселения.

В целях повышения эффективности этих земель предусматривается их перевод в категорию земель поселений с дальнейшим использованием территорий под жилищное, общественно-деловое и производственное строительство.

Таблица 51.  Распределение территорий жилой застройки по населенным пунктам

| № | Наименование населенного пункта | Площадь проектируемой жилой территории, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Минское | 2,5 |
| 2 | д.Становщиково | 2,1 |
| 3 | д. Подолец | 0,8 |
| 4 | д. Нажерово | 2.0 |
| 5 | д. Турабьево | 4,2 |
| 6 | д. Зубино | 1,5 |
| 7 | д. Катино | 3,5 |
| 8 | д. Жужелино | - |
| 9 | д. Юрьево | 3,0 |
| 10 | д. Пушкино | 4,1 |
| 11 | д. Иванниково | 3,4 |
| 12 | д. Куликово | 5,3 |
| 13 | д. Руболдино | 3,5 |
| 14 | м. Колос | 5,2 |
| 15 | п. Крутик | 8,1 |
| 16 | д.Горинская | 2,0 |
| 17 | д. Залесье | 2,4 |
| 18 | д. Новинки | 2,8 |
| 19 | м. Козловы горы | 2,1 |
|  | Итого | 58,5 |

## 4.4. Расчет потребности в объектах соцкультбыта

Основная цель развития системы культурно-бытового обслуживания – создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей, достижение, как минимум, нормативного уровня обеспеченности всеми видами обслуживания при минимальных затратах времени.

Расчет потребности в основных учреждениях обслуживания Минского сельского поселения произведен в соответствии с нормами СНиП 2.07.01- 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и приведен в таблице 51 на существующее положение, первую очередь и расчетный срок генерального плана.

Таблица 52. Расчет необходимой мощности объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания  Минского сельского поселения по этапам генерального плана – по инновационному варианту

| Наименование | Единица измерения | Существующее положение | Потребность для населенного пункта |  |  |  | Новое строительство |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норма на 1000 чел. |  | 1 очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок |  |
|  |  |  | 1 очередь | Расч. срок |  |  |  |  |  |
| ДОУ | место | 110 | 100 | 100 | 22 | 146 | 25 | 150 | пристрой к детскому саду на 25 мест на 1 очередь ГП |
| Общеобразова- тельные школы | место | 360 | 100 % от кол-ва детей | 100 % от кол-ва детей | 120 | 360 | Увеличение не требуется | Увеличение не требуется |  |
| Внешкольные учреждения | место | 25 | 10 | 10 | 2 | 14 | Увеличение не требуется | Увеличение не требуется | В составе существующей общеобразовательной школы |
| Клубы, ДК | место | 300 | 50 | 50 | 150 | 200 | Увеличение не требуется | Увеличение не требуется | ДК – требуется реконструкция |
| Кинотеатр | место | 200 | 35 | 35 | 48 | 47 | Увеличение не требуется | Увеличение не требуется | В помещении ДК |
| Библиотеки | тыс.томов | 10 | 4,5 | 4,5 | 6 | 6 | Увеличение не требуется | Увеличение не требуется |  |
| Спортзалы | кв.м. пола | 540 | 540 на поселение | 540 на поселение | 540 | 540 | Увеличение не требуется | Увеличение не требуется | плоскостное спортивное сооружение в с Минское на 1 очередь |
| Больницы | койка | 0 | 13,9 | 13,9 | 19 | 19 | 19 | 19 | в составе ЦРБ |
| Поликлиники | посещ./см. | 0 | 23 | 23 | 31 | 32 | Увеличение не требуется | Увеличение не требуется | Существующий ФАП в с. Минское |
| Аптеки | объект | 1 | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | Увеличение не требуется | Увеличение не требуется |  |
| Станции СМП | автомобиль | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | в составе ЦРБ |
| Детские молочные кухни | порц./сут. на 1 реб | 0 | 4 | 4 |  |  | не требуется | не требуется |  |
| Раздаточные пункты ДМК | кв.м.общ.пл. на 1 реб | 0 | 0,3 | 0,3 | 3 | 3 | 3 | 3 | в составе ФАП |
| Магазины (соц. необх.) | кв.м.торг.пл. | 370,6 | 280 | 280 | 780,3 | 1128,4 | 410,0 | 757,8 | торговый центр к расчетному сроку |
| в т.ч. продовольственные | кв.м.торг.пл. | 212 | 100 | 100 | 278,7 | 403,0 | 66,7 | 191,0 | в составе торгового центра |
| промтоварные | кв.м.торг.пл. | 90 | 180 | 180 | 501,6 | 725,0 | 411,0 | 635,0 | « |
| Рынки | кв.м.торг.пл. | 0 | 40 | 40 | 55 | 54 | 55 | 54 | « |
| Предприятия общепита | место | 250 | 40 | 40 | 55 | 58 | не требуется | не требуется |  |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 1 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | в составе торгового комплекса к расчетному сроку |
| Химчистки | кг в смену | 0 | 11,4 | 11,4 | 16 | 15 | 16 | 15 | в составе торгового комплекса к расчетному сроку |
| Прачечные | кг в смену | 0 | 120 | 120 | 166 | 162 | 166 | 162 | в составе бани на расчетный срок |
| Бани | место | 0 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | Реконструкция бани к расчетному сроку |
| Отделения связи | объект | 1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | Увеличение не требуется | Увеличение не требуется |  |
| Отделения банков | операционная касса | 1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | Увеличение не требуется | Увеличение не требуется |  |
| Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 1 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | Увеличение не требуется | Увеличение не требуется |  |
| Гостиницы | место | 0 | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 | 8 | в составе предприя тия придорожного сервиса к расчетному сроку д. Турабьево |
| Бюро похоронного обслуживания | объект | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | Увеличение не требуется | Увеличение не требуется | в Караваевском сельском поселении |
| Кладбища | га | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0 | 0 | 0,2 | 0,6 | в Караваевском с.п. д. Поддубное |
| Пождепо | объектов / машин | 1 | 1 / 2 | 2 / 2 | 1 / 2 | 2/ 2 | 0 | 1 / 4 | в с. Минское |
| Пункт приема втор. сырья | объект | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | в составе торгового центра |
| Общественные туалеты | кол-во приборов | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | в составе торгового центра |

## 4.5. Расчеты объектов инженерной инфраструктуры

### 4.5.1. Водоснабжение

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения Минского сельского поселения, в основном, являются подземные воды.

В населенных пунктах с. Минское п. Крутик, м. Колос, м. Козловы горы с. Становщиково, д. Подолец действует централизованная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения низкого давления с питанием от артезианских скважин, водоснабжение малоэтажной индивидуальной застройки осуществляется из колодцев.

В границах усадебной застройки на сетях водопровода установлены водоразборные колонки.  При отсутствии сетей пользуются водой из шахтных и трубчатых колодцев. Качество воды соответствует ГОСТу «Вода питьевая».

Основной проблемой эксплуатации водопроводной сети является износ труб, запорной арматуры, насосных агрегатов и оборудования, который составляет порядка 90-95%.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды. Удельное среднесуточное водопотребление населенных пунктов и комплексов отдыха принято в соответствии с СНиП 2.04.03-85, ВСН 23-75, нормативов государственных социальных стандартов и приведены в нижеследующей Таблице 53

Таблица 53

| Водопотребители | Ед. измерения | Удельное водопотребление |
| --- | --- | --- |
| Рабочие поселки | л/сут. на 1 человека | 280** 225 |
| Поселения I и II типов | -"- | 250 200 |
| Поселения III типа | -"- | 200 120 |
| Рядовые поселения | -"- | 100-125 25-70 |
| Животноводство | л/сут. на 1 животное | 1-100 1-80 |
| Учреждения отдыха: |  |  |
| - санатории | -"- | 350 280 |
| - детский отдых | -"- | 200 160 |
| - кратковременный отдых | -"- | 10 8 |

Примечание: ** в числителе - водопотребление		  в знаменателе - водоотведение.

Принятое удельное среднесуточное водопотребление населением включает расходы воды на хозяйственно питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, полив улиц и зеленых насаждений,  полив приусадебных участков, нужды домашнего животноводства в сельских населенных пунктах, неучтенные расходы.

Полив улиц и зеленых насаждений предусматривается осуществлять из системы хозяйственно питьевого водопровода (10%) и поверхностных источников (70%).

Расход воды в местах отдыха рассчитан на максимальную нагрузку, т.е. летний период и в принятые нормы включены (кроме полива) дополнительные расходы воды на групповые душевые и ножные ванны в бытовых зданиях, на стирку белья в прачечных, на приготовление пищи на предприятиях общественного питания.

Проектные предложения

Для реального решения проблемы обеспечения населения питьевой водой необходимо выполнить детальный анализ текущего состояния в сфере водоснабжения каждого населенного пункта. Произвести инвентаризацию и анкетирование водного хозяйства всех водопользователей.

Ликвидация утечек, ремонт и применение более совершенной арматуры, установка квартирных счетчиков воды позволит снизить объемы водопотребления на 20– 30%.

Необходимо предусмотреть установки обезжелезивания на существующих и проектируемых водозаборах.

Современное состояние зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений требует улучшения, для чего следует предусмотреть по зонам санитарной охраны первого пояса – восстановление ограждений, организация подъездных путей, монтажных площадок и озеленения, удаление стихийных свалок мусора.

Общий среднесуточный объем водопотребления по проектируемой территории  Минского сельского поселения составит:

- на 1 очередь–949,5 м3/сут.;

- на расчетный срок – 1301,0 м3/сут.

Необходимо разработать проект «Системы обеспечения пожаротушения из естественных источников, путём устройства (строительства) пожарных водоёмов».

Существующие пруды оборудовать пирсом, подъездами к ним и углубить до трех метров.

### 4.5.2. Водоотведение

В населенных пунктах Минского сельского поселения с. Минское п. Крутик,  м. Колос, м. Козловы горы, д. Подолец действует централизованная система бытовой канализации, которая охватывает жилую застройку, и  предприятия соцкультбыта. Схема канализации поселения сложилась следующая: сточные воды по самотечным сетям поступают на канализационную насосные станции (КНС) и перекачиваются по напорному трубопроводу на очистные сооружения. Процент износа сетей составляет 80%.  Все очистные сооружения требуют реконструкции.

Население усадебной застройки, в основном, пользуется выгребами.

Жидкие нечистоты, как правило, утилизируются в пределах придомовых участков.

Нормы водоотведения принимаются равными удельному среднесуточному водопотреблению с учетом понижающего коэффициента.

Проектные предложения.

Для снижения экологической напряженности, уменьшения загрязнения водных объектов, необходимо предусмотреть:

Строительство новых КОС в сельских населенных пунктах. Все выпуски должны быть расположены в строгом соответствии с нормативами: СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Все существующие очистные сооружения и все новые должны иметь технологию с внедрением методов глубокой очистки, способом утилизации осадка.

Для сокращения сброса сточных вод необходимо предусмотреть максимальное внедрение на промышленных предприятиях оборотного, повторного и замкнутого производственного водоснабжения.

Из неканализованной застройки, оборудованной выгребами, стоки должны вывозиться на специально оборудованные сооружения – сливные станции.

Общий среднесуточный объем водоотведения по проектируемой территории  Минского сельского поселения составит:

-  на 1 очередь (жилая застройка) нужды населения – 900,2 м3/сут;

-  на расчетный срок -1108,0 м3/сут.

### 4.5.3. Электроснабжение

Настоящий раздел выполнен в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД34.20.185-94 и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения, поэтому стратегической задачей предприятий электроэнергетики является бесперебойное и надежное обеспечение хозяйствующих субъектов, объектов социальной сферы и населения сельского поселения электроэнергией.

Электроснабжение  Минского  сельского поселения на расчетный период реализации генерального плана сохранится по сложившейся схеме. Все энергетические системы обеспечивают устойчивое и надежное электроснабжение от разных источников питания от разных шин подстанции.

Расчетное электропотребление и нагрузки. Нагрузки промышленных предприятий определены по удельным нормам расхода электроэнергии на единицу товарной продукции с учетом существующего электропотребления.

Нагрузки коммунально-бытовых потребителей  определены по удельным нормам электропотребления на 1 жителя в год.

Принятые  удельные нормы учитывают  расход электроэнергии на освещение квартир, общественных зданий и улиц, бытовые приборы, водопровод, канализацию и другие бытовые нужды.

Существующих мощностей в Минском сельском поселении достаточно для дальнейшего динамичного развития региона.

Электроснабжение потребителей промышленного и сельскохозяйственного комплексов Минского сельского поселения на перспективу будет обеспечиваться от существующих и проектируемых сетей и подстанций.

Для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства в населённых пунктах района наряду с реконструкцией сетей потребуется строительства сетей 10-0,4кВ и подстанций напряжением 10\0,4кВ.

В целях повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения  потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4-10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП).

Электрические нагрузки потребителей поселения на перспективу определены в соответствии с прогнозом их роста. Удельная нагрузка по Костромскому району составляет 0,31 кВт на человека. Среднегодовой прирост нагрузок на 1 очередь принят 2,5%, на расчётный срок – 2%. В соответствии с этим общая удельная нагрузка составит: на 1 очередь - 0,39 кВт на человека, на расчётный срок – 0,46 кВт на человека.

Проектные предложения.

Основными мероприятиями по снижению технических потерь являются:

– отключение трансформаторов в режиме малых нагрузок на подстанциях с двумя и более трансформаторами;

– замена трансформаторов на меньший габарит при стабильно низком коэффициенте загрузки;

– отключение трансформаторов с сезонной нагрузкой;

– замена проводов на перегруженных линиях 10 кВ;

– снижение расходов на собственные нужды подстанций 35 кВ;

Учитывая освоение новых территорий необходимо учесть, разработать проекты электроснабжения на новое строительство сетей ВЛ-10кВ, с установкой ТП  ВЛ-0,4 кВ  (согласно проектов детальной планировки, ТЭО, ТУ Костромских РЭС), реконструкцию  сетей ВЛ-10кВ, модернизацию и реконструкцию ТП 10/0,4 кВ.

При строительстве  перспективных объектов (крупных жилых зон ), потребуется комплектные трансформаторные подстанции мощностью (по расчетам). Электрические нагрузки потребителей садоводческих товариществ определены согласно РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Электрические нагрузки потребителей поселения

составит на 1очередь -1086,9 кВт на человека

На расчетный срок -1853,8 кВт на человека.

На  первую очередь  планируется прокладка ВЛ-10 кВ от подстанции  «Минское» до д. Новинки.

Существующих мощностей в Минском сельском поселении достаточно для дальнейшего динамичного развития региона.

Электроснабжение потребителей промышленного и сельскохозяйственного комплексов минского сельского поселения на перспективу будет обеспечиваться от существующих и проектируемых сетей и подстанций.

### 4.5.4. Газоснабжение

Настоящий раздел выполнен в соответствии с СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Потребителями природного газа являются:

население многоэтажной застройки – удельное коммунально-бытовое газопотребление на приготовление пищи  и бытовые нужды – 83 м3/год на одного человека.

население усадебной застройки на нужды отопления, горячего водоснабжения и  на приготовление пищи  250 м3/год на одного человека;

- источники тепла – на выработку тепловой энергии согласно проектному предложению (реконструкции, модернизации и т.п.).

- промышленные предприятия, сельскохозяйственные комплексы и прочие потребители) – для технологических нужд и вспомогательных работ согласно проектному предложению (реконструкции, модернизации и т.п.).

Газовые сети в Минском сельском поселении были построены относительно недавно и существенных изъянов не имеют.

Потребление природного газа по Минскому сельскому поселению на нужды населения при 100 % газификации территории на 1 очередь составит 696,7 тыс. м3/год,  на расчетный срок – 1018,7 тыс. м3/год.

Проектные предложения.

Проектные предложения разработаны на основании  Концепции участия ОАО «Газпром» в газификации регионов России», утвержденная Постановлением Правления ОАО «Газпром» от 21.08.2003 года, которая определила основные условия для включения объектов газификации регионов в план капитального строительства ОАО «Газпром».

– 1 очередь

- Строительство газопровода от  ветки газопровода в районе д. Зубино  до  с. Турабьево (3км)

- на расчетный срок

- Газификация населенных пунктов д. Турабьево, д.Иванниково, д. Пушкино.

### 4.5.5. Теплоснабжение

Теплоснабжение большинства населенных пунктов Минского сельского поселения обеспечивается децентрализовано – от мелких котельных. Усадебная застройка населенных пунктов Минского сельского поселения, имеет индивидуальные источники тепла – теплогенераторы на природном газе и местных видах топлива.

Централизованное теплоснабжение многоквартирной застройки и производственных предприятий Минского сельского поселения осуществляется от котельных, которые расположены: с. Минское п. Крутик,  м. Колос, м. Козловы горы

Каждый источник теплоснабжения – котельные работают локально на свою зону.

Подача тепла осуществляется по тепловым сетям, из которых отработали  свой ресурс и требуют реконструкции 80%  теплопроводов.

Тепломагистрали пролегают подземно: в каналах, бесканально, надземно на опорах. В качестве теплоносителя для систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения производственных и жилищно-коммунальных потребителей является перегретая вода с параметрами 105-70оС.

Проектные предложения.

Анализ размещения прогнозируемых тепловых нагрузок МО СП Минское показал, что в расчетном периоде его развития, централизованное теплоснабжение  потребителей тепловой энергии будет осуществляться по сложившейся схеме.

Перспективное развитие газовых сетей на территории поселения позволит осуществить переход существующих источников теплоэнергии на природный газ.

Проектом предусматривается модернизация действующей системы теплоснабжения по следующим направлениям:

- необходимо произвести замену тепловой изоляции теплопроводов на более эффективную, что позволит снизить тепловые потери;

- необходима модернизация существующих и строительство новых котельных на базе современных высокоэффективных котлоагрегатов, технологий и материалов;

- строительство новых и реконструкция действующих теплоисточников, что улучшит теплоснабжение малых поселков и деревень поселения, обеспечит теплоэнергией строящиеся объекты сельского хозяйства;

- теплоснабжение усадебной застройки предусматривается на базе индивидуальных экономичных бытовых котлов на  местных видах топлива, в перспективных планах развития на природном газе, автономных газовых котлов.

# 5. Этапы реализации предложений по территориальному планированию. перечень мероприятий по территориальному планированию

## 5.1. Градостроительное решение развития территории. Планировочные решения

Основной целью генерального плана является определение основных направлений градостроительного развития территории сельского поселения для разработки дальнейших стадий проектирования.

Определяющим планировочные решения и функциональное зонирование территории является изменение социально-экономической ситуации в регионе и принцип развития многофункциональной территории, с определением территориальной емкости каждой из функциональных зон.

Предложения перспективного и первоочередного развития данной территории выявляют условия функционального регулирования землепользования, усиливают значение местного самоуправления, способствуют разработке собственных муниципальных программ с учетом интересов МО, развивают условия жизни и трудовой занятости населения.

Важнейшими принципами градостроительного решения приняты следующие:

- планировочная структура поселения является составной частью планировочной структуры Костромского района;

- функциональная организация территории подразделяется на жилую, общественно-деловую, производственную и ландшафтно-рекреационную, с выделением приоритетов и взаимного баланса;

- определение оптимальной транспортной организации территории на основе функционального зонирования и с учетом влияния прилегающей транспортной инфраструктуры областного и районного центра г. Кострома;

- взаимодействие и правовая увязка множества хозяйственных, социально-культурных правил, юридических норм, земельных границ, границ аренды, границ муниципальной собственности и владений, зон хозяйственного и транспортного тяготения и т.п.;

- сохранение приоритетов градостроительной ориентации в селитебных районах, как самостоятельной (самодостаточной) пригородной зоны города, с максимальным использованием естественной среды обитания (рек, рельефа, лесных массивов);

- создание комфортных условий проживания с учетом развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры;

- упорядочение систем расселения и межселенного обслуживания;

- проведение рекреационного планирования сельского поселения;

- проведение мероприятий по охране окружающей среды, как с точки зрения создания наиболее благоприятных санитарно-гигиенических условий проживания населения, так сохранения и рационального использования природных ресурсов;

- размещение новых видов строительства на оптимальных по градостроительным условиям территориях.

Проектом предусмотрено поэтапное освоение территорий на первую очередь (до 2015г.) и на расчетный срок (до 2030 г), определены резервные территории возможного развития за расчетный срок.

Проблемами, тормозящими развитие территории Минского сельского поселения, являются недостаточно развитая транспортная структура, а также отсутствие учета природных и экономических возможностей территории.

Проектное решение представляет разработку многофункциональной территории, как самодостаточного сбалансированного территориального объекта, состоящего из 19 населенных пунктов с общественно-деловым и административным центром в с. Минское. Одновременно, за счет формирования новых планировочных осей, производственных и общественно-деловых подцентров, предусматривается развитие и укрупнение ряда населенных сельских пунктов. Появление новых градообразующих факторов будет способствовать улучшению планировочной ситуации территории сельского поселения.

Главные положения проектного планировочного каркаса Минского сельского поселения включают в себя следующее:

- дальнейшее развитие и активизация существующих транспортно-планировочных осей и формирование новых;

- формирование новых зон градостроительной активности, являющихся непосредственной составляющей Костромской агломерации;

- развитие системы планировочных центров и подцентров;

- четкое планировочное зонирование территории.

Ограничивающими факторами в развитии территории муниципального образования выступают:

- на севере –территория г. Костромы;

- на востоке – автодорога Кострома - Красное –на Волге;

- на юге – особоохраняемая природная территория Сумароковского заповедника;

- на западе – р. Волга.

Для создания устойчивой планировочной системы муниципального образования, проектом предлагается следующая планировочная структура.

Основными планировочными осями Минского сельского поселения будут объездной участок автодороги Москва-Екатерибург вокруг г. Кострома (широтное направление) с мостом через р. Волгу в районе д. Турабьево выходом на дорогу Кострома – Красное на Волге,   дорога Кострома – Сусанино  и  часть Волго-Балтийский водного пути (Участок р.Волга).

Благодаря новой объездной трассе возрастет нагрузка на территорию сельского поселения и земли северной частей территории сельского поселения становятся привлекательными для градостроительного освоения. Второстепенные транспортные оси будут формироваться вдоль автомобильных дорог регионального и местного значения, а также дорожно-уличной сети г. Кострома, которую материалами Генерального плана г. Кострома, планируется создать к расчетному сроку. При этом будет формироваться устойчивая система территориальных связей между основными планировочными осями и системами расселения.

Для сбалансированного развития территории сельского поселения проектом предусматривается формирование основного планировочного центра в с. Минское. Здесь генеральным планом заложено развитие селитебной и общественно-деловой зон. Общественный центр муниципального образования, располагаясь в условиях равной доступности населения, будет иметь удобные связи со всеми жилыми кварталами.

Архитектурно-планировочная организация селитебных зон существующих сельских населенных пунктов, в которых ожидается прирост населения, предполагает сохранение сложившейся застройки с частичной реконструкцией и формирование новых селитебных территорий за счет освоения, как внутренних резервов селитебных территорий, так и прилегающей территории, которую проектом Генерального плана предлагается перевести в состав населенных пунктов.

Организацию производственных зон предлагается осуществить в двух направлениях:

- с сохранением существующих производственных территорий (кондитерская фабрика)

- с формированием новой площадки на основе предлагаемого варианта основных направлений социально-экономического развития территории Минского сельского поселения и с соблюдением требований экологического законодательства в области градостроительства. Местоположение предлагаемых производственных центров вблизи планировочных осей обеспечивает соблюдение принципа обеспечения транспортных связей между селитебными и производственными территориями.

Для формирования устойчивого экологического каркаса предлагается:

- сохранить лесные массивы в зонах, благоприятных для хозяйственного освоения;

- в западных  прибрежных частях территории Минского сельского поселения продолжить формировать рекреационной зоны, позволяющих обеспечивать отдых местного и городского населения;

- провести мероприятия по обелению санитарно-защитных зон и созданию зеленых зон вокруг крупных сельских населенных пунктов.

Предлагаемая проектная планировочная структура будет способствовать преодолению территориальной диспропорции и созданию сбалансированной пространственной организации территории сельского поселения.

## 5.2. Предложения по изменению границ населенных пунктов

Границы и статус Минского сельского поселения установлены Законом Костромской области №237-ЗКО от 30 декабря 2004 г. «Об установлении границ муниципальных образований в Костромской области и наделении их статусом». Настоящим Генеральным планом не предусмотрено изменение границ муниципального образования «Минское     сельское поселение» Костромского муниципального района.

Границы 19 населенных пунктов установлены и отображены согласно материалам кадастровых съемок и инвентаризации земель населенных пунктов, проводимых в 1995 г., планово-картографическому материалу масштаба 1:10000 Минского сельского поселения (ООО «Костромское землеустроительное проектно-изыскательное предприятие», 2008 г.).

Проектом генерального плана для формирования новых жилых территорий, которые необходимы в связи с формированием нового жилищного фонда, позволяющим обеспечить потребности в жилище,  предлагается изменить границы 14 населенных пунктов. Предложения по изменению границ населенных пунктов см.Таблица 53.

Предлагается осуществить перевод земельных участков общей площадью 246,7 га в том числе  из:

земель сельскохозяйственного назначения -124,34 га

земель запаса -  22,5га,

земель лесного фонда – 33,086+14,2+24,5= 71,86  в земли населенных пунктов.

из земель запаса в земли промышленности - 28га.

При этом, включение земельных участков в границы населенного пункта не влечет за собой прекращение прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.

Порядок включения земельных участков в границы населенных пунктов установлен действующим федеральным законодательством (Федеральный закон от 21.12.2004 N 172-ФЗ (ред. от 25.12.2009) "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" (принят ГД ФС РФ 03.12.2004) и др.).

Таблица 54.    Предложения по изменению границ населенных пунктов

| № п/п | Наименование населенного пункта | Существующая | Площадь присоединяе мой | Категория земель, предлагаемых к переводу в земли н.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Минское | 73,7 | 2,4 | 76,1 земли с/х назначения |
| 2 | д. Становщиково | 9,9 | 16,7 | 26,6 земли лесного фонда земли с/х назначения |
| 3 | д. Подолец | 23,7 | 4 | 27,7 земли с/х назначения |
| 4 | д. Нажерово | 17,2 | 7,6 | 24,8 земли с/х назначения |
| 5 | д. Турабьево | 5,2 | 7,2 | 12,4 земли с/х назначения |
| 6 | д. Зубино | 6,4 | 5,2 | 11,6 земли с/х назначения |
| 7 | д. Катино | 7,7 | 3,1 | 10,8 земли с/х назначения |
| 8 | д. Жужелино | 3,3 | 1,2 | 4,5 земли с/х назначения |
| 9 | д. Юрьево | 10,0 | 4,0 | 14,0 земли с/х назначения |
| 10 | д. Руболдино | 9,8 | 3,3 | 13,1 земли с/х назначения |
| 11 | д. Куликово | 9,7 | 22,4 | 32,1 земли с/х назначения |
| 12 | м. Колос | - | 33,9+22 | 55,9 земли с/х назначения земли лесного фонда, запаса |
| 13 | м. Козловы горы | - | 43,8 | 43,8 земли с/х назначения земли лесного фонда |
| 14 | д. Пушкино | 8,4 | 9,4 | 17,8 земли с/х назначения |
| 15 | д. Новинки | 4,0 | 4,5 | 8,5 земли с/х назначения |
| 16 | д. Залесье | 3,1 | 2,5 | 5,6 земли с/х назначения |
| 17 | д. Иванниково | 4,2 | 6,3 | 10,5 земли с/х назначения |
| 18 | д. Горинское | 7,5 | - | 7,5 |
| 19 | п. Крутик | 7,8 | 8 | 15,8 земли с/х назначения |
|  | Итого | 211,6 | 207,5 | 419,1 |

1.с. Минское

Предлагаемые границы населенного пункта: Включается участок площадью 0,2га земель сельхозназначения  занятый под застройку гаражами( коммунальная зона) у дороги д. Подолец- м.Козловы горы и 2,2га земель сельхозназначения   (собственность администрации СП Минское)

2.д. Подолец

Предполагаемые границы населенного пункта:

-с северной стороны вдоль дороги Кострома Козловы-горы до границ санатория «Колос»;  с запада  вдоль реки Волга в створе забора с/т «Колос-92» до границ санатория «Колос». Участок 4га ООО «Подолец».

3.д. Нажерово

Предполагаемые границы населенного пункта:

-объединить территорию 9,6га ООО «Русская деревня» и д. Нажерово с землями с/х назначения в единый населенный пункт д. Нажерово.

4. д. Турабьево

Предполагаемые границы населенного пункта:

-Включить в черту населенного пункта всю территорию земель сельскохозяйственного назначения, а также земли обмена с ОАО «Минское», включая жилые дома и дачное   не коммерческое товарищество «Искра» участок площадью 7га.

5. д. Зубино

Предполагаемые границы населенного пункта:

-Включить в черту населенного пункта всю территорию земель сельскохозяйственного назначения, а также земли обмена с ОАО «Минское» в том числе место размещения дачного кооператива «Труженик», расположенного в 25 метрах на северо-восток от д. Зубино.

6. д. Катино

Предполагаемые границы населенного пункта:

-Включить в черту населенного пункта всю территорию 5,7га  земель сельскохозяйственного назначения .

7. д. Жужелино

Предполагаемые границы населенного пункта:

Оставить без изменения

8. д. Юрьево

Предполагаемые границы населенного пункта:

-Включить в черту населенного пункта дачный кооператив «Юрьевский» и территорию с запада вдоль р. Волга по выступающим мысам, с северо-запада включить территорию до границы с землями ОАО «Минское»

9. д. Пушкино-дачная деревня

Предполагаемые границы населенного пункта:

-включить в черту населенного пункта земли обмена с ОАО «Минское» и   примыкающие земли с/х назначения согласно прилагаемой картографии. В черте населенного пункта находится с/т «Пушкино».

10. д. Иванниково

Предполагаемые границы населенного пункта:

-включить в черту населенного пункта примыкающие земли с/х назначения.

11. д. Куликово

Предполагаемые границы населенного пункта:

-включить в черту населенного пункта земли обмена с ОАО «Минское» и   примыкающие земли с/х назначения.

12. д. Руболдино

Предполагаемые границы населенного пункта:

-включить в черту населенного пункта примыкающие земли с/х назначения. ( земли Караваевского поселения). Предусматривается изменение границ Караваевского и Минского поселения. Площадь 1,8га.

13. м. Колос

Предполагаемые границы населенного пункта:

-с северной стороны включить в черту населенного пункта  территорию до старой ветки газопровода, с восточной стороны территорию до дороги Кострома-Козловы горы. Земли запаса  общей площадью 22,5га.

- Участки площадью 33,953га -  ЛПУ «Санатория «Колос»  (участок с кадастровым номером 44:07:071401:31 -169565,83кв.м., участок с кадастровым номером 44:07:071401:32 -161294,43кв.м, участок с кадастровым номером 44:07:071401:31 -8677,57 кв.м).

14. д. Становщиково

Предполагаемые границы населенного пункта:

- с юго-западной стороны до границ с лесхозом;

- с южной стороны выровнять в одну линию с границей лесхоза ( земельный участок Бучина В.В.  в 2005 голу предоставлен для индивидуального жилищного строительства и расположен на землях лесхоза),

Участки: 4.5га ООО «Дом отдыха Становщиково»; 5га ООО «Русская коллекция», участок ЗАО «Козловы горы» кадастровый номер участка 44:07:072001:0002  общая площадь 3,2га, участок (земли лесного фонда)   кадастровый номер участка 440720110- 696 общая площадь 11,0га.  всего 14,2га.

15.м. Козловы Горы

Предполагаемые границы населенного пункта:

К  участку кадастровый номер участка 44:07:072001:248  общая площадь 6,5га  ГУЗ Костромского областного противотуберкулезного школьного санатория присоединить участок  14га  ОГУ Костромское лесничество уч.84 и участок бывшего детского загородного оздоровительного городка завода Мотордеталь  кадастровый номер участка 44:07:072001:261общая площадь участка  4,0га.

16. Пос. Крутик

Предполагаемые границы населенного пункта:

-с западной стороны поселка  включить в черту населенного пункта  территорию, расположенную справа вдоль дороги, проходящей от автодороги Кострома-Красное на Волге

Земли сельхозназначения. Территорию, расположенную на северо-запад от п.  Крутик в границах Минского сельского поселения, из земель запаса перевести в земли промышленности.

17. д. Залесье -дачная деревня. 7 деревянных домов

Предполагаемые границы населенного пункта:

-с юго западной стороны границу населенного пункта продлить до бетонной дороги  на д.Пушкино.

18. д. Новинки-дачная деревня 2 дома

Предполагаемые границы населенного пункта:

-включить в черту населенного пункта примыкающие земли с/х назначения.

19. д. Горинское - дачная деревня 14 деревянных домов

Предполагаемые границы населенного пункта:

Оставить без изменения

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу административно-территориального устройства см. в табл. 55.

Таблица 55

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Изменение границ сельского поселения Включение в границы Минского поселения земельного участка Караваевского сельского поселения. площадью 1,8га, д. Руболдино | 1.Утверждение генерального плана сельского поселения, включающего схему новых границ населенного пункта. 2.Принятие решений На основании Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Статья 12. Изменение границ муниципального образования 1. Изменение границ муниципального образования осуществляется законом субъекта Российской Федерации по инициативе населения, органов местного самоуправления, органов государственной власти субъекта Российской Федерации, федеральных органов государственной власти в соответствии с настоящим Федеральным законом. Инициатива населения об изменении границ муниципального образования реализуется в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом субъекта Российской Федерации для выдвижения инициативы проведения местного референдума. Инициатива органов местного самоуправления, органов государственной власти об изменении границ муниципального образования оформляется решениями соответствующих органов местного самоуправления, органов государственной власти. 4. Изменение границ муниципальных районов и поселений, не влекущее отнесения территорий отдельных входящих в их состав поселений и (или) населенных пунктов соответственно к территориям других муниципальных районов или поселений, осуществляется с учетом мнения населения, выраженного представительными органами соответствующих муниципальных районов и поселений. 3. Подготовка пакета закоординированных картографических материалов, текстовых описаний прохождения границ населенного пункта, соответствующих обоснований. 4. Постановка закоординированых границ населенного пункта на кадастровый учет и перевод включаемых земельных участков из категории земель сельхозназначения в Караваевском поселении в категорию земель населенных пунктов Минского поселения с изменением разрешенного использования. |
| 2. | Изменение границ н.п. Включение в границы населенного пункта земельных участков согласно генерального плана | 1.Утверждение генерального плана сельского поселения, включающего схему новых границ населенного пункта. 2. Подготовка пакета закоординированных картографических материалов, текстовых описаний прохождения границ населенного пункта, соответствующих обоснований. 3. Постановка закоординированых границ населенного пункта на кадастровый учет и перевод включаемых земельных участков из категории земель сельхозназначения в категорию земель населенных пунктов с изменением разрешенного использования. |

Таблица 55. Распределение земельного фонда по категориям в соответствии генеральным планом

| № п/п | Показатели | Ед.измерения | Современное состояние | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория всего | га | 5534 | 5534+1,8=5535,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | земли сельскохозяйственного назначения | га | 4629,1 | 4531,6 |
| 1.2 | земли населенных пунктов | га | 211,6 | 419,1 |
| 1.3 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения за пределами поселений | га | 32,6 | 42,6 |
| 1.4 | земли лесного фонда |  | 103,3 | 103,3-34,1=69,2 |
| 1.5 | земли водного фонда |  | 435,2 | 435,2 |
| 1.6 | земли запаса |  | 53,1 | 53,1-26-10=17,1 |
| 1.7 | земли особо охраняемых территорий и объектов |  | 69,1 | 69,1-48,1=21 |

## 5.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

Материалами генерального плана предлагается развитие и размещение конкретных объектов капитального строительства по следующим направлениям:

1. Проектирование и строительство малоэтажных домов для работников АПК в местах компактного расселения, где имеет место развитие АПК;

2. Проектирование и строительство объектов социальной инфраструктуры (здравоохранение, культура, объекты физкультуры и спорта, образование);

3. Проектирование и строительство объектов промышленности и сельского хозяйства.

Показатели определены на 1-очередь (2015 г.) и расчетный срок (до 2030 г.) на основе:

- разработанных областных и районных целевых программ Костромской области и Костромского муниципального района;

- на основании расчетных и прогнозируемых данных и комплексного анализа.

### 5.3.1. Жилищное строительство

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям администрации сельского поселения относятся предложения по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

Также территориальное планирование в целях развития жилищного строительства должно обеспечивать:

- создание условий для реализации предложений по размещению площадок жилищного строительства в рамках национальных проектов «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», других федеральных и региональных программ и проектов в сфере гражданского строительства с учетом необходимости использования малоэтажной застройки;

- развитие промышленности строительной индустрии и строительных материалов;

- создание условий для опережающего развития коммунальной инфраструктуры при увеличении предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства, формирование рынка подготовленных к строительству земельных участков;

- определение перечня территорий земель сельскохозяйственного назначения, планируемых в установленном порядке к переводу в земли населённых пунктов, для их комплексного освоения в целях жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе для развития инженерной и транспортной инфраструктур на площадках, предлагаемых для развития жилищного строительства на территории.

Жилищное строительство обеспечивает воспроизводство жилищного фонда. Новое строительство объектов жилищной сферы направлено на полное возмещение физического и морального износа ветхих и устаревших фондов, а также служит основным средством их расширения.

Повышение эффективности воспроизводственного процесса в жилищной сфере является основой решения жилищной проблемы.

Генеральным планом предусмотрено обеспечение новым жилищным фондом прирастающее население и существующего населения с целью доведения уровня обеспеченности населения жилым фондом до нормативного.

Нормативная жилищная обеспеченность для проектного населения в расчёте на 1 человека составит:

- на 1 очередь строительства 	30 м2 общей площади на одного человека.

- на расчётный срок 			32 м2 площади на одного человека.

На первую очередь строительства потребуется нового жилого фонда 6600 кв. м. Общая площадь жилищного фонда Минского сельского поселения к 2015 г. составит 83409 кв. м общей площади, что потребует дополнительно освоения 8,8 га селитебной территории.

На расчетный срок нового жилого фонда потребуется 51150 кв.м. Общая площадь жилищного фонда Минского сельского поселения к 2030 г. составит 128900 кв.м., что потребует дополнительного формирования селитебной территории на площади 58,52 га .

Проектом генерального плана в перспективных населенных пунктах предлагается  на первую очередь к 2015 году под жилищное строительство дополнительно освоить 8,8га за счет внутренних территориальных резервов населенных пунктов и за счет освоения новых территорий, предлагаемых материалами Генерального плана для включения в состав земель населенных пунктов.

Предлагается освоить кварталы с жилой застройкой – домами секционного типа (2-4-этаж) с широким корпусом, учреждениями общественного обслуживания на первом этаже и стоянками автомобилей в цокольном (или без них) — для строительства за счет средств муниципалитетов, ведомств и кооперативов в п. Крутик, д. Жужелино, с. Минское

-  домами усадебного типа с участками 15-30 соток и домами площадью более 130 кв.м. (до 150 кв.м.) в населенных пунктах  м. Козловы Горы, д. Куликово.

К расчетному сроку предлагается под жилищное строительство дополнительно освоить 58,52 га за счет имеющихся и вновь сформированных внутренних территориальных резервов населенных пунктов см. таблицу 50.

Мероприятиями генерального плана предлагается также:

- предусмотреть капитальный ремонт и восстановление ограждающих конструкций существующего жилого фонда с применением энергосберегающих технологий - 30 %, жилого фонда;

Согласно законодательству, после принятия Генерального плана потребуется разработка дальнейшей градостроительной документации – проектов планировки и застройки, в составе которых будут определены и уточнены планировочные элементы организации новых кварталов жилой застройки, транспортной и инженерной инфраструктур, уточнено расположение объектов социальной инфраструктуры и формирование территорий общего пользования.

Для реализации выдвинутых предложений необходимо осуществить перечень мероприятий (табл. 57).

Таблица 57.  Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу «Объекты жилой  инфраструктуры»

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальный жилой фонд |  |
| 1.1. | Строительство муниципального жилья | 1. Формирование земельного участка 2. Получение технических условий 3. Подготовка градостроительного плана 4. Подготовка ПСД, экспертиза 5. Получение разрешение на строительство 6. Строительство 7. Ввод в эксплуатацию |
| 2. | Комплексное освоение земельных участков для жилищного строительства | 1. Формирование земельного участка 2. Подготовка Застройщиком проекта планировки, проекта межевания и градостроительных планов в составе проекта межевания 3. Проведение публичных слушаний и утверждение администрацией поселения проекта планировки и проекта межевания 4. Подготовка застройщиком проектной документации. 5. Экспертиза (при необходимости) 6. Получение разрешения на строительство 7. Строительство 8. Ввод в эксплуатацию |

### 5.3.2. Развитие и размещение объектов социального обслуживания населения

Анализ обеспеченности населения учреждениями обслуживания проведен на 2-х уровнях:

- повседневного спроса, для обслуживания населения по месту жительства;

-  периодического спроса с учетом тяготеющего населения.

Переход на рыночные формы хозяйствования, разгосударствление и приватизация затронувшие, прежде всего, объекты социальной инфраструктуры, обозначили достаточно жесткое их разделение на социально-гарантированные услуги (обеспечиваемые либо полностью, либо частично государством из бюджетных средств) и коммерческие, представление которых осуществляется предприятиями и субъектами рыночной экономики.

Развитие последних происходит в соответствии со спросом на услуги за счет средств их собственников.

Дальнейшее развитие отраслей сферы обслуживания (прежде всего торговли, общественного питания, бытового и коммунального хозяйства и др.) будет обусловлено рыночной конъюнктурой. Однако в сфере государственного регулирования и поддержки должны оставаться отрасли, по роду своей деятельности являющиеся полностью или частично бездоходными – дошкольное воспитание, образование, культура и искусство, медицина и спорт.

Развитие именно этих отраслей представляет первоочередной интерес и для градостроительства: в одном случае – в плане использования территорий, в другом – как объектов, формирующих качество среды проживания.

Размещение всего комплекса учреждений, предприятий культурно- бытового обслуживания в каждом населенном пункте не представляется возможным, поэтому для построения рациональной системы культурно- бытового обслуживания необходимо исходить из рассмотрения каждого населенного пункта, как единицы поселения, в которой в зависимости от величины населенного пункта и его роли в системе набирается состав учреждений.

Определение емкости объектов культурно-бытового назначения на данной стадии проектирования выполнено укрупненно с целью определения потребности в территории застройки в общей сумме селитебных территорий поселка и носят ориентировочный характер. Задачей генплана является резервирование территорий общественной застройки, а их конкретное использование может меняться в зависимости от возникающей потребности в различных видах обслуживания.

Анализ количественных и качественных характеристик действующих объектов социальной инфраструктуры поселения позволяет сделать вывод о следующих проблемах:

недостаток мощности объектов:

- торговых площадей

- пожарного депо

отсутствие объектов:

- бытового обслуживания, прачечной, химчистки, и т.д.

Решающее значение в торговле будет принадлежать частному предпринимательству.

Детские дошкольные учреждения.

На данный период в сети дошкольного образования дефицита мест нет.

В последние годы растет потребность  в группах раннего дошкольного возраста. Пешеходная доступность для детских дошкольных учреждений согласно СНиП 2.07.01-85* - 500 м.

В связи с начавшейся реализацией Демографической программы России и Костромской области, генеральным планом Минского сельского поселения рекомендуется сохранить имеющиеся мощности.   На первую очередь дефицит в 25 мест  компенсировать за счет реконструкции существующего детского сада с пристройкой необходимых площадей.

На расчетный срок запланировать детский сад на 180мест в м. Колос  площадь участка 0,2га.

Образование.

Требуется продолжить работы по укреплению материальной базы образовательных учреждений, проведению реконструкции и капитального ремонта школ, развития системы внешкольного, профессионального и дистанционного образования. Предлагается уделить внимание развитию системы профессиональной подготовки параллельно со среднем образованием, в первую очередь на базе основных районообразующих предприятиях Костромского муниципального района и  г.Кострома.

Здание школы в с. Минское   по состоянию строения может эксплуатироваться в пределах расчетного срока.

Перспективная потребность вместимости общеобразовательных учреждений зависит от численности детей, которая колеблется в зависимости от изменения рождаемости. В проекте был произведен расчет учебно – воспитательных учреждений на основе приведенной в расчете предположительной численности населения.

В проектный период в связи с предполагаемым ростом численности детей расчетный норматив потребности в школьных учреждениях составит 180 учащихся  на 1000 жителей или 725учащихся. Проектная вместимость существующей  школы  360 мест, необходимо еще 365 мест, на расчетный срок. В связи с тем,  что  многие учащиеся обучаются в г. Кострома,  предлагается обеспечить потребность за счет уплотнения  существующей школы и возможного расширения здания школы при реконструкции. Общеобразовательные учреждения должны быть оснащены бассейнами, кабинетами физиотерапии и массажа.  Размер земельного участка  определяется по СНиП 2.07.01.-89* из расчета 50м2 на учащегося.

Здравоохранение. Мероприятиями генерального плана предлагается сохранить существующую схему предоставления услуг здравоохранения, при которой пациенты обслуживаются в ЦРБ Костромского района. Предлагается организовать систему выездного обслуживания.

Для совершенствования системы здравоохранения поселения в первую очередь необходимо укомплектование квалифицированными кадрами лечебно–профилактических учреждений и укрепление материально–технической базы.

В настоящее время организация здравоохранения на селе получила новое направление – на базе сельских врачебных амбулаторий и ФАП создаются офисы врача общей практики (офис ВОП), где за счет применения новейшего оборудования и стационарозамещающих технологий  можно проводить полное обследование пациента, ограничиваясь дневным стационаром. Эти учреждения призваны стать основой службы семейной медицины. Сеть аптек и аптечных пунктов должна быть  размещена по радиусу доступности.

Тема социального обеспечения в поселении приобретает все большую остроту с увеличением удельного веса лиц старшего возраста.

В соответствии с Федеральным законом "О ветеранах", "О социальной защите населения" для обслуживания пенсионеров планируется:

- открыть специализированное отделение для предоставления медицинских услуг на дому.

Существующий ФАП не отвечает современным требованиям и потребностям населения в оказании медицинских услуг. Проектом генерального плана планируется выделение необходимых площадей под офис ВОП в первых этажах жилой застройки в с. Минское.

Торговля и общепит.

Анализ выявил дефицит торговых площадей 757м2.

Предлагается:

- разместить новое современное торговое предприятие в с. Минское (вариант соответствии со сроками его освоения на расчетный срок;

- разместить предприятие общественного питания в составе предприятия придорожного сервиса в д.Турабьево  в увязке со сроками строительства окруженной автодороги в соответствии с последующими маркетинговыми расчетами;

-  разместить предприятие торговли в д. Становщиково для удовлетворения  потребностей населения д. Юрьво, ,д. Залесье и д.р.

Бытовое обслуживание. Размещение объектов соцкультбыта требуется с соблюдением радиусов доступности (СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП-30-102-99 «Свод правил по проектированию и строительству.

Исходя из расчета потребностей в основных объектах соцкультбыта, материалами генплана предлагаются следующие мероприятия по развитию объектов социального обслуживания населения в Минском сельском поселении.

Доступность объектов социального и культурно-бытового назначения составляет: повседневного обслуживания - не более 500 м, периодического обслуживания - не более 1200 м.

Предлагается разместить предприятия бытового обслуживания, оказывающие современные виды платных услуг населению в составе первых этажей  многоквартирных  жилых домов.

Предлагается осуществить реконструкцию существовавшей бани в с. Минское к расчетному сроку, в составе которой предусмотреть автоматизированную прачечную.

Культура.

# Сеть учреждений культуры и искусства возвращает свои подлинные функции.  В с. Минское  она достаточно развита. Основным объектом  МУК Культурно-досуговый центр «Минское» с залом на 300мест. В настоящее время клуб  закрыт. Требуется капитальный ремонт. Центральная районная библиотека находится в с. Караваево  на расстоянии 5км от с. Минское.

Генеральный план предлагает совершенствование культурно-бытового обслуживания в соответствии с принятым в проекте каркасом градостроительной системы. Вся система воспитания молодого поколения должна не только передать формирующемуся человеку некую сумму знаний, но и прежде всего, выявить в нем духовно нравственный образ.

Проектом предусмотрено строительство Церкви в честь чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери  на участке 1,7 га.

Спорт и физкультура. Мероприятиями генерального плана предлагается активизировать работы по формированию современных спортивных комплексов в Минском  сельском поселении. Предлагается продолжить строительство спортивных площадок - в с. Минское,  а также в рекреационных зонах,  местах отдыха населения.

ОАО «Костромаоблгаз» начало строительство  спортивного комплекса,  состоящего из спортивных площадок (хоккейная площадка, теннисный корт, стадион) и тренажерного комплекса.

На I очередь предусмотрена строительство спортивного комплекса на участке вдоль дороги Подолец - Козловы горы    на территории 4га.

На расчетный срок проектом предложена организация спортивных зон школьных участков, оснащение образовательных учреждений бассейнами, развитие спортивных площадок в рекреационных зонах, организация мест для купания (благоустройство пляжа).

Таблица 58.  Перечень последовательности осуществления мероприятий генерального плана по разделу «Развитие и размещение объектов социального обслуживания населения»

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты торговли: |  |  |
| 1.1. | Торговый комплекс (на расчетный срок) | 1. Формирование земельного участка 2. Проведение торгов 3. Проектирование 4. Получение разрешения на строительство 5. Строительство 6. Ввод в эксплуатацию |  |
| 1.2 | Придорожный комплекс (на расчетный срок) | 1. Формирование земельного участка 2. Проведение торгов 3. Проектирование 4. Получение разрешения на строительство 5. Строительство 6. Ввод в эксплуатацию |  |
| 2 | Объекты образования, культуры и здравоохранения: |  |  |
| 2.1. | Детский сад на 180 мест (на расчетный срок) | 1. Формирование земельного участка 2. Проведение торгов 3. Проектирование 4. Получение разрешения на строительство 5. Строительство 6. Ввод в эксплуатацию |  |
| 2.2. | Церковь в честь чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери | 1. Формирование земельного участка 3. Проектирование 4. Получение разрешения на строительство 5. Строительство 6. Ввод в эксплуатацию |  |
| 3. | Объекты физкультуры и спорта |  |  |
| 3.1. | Устройство открытых плоскостных спортивных сооружений (на первую очередь) | 1. Формирование земельного участка 2. Проведение торгов 3. Проектирование 4. Получение разрешения на строительство 5. Строительство 6. Ввод в эксплуатацию |  |
| 4.1 | Пожарное депо на 4 машины |  | 1. Формирование земельного участка 2. Проведение торгов 3. Проектирование 4. Получение разрешения на строительство 5. Строительство 6. Ввод в эксплуатацию |

### 5.3.3. Развитие и размещение объектов промышленности

Для формирования производственной зоны на территории Минского сельского поселения проектом генерального плана предлагается:

- сохранить территории существующих предприятий (На территории земель запаса  находится строящаяся кондитерская фабрика Вороженина С.В, на 40 рабочих мест. Площадь земельного участка 31364,82 кв.м; земельные участки Власова И.Н.-площадью 2446,08 кв.м. и площадью 5841,01кв.м);

- освоение новых территорий ( инвестиционный участок площадью 14 га п. Крутик )

При этом типы производственных зон устанавливаются в зависимости от предусматриваемых видов использования, ограничений на использование территорий и характера застройки каждой конкретной территории.

Для уменьшения вредного влияния производственных зон на жилую застройку проектом генерального плана предлагается вынос существующих производственных территорий – животноводческого комплекса КРС и гаража ОАО «Минское»  на новые территории, расположенные к востоку  от с. Минское. Одновременно при осуществлении данного мероприятия необходимо внедрить новые технологии содержания и выращивания скота .

Реализация данного предложения позволит сохранить существующей жилой фонд.

Размещение новых и реконструкция существующих производственных предприятий должны производиться на основании предпроектных проработок и исследований либо проекта обоснования инвестиций, получивших положительные заключения соответствующих органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора, госэкспертизы и управлений государственной противопожарной службы. При этом должны предусматриваться санитарно-защитные зоны.

В настоящее время производственные и коммунально-складские территории занимают 36 га, или 1,4 % от общей территории сельского поселения. К расчетному сроку генерального плана в связи с формированием новых производственных площадок производственные территории будут занимать 1,5 % от общей территории поселения или около 38 га.

Предлагаемые новые производственные территории создаются на землях запаса. В случае утверждения предлагаемых мероприятий по развитию объектов промышленности на территории Минского сельского поселения необходимо зарезервировать 28га земель запаса с последующим переводом из категории земель запаса в категорию земель промышленности  с изменением разрешенного вида использования. Порядок перевода земельных участков из одной категории в другую установлен действующим федеральным законодательством.

## 5.4. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Строительное освоение новых территорий должно осуществляться с опережающей инженерной подготовкой застраиваемого участка в объеме и составе, достаточном для предупреждения проявлений опасных процессов, характерных для данного участка.

При проектировании оснований и выборе способов производства работ рекомендуется:

- разработать общую комплексную схему инженерной защиты всей осваиваемой территории от опасных инженерно-геологических процессов и осуществить ее реализацию до начала массового строительства;

- учесть возможность появления в разрезе грунтов, не встреченных при производстве настоящих изысканий, в связи со значительными (до 500м) расстояниями между скважинами (при разработке рабочей документации изыскания должны обеспечить уточнение инженерно-геологических условий конкретных участков строительства проектируемых зданий и сооружений с детальностью, необходимой и достаточной для обоснования окончательных проектных решений в соответствии с СП 11-105-97);

- техногенные грунты и грунты, пронизанные корневой системой растений выбрать из-под фундаментов;

- при устройстве подвальных помещений или технических подполий учесть высокое стояние и возможное повышение уровня грунтовых вод (запроектировать водозащитные мероприятия (законтурные дренажи, экраны, противофильтрационные завесы, гидроизоляцию и др.);

- предусмотреть прокладку водонесущих коммуникаций в специальных каналах (лотках), позволяющих осуществлять контроль над возможными утечками, со сбросом последних в ливневую канализацию;

- здания и сооружения, во избежание дополнительных деформаций оснований из-за подъема грунтовых вод, следует проектировать с учетом полного водонасыщения грунтов оснований;

- предусмотреть мероприятия по уменьшению влияния на основания зданий и сооружений пучинистых свойств грунтов.

При использовании грунтов в качестве естественных оснований должны применяться методы строительных работ, не допускающие ухудшения свойств грунтов и качество подготовленного основания вследствие неорганизованного замачивания, размыва грунтовыми и поверхностными водами, повреждения механизмами и транспортными средствами, выветривания, промораживания и применения открытого водоотлива.

Освоение территории возможно после выполнения мероприятий по инженерной подготовке:

- снятие существующего растительного грунта с использованием его под озеленение

- приспособление рельефа с учетом нормативных уклонов под застройку, транспортную и инженерную инфраструктуры;

- благоустройство территории, решение поверхностного водоотвода;

- мероприятия, связанные с понижением грунтовых вод, водоотведением, строительством очистных сооружений;

- мероприятия, связанные со строительством на территориях подверженных экзогенным процессам.

## 5.5. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Запроектированная транспортная инфраструктура Минского сельского поселения развивает и совершенствует существующие и создает новые, удобные транспортные связи. Проектное решение внешнего транспорта увязано с Генеральным планом развития г.Костромы по транспортной инфраструктуре города.

Основной задачей являлось обеспечение удобной связи на территории Минского сельского поселения между основными транспортными магистралями, системами расселения и производственными центрами с учетом перспективы развития города Кострома и Костромского муниципального района.

Проектом генерального плана Минского сельского поселения в увязке с материалами Схемы территориального планирования Костромской области, Схемы территориального планирования Костромского муниципального района на расчетный срок предусматривается строительство юго-восточного участка обхода г.Костромы автомобильной дороги Москва – Кострома – Киров - Пермь – Екатеринбург. Протяженность трассы составит 38,582 км, по территории сельского поселения – 3 км

Инженерный проект автомобильной дороги Москва – Ярославль – Кострома – Киров – Пермь – Екатеринбург на участке обхода г. Костромы с мостом через р. Волгу (первая очередь)  разработан в 2001 г. ОАО Институт “ГипродорНИИ” на основании задания, утвержденного начальником управления “Костромаавтодор”.

Инженерный проект моста через р. Волгу, включая оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) при его строительстве и эксплуатации, разработан ОАО “Гипротрансмост”.

Разработка раздела ОВОС (Оценка воздействия на окружающую среду) в составе инженерного проекта в 2001 г. выполнена ЗАО “Экотранс - Дорсервис”.

Реализация проекта будет осуществляться за счет средств федерального и областного бюджетов, а также инвесторов.

Трасса проектируемой дороги проходит в Костромском районе по землям Гослесфонда, учхоза «Костромской», ЗАО «Заволжское», совхоза «Пригородный», ОПХ «Минское», ГПЗ «Караваево», ф/х «Родничок», Северной ж/д, Никольской ПСБ и совхоза «Ждановский».

Для размещения элементов земляного полотна, водоотводных канав, пересечений и примыканий, транспортных развязок, автобусных остановок, лесополос, шумозащитных экранов и т. п. проектом предусмотрен отвод земель в постоянное пользование.

Временный отвод необходим для размещения карьеров грунта, строительных площадок у искусственных сооружений (мостов и путепроводов), переустройства ЛЭП и выноса кабельных линий связи, переустройства газопроводов, устройства временных дорог и объездов на период строительства.

Проложение трассы согласовано со всеми заинтересованными организациями. Необходимые согласования по проекту представлены в проектной документации.

В соответствии с перспективной интенсивностью движения, рассчитанной на период до 2020 года, равной 3620 – 10940 физических единиц в сутки, проектируемая дорога отнесена:

- на участке от автодороги Кострома – Иваново до автодороги Кострома – Красное    к I-й категории;

- на остальном протяжении к II-й категории.

Основные параметры дороги, принятые в инженерном проекте:

Таблица 59.

| Наименование параметра, размерность | На участке: |  |
| --- | --- | --- |
|  | От а/д Кострома – Иваново до а/д Кострома - Красное | На остальном протяжении |
| расчетная скорость, км/час | 120 |  |
| ширина земляного полотна, м | 27,5 | 15,0 |
| ширина проезжей части, м | 2х7,5 | 7,5 |
| ширина разделительной полосы, м | 5,0 | - |
| ширина обочины/в том числе укрепленной, м | 3,75/3,0 |  |

Выполненная оценка показала, что строительство автомобильной дороги в обход г.Костромы с мостом через р. Волгу позволит более полно удовлетворить потребности по перевозке грузов и пассажиров на одном из напряженных участков федеральной дороги Москва – Екатеринбург.

На проектируемой дороге будут обеспечены нормативные параметры для дорог II категории, а на подходах к мостовому переходу через Волгу - I категории. Здесь существенно увеличится пропускная способность. Дорога в обход города позволит обеспечить режимы движения транспорта близкие к оптимальным, позволяющим существенно уменьшить эмиссию загрязняющих веществ автомобилями.

Намеченное строительство обходной автомобильной дороги с мостовым переходом через реку Волгу позволит обеспечить значительную часть связей, формируемых в северо-восточном промышленном узле и других районах города, тяготеющих к направлению трассы обхода. На всех основных въездах в город, а также пересечениях с основными внешними направлениями предусматривается устройство развязок в разных уровнях для обеспечения непрерывности движения.

Для муниципального образования появление данной дороги существенно изменит планировочную структуру. Она свяжет территории нескольких сельских поселений: Бакшеевского, Самсоновского, Середняковского, Минского, Караваевского и Апраксинского. Строительство дороги будет способствовать интенсивному градостроительному и хозяйственному освоению северных частей территории Минского сельского поселения. Здесь необходимо на перспективу, за расчетный срок произвести резервирование земель для градостроительного развития освоения с учетом стратегии территориального развития г. Кострома.

Из остальных мероприятий по развитию объектов транспортной инфраструктуры проектом генерального плана предлагается:

- в населенных пунктах, по территории которых проходят трассы автомобильных дорог федерального, регионального и местного значения (д. Турабьево д. Зубино), а также в местах пересечения автомобильных дорог общего пользования регионального и местного уровня для повышения безопасности движения необходимо предусмотреть средства регулирования движения транспортного потока (светофор, пешеходные полосы, исскуственные дорожные неровности («лежачий полицейский»));

- в связи с расширением автомобильного парка и с ростом интенсивности движения с момента реализации проектов жилых, общественных и промышленных объектов для улучшения транспортной связи и обеспечения их доступности необходимо приведение технического уровня существующих дорог в соответствие с нормативными требованиями, провести реконструкцию ряда существующих дорог, при которой предусматривается их благоустройство с устройством усовершенствованного покрытия, локальных мероприятий по совершенствованию геометрии пересечений улиц и дорог в одном уровне, уширение проезжей части улиц перед перекрестками (в первую очередь и к расчетному сроку).

При реконструкции дорог 4-5 технических категорий предлагается применение в «дорожных одеждах» недорогих материалов, укрепленных различными добавками. Интенсивность движения транспорта на подъездных дорогах к сельским населенным пунктам невысока, следовательно, требуемой прочности покрытия дорог можно добиться, используя такие местные материалы, как: грунт, грунтощебень, малопрочный щебень М300-М400, ПГС с добавлением битумной эмульсии. Использование переходных и низших типов покрытий в строительстве автомобильных дорог к сельским населенным пунктам позволит сэкономить до 70% бюджетных средств. Стоимость строительства 1 км автомобильной дороги IV-V технических категорий без искусственных сооружений составляет:

- с облегченным типом «дорожной одежды» - 12-15 млн. рублей

- с переходным типом «дорожной одежды» - 8-10 млн. рублей

- с низшим типом «дорожной одежды» - 3-5 млн. рублей.

- вблизи населенного пункта Турабьево предлагается размещение объектов придорожного сервиса: стационарный пост ДПС, площадка отдыха, пункт общественного питания, автозаправочная станция, станция технического обслуживания, моечный пункт, автомагазин. Нормы отвода земель, необходимых для размещения производственных объектов, отдельных элементов обустройства автомобильных дорог и объектов дорожного сервиса, устанавливаются согласно приложению N 17 Постановления Правительства РФ от 2 сентября 2009 г. N 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».

- на селитебных территориях и на производственных территориях для обслуживания возросшего числа автомобильного парка (см. п. 3.8) проектом предлагается организовать открытые стоянки для постоянного хранения автомобилей (общей площадью 1,5 га) при пешеходной доступности не 800 - 1500 м;

- в качестве мероприятий по снижению шума проектом предлагается: организация необходимых территориальных разрывов между источниками внешних шумов и зонами различного хозяйственного назначения с нормируемым шумовым режимом, использование рельефа местности в качестве естественных природных экранов, шумозащитное озеленение в придорожной полосе.

В целях создания единой транспортной системы на территории Минского сельского поселения проектом генерального плана предлагаются мероприятия по развитию водного транспорта:

- учитывая основные положения Концепции развития внутреннего водного транспорта Российской Федерации, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 2003 г. № 909-р, которая определяет основные направления развития внутреннего водного транспорта на период до 2015 года, а также значительный рост садово-дачных товариществ предлагается в м. Колос к расчетному сроку провести работу по восстановлению объектов транспортной береговой инфраструктуры.

Развитие транспортного комплекса в рамках предложений проекта Генерального плана позволит создать дополнительные рабочие места, получить средства, необходимые для повышения социального уровня жизни населения Минского  сельского поселения.

Планировочные решения по устройству улично-дорожной сети в новых селитебных районах сельских населенных пунктов и устройству дорог до рекреационных зон разрабатываются на более поздней стадии – в проектах планировки и застройки.

## 5.6. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

    - Водоснабжение

Для реального решения проблемы обеспечения населения питьевой водой необходимо выполнить детальный анализ текущего состояния в сфере водоснабжения каждого населенного пункта. Произвести инвентаризацию и анкетирование водного хозяйства всех водопользователей.

Ликвидация утечек, ремонт и применение более совершенной арматуры, установка квартирных счетчиков воды позволит снизить объемы водопотребления на 20– 30%.

Необходимо предусмотреть установки обезжелезивания на существующих и проектируемых водозаборах.

Современное состояние зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений требует улучшения, для чего следует предусмотреть по зонам санитарной охраны первого пояса – восстановление ограждений, организация подъездных путей, монтажных площадок и озеленения, удаление стихийных свалок мусора.

    - Водоотведение

Для снижения экологической напряженности, уменьшения загрязнения водных объектов, необходимо предусмотреть:

Строительство новых КОС в сельских населенных пунктах. Все выпуски должны быть расположены в строгом соответствии с нормативами: СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Все существующие очистные сооружения и все новые должны иметь технологию с внедрением методов глубокой очистки, способом утилизации осадка.

Для сокращения сброса сточных вод необходимо предусмотреть максимальное внедрение на промышленных предприятиях оборотного, повторного и замкнутого производственного водоснабжения.

Из неканализованной застройки, оборудованной выгребами, стоки должны вывозиться на специально оборудованные сооружения – сливные станции.

Для предполагаемых инновационно-технологических центров потребуется строительство систем водоотведения, с применением современных методов очистки стоков.

    - Электроснабжение

Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения, поэтому стратегической задачей предприятий электроэнергетики является бесперебойное и надежное обеспечение хозяйствующих субъектов, объектов социальной сферы и населения сельского поселения электроэнергией.

Основными мероприятиями по снижению технических потерь являются:

– отключение трансформаторов в режиме малых нагрузок на подстанциях с двумя и более трансформаторами;

– замена трансформаторов на меньший габарит при стабильно низком коэффициенте загрузки;

– отключение трансформаторов с сезонной нагрузкой;

– замена проводов на перегруженных линиях 10 кВ;

– снижение расходов на собственные нужды подстанций;

Существующих мощностей в большинстве населенных пунктах Минского сельского поселения достаточно для дальнейшего динамичного развития поселения.

Электроснабжение потребителей промышленного и сельскохозяйственного комплексов Минского сельского поселения на перспективу будет обеспечиваться от существующих и проектируемых сетей и подстанций.

Для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства в населённых пунктах района наряду с реконструкцией сетей потребуется строительства сетей 10-0,4кВ и подстанций напряжением 10\0,4кВ.

В целях повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения  потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4-10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП).

    - Теплоснабжение

Дальнейшее развитие теплоснабжения поселения следует вести в направлении технического перевооружения и строительства новых элементов всей структуры теплового хозяйства:

необходимо произвести замену тепловой изоляции теплопроводов на более эффективную, что позволит снизить тепловые потери.

необходима модернизация существующих и строительство новых котельных на базе современных высокоэффективных котлоагрегатов, технологий и материалов.

строительство новых и реконструкция действующих теплоисточников, что улучшит теплоснабжение малых поселков и деревень района, обеспечит теплоэнергией строящиеся объекты сельского хозяйства

    - Газоснабжение

Требуется дальнейшее строительство газораспределительной сети среднего и низкого давления для обеспечения негазифицированных объектов жилищного фонда.

Развитие газификации населенных пунктов сельского поселения позволит получить высокий социальный и экономический эффект: существенно улучшится качество жизни населения, при этом возрастёт надёжность теплоснабжения и обеспечится устойчивое сохранение окружающей среды.

Таблица 60. Перечень мероприятий по газоснабжению по отдельным населенным пунктам

| №пп | Населенный пункт | Планируемые мероприятия | Протяженность, км | Расчетный срок выполнения | Ориентировочная стоимость строительства, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Турабьево | Газопровод межпоселковый | 3 | 2030 | 3,2 |
| 2. | д. Пушкино | Строительство ГРП. Газификация жилых кварталов | 2,0 | 2030 | 2,1 |
| 3. | д. Иванниково | Строительство ГРП. Газификация жилых кварталов | 2,0 | 2030 | 2,1 |

    - Связь

Основными задачами развития средств связи, телекоммуникаций, информационных технологий и теле- радиовещания является:

развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой телефонии, особенно в сельской местности, обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

развитие сети почтовой связи и расширение новых видов услуг: электронной почты, пунктов Internet для населения на основе автоматизированной сети связи Костромской области;

увеличение количества программ теле- и радиовещания, транслируемых на территории района, подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах района.

Возможности по трансляции большего (по сравнению с сегодняшним днем) количества телерадиопрограмм, а также доступа в сеть Интернет (в том числе и без наличия компьютера) будут способствовать более полному обеспечению конституционных прав граждан на получение современной и достоверной информации. Жители района смогут получать различные инфокоммуникационные услуги.

## 5.7. Мероприятия по охране объектов культурного наследия

Для сохранения объектов культурного наследия, расположенных на территории Минского  сельского поселения материалами генерального плана предлагается:

- в целях территориального планирования отмежевать и утвердить границы территорий объектов культурного наследия (см. карта схема историко-культурный опорный план , лист 7) ,

- в соответствии с приказом Министерства культуры СССР № 33 от 24.01.1986г. «Инструкция по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР» разработать проекты охранных зон объектов культурного наследия и режимы их использования.

Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия, может быть проведены по инициативе органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников или пользователей объектов культурного наследия, правообладателей земельных участков, по решению суда, по инициативе юридических лиц, общественных и религиозных объединений, уставная деятельность которых направлена на сохранение объектов культурного наследия.

Правоустанавливающими документами, на которые необходимо опираться для разработки проектов охранных зон объектов культурного наследия являются Постановление Правительства РФ от 26.04.2008 N 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» и Закон Костромской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), расположенных на территории Костромской области» от 01 апреля 2004 года № 184-ЗКО;

- на основании разработанных и утвержденных проектов зон охраны объектов культурного наследия и положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы на этапе разработки ППЗ Минского  сельского поселения разработать режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон, которые должны учитываться при выполнении работ по хозяйственному освоению данных территорий. Особый режим использования земель и градостроительный регламент в границах охранной зоны должен быть с учетом следующих требований:

а) запрещение строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм;

в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению;

г) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий;

д) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;

е) благоустройство территории охранной зоны, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия, а также на сохранение и восстановление градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик его историко-градостроительной и природной среды;

- внести сведения о наличии зон охраны объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и в установленном порядке предоставить в орган, осуществляющий деятельность по ведению государственного кадастра недвижимости;

- разместить в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности информацию об утвержденных границах зон охраны объекта культурного наследия, режимах использования земель и градостроительных регламентах в границах данных зон;

- на объектах культурного наследия, включенных в реестр, устанавить информационные надписи и обозначения, содержащие информацию об объектах культурного наследия,

- организовать строгий контроль Департамента имущественных и земельных отношений Костромской области над продажей или сдачей в аренду территорий, на которых расположены памятники истории и археологии.

## 5.8. Мероприятия по развитию сферы туризма

Минское сельское поселение имеет природный потенциал для формирования на своей территории туристических центров. Наличие природных, в первую очередь водных и лесных ресурсов, постепенно стабилизирующаяся экономическая ситуация и ряд других благоприятных обстоятельств, позволяет рассматривать Минское  сельское поселение, как имеющее возможности в эффективном развитии туротрасли. Названное развитие включает в себя целый ряд мероприятий, взаимосвязанных между собой и взаимообуславливающих друг друга.

Малая плотность населения, относительно низкий уровень негативного промышленного воздействия, водное пространство р. Волги создают предпосылки формирования экологически чистого района, привлекательного для развития различных видов туризма и отдыха.

Проектом генерального плана предлагается на территории минского сельского поселения развивать следующие виды туризма:

- детский  и взрослый  отдых.

На территории сельского поселения имеются резервы для формирования центров летнего детского отдыха.

К расчетному сроку предлагается провести реконструкцию и благоустройство территории санатория «Колос», ГГУЗ Костромской областной противотуберкулезный школьный санаторий.

- водный туризм;

Водные объекты, по которым проходят внутренние водные пути, являются не только транспортными артериями. Они играют также важнейшую роль в решении таких хозяйственных задач, как поддержание экологического равновесия и развитие туристического бизнеса. Разработчиками проекта генерального плана предлагается воспользоваться удобным географическим положением муниципального образования вдоль крупнейшей водной артерии р. Волга и начать формировать туристко-рекреационные центры с организацией водных и зимних видов спорта.

Для нужд постоянного и наличного населения Минского сельского поселения необходим 1 пляж площадью по 0,28 га.  Предлагается Благоустроить пляж на берегу р. Волга южнее м. Колос  (см. Основной чертеж Генерального плана).

Планируется организация базы отдыха южнее д. Иванниково. На территории бывшего пионерского лагеря площадь участка 5га.

Данные предложения по формированию туристических центров позволят создать новые рабочие места, привлечь дополнительный приток туристов, соответственно будет развиваться сеть мелких предприятий по производству сувенирных изделий и сервис по обслуживанию туристов, а это в свою очередь даст дополнительные поступления денежных средств в бюджет.

## 5.9.  Мероприятия по охране окружающей среды

### 5.9.1.  Мероприятия по улучшению качеств атмосферного воздуха

Для улучшения качества атмосферного воздуха на территории Минского сельского поселения предлагается проведение следующих мероприятий:

– использование в качестве топлива в котельных природного газа;

– организацию системы контроля и регулирования источников загрязнения, в том числе: разработку проектов ПДВ на основных предприятиях (в том числе: котельных, газораспределительных станциях и т.д.), оснащение источников выбросов приборами для контроля за качественным и количественным составом отходящих газов; применение оборудования для очистки дыма, обеспечивающее эффективную очистку воздуха.

– в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения предлагается: внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на всех производственных объектах и котельных, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийный выброс;

– разработка проектов установления санитарно-защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха, организация, благоустройство, озеленение территорий санитарно-защитных зон;

– оборудование автозаправочных станций системами  закольцовки паров бензина;

- силами ДПС проверять экологическое состояние двигателей автотранспорта и используемого им топлива;

- запретить сжигание стерни, сухостоя залежных участков и бытового мусора;

- провести работы по рекультивации земель, увеличивающих запыленность атмосферного воздуха.

### 5.9.2. Мероприятия по охране водных объектов

Для охраны водной среды Минского сельского поселения мероприятиями генерального плана предлагается:

– разработать проекты по организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос для водных объектов муниципального образования;

- разработать проекты по установлению границ поясов зон санитарной охраны поверхностных и подземных источников водоснабжения;

– организация, ограждение и озеленение поясов зон санитарной охраны  источников питьевого водоснабжения;

– произвести очистку территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос от несанкционированных свалок бытового и строительного мусора, отходов промышленного, сельскохозяйственного и коммунального производства;

- осуществить берегоукрепительные мероприятия (лесопосадки) в местах интенсивной эрозии и рекреационной нагрузки, особенно в зоне индивидуальной застройки, где формируется большой объем твердого стока в весеннем половодье;

- осуществить обваловку территорий животноводческих ферм, оборудование их системой сбора и очистки сточных вод;

– выявить предприятия, осуществляющих самовольное пользование водными объектами и применение по отношению к ним штрафных санкций, в соответствии с природоохранным законодательством;

- оборудовать промышленные площадки, склады ГСМ, территории автозаправочных станций, расположенных на водосборных площадях, системами сбора и очистки сточных вод: нефтеловушками, устройствами для улавливания мусора;

– строительство новых и модернизация существующих очистных канализационных сооружений в населенных пунктах и на предприятиях, расположенных на межселенной территории;

– прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты-

### 5.9.3. Мероприятия по охране и восстановлению почв

В связи со сложной ситуацией с воспроизводством почвенного плодородия и ухудшением агроэкологического состояния земель, сложившейся на территории Костромской области, и в частности на территории Минского сельского поселения, и с учетом ОЦП «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов в Костромской области на 2006-2010 годы» и «Развитие агропромышленного комплекса, рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Костромской области на 2008-2012 годы» проектом генерального плана предлагается:

- организация агротехнической службы для постоянного контроля за качественным изменением почвенного покрова и обеспечения, соответствующих мер по его охране;

- внесение минеральных удобрений локальным способом в строгом соответствии с потребностями почв в отдельных химических компонентах;

- проведение комплексной диагностики минерального питания растений;

- недостающее количество органических удобрений компенсировать за счет повышения эффективности полевого травосеяния, замены большей части чистых паров сидеральными, использование на удобрение послеуборочных растительных остатков;

- соблюдение схемы севооборотов;

- перевод истощенных (по N, P, K) или сильно деградированных почв по гумусу и кислотности на иной режим использования;

- для понижения кислотности почв провести работы по их известкованию по проектно-технологической документации, составляемой федеральной государственной станцией агрохимической службы "Костромская" по результатам почвенно-агрохимических изысканий

- для предотвращения и ослабления эрозионных процессов применять комплекс противоэрозионных мероприятий, способствующих задержанию осадков на пахотных склонах. К таким мероприятиям относятся: глубокое рыхление, плоскорезная и контурная обработка, оставленная на пашне стерня;

- использование растительных остатков, прежде всего соломы зерновых и зернобобовых культур  на удобрение на полях, удаленных от ферм на расстояние более трех километров. Это будет способствовать восстановлению экологического равновесия в агроценозе, оптимизировать жизнедеятельность почвенной микрофлоры и микрофауны, обеспечивать воспроизводство гумуса;

- проведение восстановления полезащитных лесополос и выкорчевку древесно-кустарниковой растительности с земель, пригодных для полевого земледелия;

- внедрение проектов землеустройства с адаптивно-ландшафтной системой земледелия, в основе которой лежит создание высокопродуктивных и экологически устойчивых агроэкосистем и агроландшафтов;

- восстановление осушительной сети, очистка русел каналов, разрушенных водоприемников, засыпка промоин, укрепление русел;

- предотвращение загрязнения земель неочищенными сточными водами, ядохимикатами, производственными и прочими технологическими отходами;

- хранение минеральных удобрений и пестицидов (ядохимикатов)  только в специальных складах, оборудованных в соответствии с санитарными требованиями;

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- рекультивация и санация территорий  ликвидируемых животноводческих ферм, сельскохозяйственных предприятий и других экологически грязных объектов;

- рекультивация территорий ликвидируемых несанционированных свалок;

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

### 5.9.4.  Обеспечение экологического благополучия населения

Вынужденное проживание людей в эпидемиологически неблагоприятных условиях вблизи промышленных предприятий противоречит одному из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.

В преамбуле Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» указывается, что он направлен на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. При этом анализ действующего законодательства свидетельствует об определенной неурегулированности ряда вопросов относительно того, каким образом и за чей счет будут осуществляться закрепленные положения.

Действующее законодательство однозначно не допускает размещения объектов для проживания граждан в санитарно-защитной зоне. В связи с этим мероприятиями генерального плана Минского сельского поселения предлагается:

- провести инвентаризацию промышленных, коммунальных, пищевых, сельскохозяйственных объектов и производств, требующих организации санитарно-защитных зон, с уточнением количества населения, проживающего в санитарно-защитных зонах;

- потребовать от производственных предприятий, объектов, промышленных узлов разработать проекты СЗЗ с перечнем мероприятий по их организации и благоустройству.

- провести работу по созданию и ведению единого реестра установленных санитарно-защитных зон промышленных предприятий и промузлов (нежилых зон) для формирования линий градостроительного регулирования;

- выполнить работы по созданию и ведению картографического электронного реестра (или иного картографического материала) баз данных санитарно-защитных зон промышленных объектов с информацией об ориентировочных и окончательных санитарно-защитных зонах;

- привести установленные санитарно-защитные зоны предприятий в соответствие с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилам;

- не допускать иного использования территорий санитарно-защитных зон, чем предусмотренного санитарными правилами, что подразумевает полный запрет выдачи санитарно-эпидемиологических заключений на отвод участков под размещение жилой застройки, рекреационных зон, зон отдыха, садоводческих товариществ, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования в СЗЗ проектируемых и действующих предприятий;

- отвод участков и размещение объектов строительства осуществлять с учетом границ СЗЗ существующих предприятий;

- руководителям предприятий, объекты которых являются источниками неблагоприятного воздействия на среду обитания и здоровье человека, независимо от форм собственности, в качестве первоочередных мероприятий, обеспечить проведение производственного контроля состояния атмосферного воздуха, почвы, биологических или физических факторов по программам производственного контроля на границе СЗЗ и в жилой застройке.

При наличии в пределах границ СЗЗ и ЕСЗЗ жилищного фонда для временного и постоянного проживания населения необходимо разработать и согласовать план в органах муниципального образования график мероприятий:

- по расселению жителей с определением объемов и источников финансирования мероприятий;

- по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха, почвы, ограничению воздействия вредных физических факторов в местах временного и постоянного пребывания населения,

- по профилактике и реабилитации здоровья населения, проживающего в СЗЗ и зоне негативного влияния предприятия (с указанием объемов и источников финансирования).

- при размещении и реконструкции предприятий и объектов в технических заданиях на проектирование предусматривать разработку проектов организации и благоустройства их СЗЗ;

- использовать меры административного воздействия, предусмотренные действующим законодательством, за выполнением хозяйствующими субъектами требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 "Изменения № 2 к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция".

Осуществление надзора за организацией СЗЗ промышленных, транспортных и коммунальных предприятий напрямую связано со столь серьезным и болезненным вопросом, как переселение проживающих на их территории граждан, который до конца не отработан ни в правовом, ни в административном отношениях.

На территории Минского сельского населения в результате нарушения планировочных решений по размещению производственных территорий часть населения с. Минского  проживает в санитарно-защитных зонах  (49 домов в с. Минское).

Для сокращения расходов, связанных с расселением населения из санитарно-защитных зон и формированием новых объемов жилого фонда, предлагается:

-  вывод объектов  на допустимое расстояние от жилой застройки;

- новое строительство предприятий агопромышленного комплекса вести в восточном направлении  с учетом СЗЗ. Существующие сооружения переоборудовать под предприятия,  имеющие санитарную зону 50м. (Vкласса).

Таблица 61.  Оценка воздействия на жилой фонд Минского  сельского поселения санитарно-защитных зон

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Объект воздействия на селитебную зону | Размер СЗЗ, м | Площадь селитебной территории, попадающей в СЗЗ, всего, га (с учетом пересечения СЗЗ) | Оценка численности населения, проживающего в СЗЗ | Предварительная оценка стоимости отселения из СЗЗ (по социальным нормам), млн. руб. | Мероприятия ГП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Минское | животноводческий комплекс, гараж | в соответствии с разработанным проектом СЗЗ | 7,5 | 49 домов | 12,7 | Вывод объекта загрязнения |

Результаты ОВОС инженерного проекта участка дороги в обход г. Кострома, выполненные ЗАО “Экотранс - Дорсервис”, приведены в табл. 61.

Таблица 62 Оценка воздействия магистрали на окружающую среду

| Объекты и виды воздействия | Характеристика воздействия, последствия |
| --- | --- |
| Нарушение путей сообщения местных жителей, увеличение времени на дорогу к местам работы и отдыха, расчленение с/х угодий | Новая дорога не будет нарушать путей сообщения. В проекте предусмотрены необходимые транспортные развязки, тракторные проезды, скотопрогоны. |
| Изъятие плодородных земель | Проектом предусмотрено минимальное изъятие сельскохозяйственных земель, а также рекультивация брошенных участков сельскохозяйственного значения и временно занимаемых участков. Проект рекультивации представлен в проектной документации. |
| Изменение условий формирования поверхностного стока, протекания поверхностных вод и режима грунтовых вод | Дорога не изменяет сложившихся условий поверхностного стока. Условия протекания поверхностных вод и режим грунтовых вод практически не нарушатся. Однопролетные мосты через малые реки и трубы рассчитанные на безнапорный пропуск максимальных расходов воды не изменяют гидравлических характеристик рек и водотоков. |
| Загрязнение водных объектов | Предусмотрена очистка ливневых сточных вод с мостов через малые реки и дороги в пределах водоохранных зон с использованием гидроботанических прудов. |
| Нарушение условий произрастания растений и обитания животных | На участках пересечения лесных массивов предусматривается установка сеточного заграждения для предотвращения внезапного выхода животных на дорогу. Ущерб рыбным ресурсам при производстве работ по спрямлению русла р. Умываловки оценивается в сумме 13,24 тыс. руб. в ценах 2001 г. Ущерб должен быть компенсирован в установленном порядке. На малых реках предусматриваются однопролетные мосты, сооружение которых не затронет русловую часть рек и, следовательно, не окажет влияния на рыбные ресурсы. Других значимых нарушений условий существования природных сообществ не будет. |
| Загрязнение воздушной среды | Валовой выброс загрязняющих веществ на всем протяжении дороги при проектном транспортном потоке составит: 2496 т в год для CO; 251 т в год для NOx; 507,5 т в год для CxHy; 0,143 т в год для Pb.Наибольшее расстояние от дороги до границы нормативно допустимого уровня по загрязнению воздуха достигает 60 м и обусловлено воздействием диоксида азота. Населенные места находятся за пределами зоны превышения ПДК за исключением населенных пунктов Семенково, Таранино, садоводства «Корень». Однако это влияние снижено здесь до нормативного и меньшего уровня за счет использования экранов, предназначенных для шумозащиты. |
| Шумовое воздействие при эксплуатации | На некоторых участках дороги нормативные уровни шума для населенных мест (55 дБА) будут несколько превышены. В связи с этим предусмотрены необходимые шумозащитные мероприятия, позволяющие обеспечить допустимые уровни шума. Защита от шума предусматривается для следующих населенных пунктов, попадающих в зону влияния дороги: пос. Будихино, Самычево, Горки, Середняя, Турабьево, Зубино, Поддубное, Семенково, Таранино. Защита осуществляется за счет посадки зеленых насаждений и шумозащитных экранов. |
| Создание повышенной аварийности | Строительство новой дороги и повышение ее проектных характеристик по сравнению со старой, вывод потоков транспорта за пределы города должны привести к снижению аварийности. Дорога оснащена необходимыми путепроводами и транспортными развязками. |
| Риск для здоровья людей | Вывод большей части транзитного транспортного потока за пределы города должен снизить риск для здоровья людей, в том числе за счет снижения уровней загрязнения воздуха и уровней шума в пределах городской черты. |
| Памятники истории и архитектуры | Памятники истории и архитектуры не затрагиваются дорогой. |

Выполненный анализ воздействия строительства и эксплуатации дороги на окружающую среду позволяет заключить, что дорога в узкой полосе неизбежно затронет сложившуюся  экологической обстановку. Однако, планируемые природоохранные мероприятия, предусматриваемые проектом, позволяют снизить воздействие на природу и человека до минимально возможного уровня.

## 5.10.  Мероприятия по санитарной очистке территории

Санитарная очистка территории населённых мест представляет собой комплекс организационных и технических мероприятий по сбору, транспортировке и обезвреживанию отбросов, образующихся на территории населённых мест. Включают также летнюю и зимнюю уборку улиц, площадей и дворовых территорий. Отбросы загрязняют и заражают среду, окружающую человека: почву, воздух, водоёмы, жилые и общественные здания. Несвоевременное их удаление, кроме эпидемиологической опасности и санитарной вредности, нарушает также благоустройство населенных мест. В связи с непрерывным ростом населенных мест и увеличением количества скапливающегося в них мусора санитарная очистка территории приобрела особенно важное значение, став неотъемлемой частью проблемы защиты и оздоровления окружающей среды и охраны здоровья человека.

В соответствии с приложением 11 СНиП 2.07.01-89*, норма накопления ТБО с учетом общественных зданий, принимается – 1,5 м3 в год на жителя. В соответствии с этой нормой количество ТБО составит:

к 2015 г. 						4,1 тыс. м3 в год

к 2030 г.						6,0 тыс. м3 в год

По состоянию на 01.01.2010 г. на территории Минского сельского санкционированных  свалок  бытовых отходов нет.

Исходя из нормативных требований на территории каждого муниципального образования должен функционировать собственный полигон ТБО, емкость и площадь которого зависит от площади муниципального образования, численности населения (существующей и перспективной) и нормы накопления твердых бытовых отходов. Это потребуют больших капиталовложений, резерва территории под обустройство и эксплуатацию полигона ТБО.

Полигон по захоронению ТБО, куда производится вывоз мусора, располагается в п.г.т. Семенково. Фактически существующий полигон не справляется с объемами ввозимого мусора, устарел и требует закрытия и реконструкции. Поэтому в качестве первоочередных мероприятий на уровне Администрациии Костромской области и Департамента окружающей среды необходимо выработать решение о создании и размещении новых полигонов ТБО, желательно отдельно для правобережья и левобережья.

Для осуществления мероприятий по санитарной очистке территорий населенных пунктов от ТБО предлагается в зонах жилой застройки, а также возле зданий и сооружений общественного назначения, а именно: различных учреждений, магазинов, на территориях школ, рынков и т.п. разместить специальные площадки для мусоросборников – контейнерные площадки. Норма накопления жидких бытовых отходов в неканализованном жилом фонде в зависимости от местных условий составляет от 1,5 до 3,5 м3/год на 1 человека.

На расчетный срок объем жидких отходов составит 8,0 тыс  м3/год.

Сбор и удаление жидких отходов следует осуществлять в соответствии с требованиями п. 2.3 СанПиН 42-128-4690-88. Для обезвреживания жидких бытовых отходов их вывоз должен осуществляться на сливные станции.

Остальными мероприятиями по санитарной очистке территории, предлагаемыми проектом генерального плана Минского  сельского поселения являются:

- вся территория Минского  сельского поселения должна быть охвачена планово-регулярной системой очистки с применением герметических мусоросборников. На территории домовладений должны выделяться специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта;

- организация системы сбора вторичных отходов, что позволит снизить количество отходов, подлежащих захоронению;

- среди населения необходимо систематически проводить разъяснительную работу по раздельному сбору отходов потребления;

- производственные отходы, содержащие токсичные элементы, а также составляющие, в той или иной степени, вторичные материальные ресурсы должны  утилизироваться по отдельной схеме, которую необходимо разработать;

- ликвидировать всех стихийные свалки, которые являются источниками загрязнения почв, водоёмов, подземных вод и способствуют оползневым процессам, если находятся на оползневых участках;

- органам коммунального хозяйства необходимо разработать систему жесткого контроля несанкционированных свалок, и создать условия, исключающие возможность их появления, а также установить оптимальные тарифы на переработку ТБО, обеспечивающие экономически оправданное функционирование предприятий;

- организовать уборку территорий населенных пунктов от мусора, смета, снега и уборку территорий вдоль транспортных магистралей муниципального образования.

- для вывоза ТБО и обеспечения зимней и летней уборки улиц необходимо приобретение достаточного количества спецтранспорта, в состав которого будут входить и средства малой механизации;

- разработка муниципального правового акта об обращении с отходами в населенных пунктах и на территории Минского сельского поселения;

- на территории вновь проектируемых жилых районов, общественно-деловых подцентров и промышленных зон необходимо разработать схему планово-регулярной системы сбора и транспортировки бытовых и промышленных отходов.

## 5.11. Мероприятия по благоустройству и озеленению территории

Территориальное планирование благоустройства и озеленения территории должно обеспечивать:

- организацию благоустройства и озеленения территории сельского поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства парковых зон; лесов особо охраняемых природных территорий; лесов, расположенных в границах сельских населенных пунктов Минского сельского поселения;

- использование природно-ландшафтного потенциала при условии поддержания благоприятного состояния окружающей среды в местах массового отдыха, планирования защитных и охранных зон особо охраняемых природных территорий.

В настоящее время территория сельских населенных пунктов Минского сельского поселения озеленена, в основном, за счет приусадебных участков, отсутствуют парковые и рекреационные зоны, детские площадки и общественные территории для общения и отдыха населения.

Проектом генерального плана предлагается к концу расчетного срока на территории населенных пунктов сформировать озелененные территории общей площадью 16 га, при этом на долю зеленых насаждений должно приходиться 65 %; аллей и дорог - 15 %; площадок 10 %; сооружений - 10 %.

Площадь озелененных территорий общего пользования - парков, садов, бульваров, скверов, размещаемых на селитебной территории сельских населенных пунктов Минского сельского поселения следует принимать из расчета 12 кв.м. на 1 человека и должны составлять 1,67 га.

При размещении парков и лесопарков следует максимально сохранять природные комплексы ландшафта территорий, существующие зеленые насаждения, естественный рельеф, верховые болота, луга и т.п., имеющие средоохранное и средоформирующее значение.

Минимальные размеры площади (в гектарах) принимаются:

- городских парков - 15;

- парков планировочных районов - 10;

- садов жилых зон - 3;

- скверов - 0,5.

Площадь озелененной территории специального назначения, в частности озеленения санитарно-защитных зон производственной зоны, к концу расчетного срока должна составить 206,39 га (для предприятий IV, V классов опасности - не менее 60 % площади; предприятий  II и III класса - не менее 50 %; предприятий  I класса - не менее 40% ее территории) с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

Конкретные планировочные решения по озеленению общего, ограниченного использования и насаждениям специального назначения необходимо разработать на стадии разработки проекта планировки и застройки. Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями и СниП III-10-75 «Благоустройство».

Кроме этого, леса, расположенные в водоохранных зонах, леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, ценные леса и леса, расположенные на особо защитных участках лесов, в соответствии с частью 4 статьи 12 Лесного кодекса Российской Федерации подлежат охране от пожаров, от загрязнения (в том числе радиоактивными веществами) и от иного негативного воздействия, а также защите от вредных организмов в соответствии с лесным законодательством Российской Федерации, и приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 6.11.2009 г. № 543 «Об утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов».

Единые требования к обеспечению пожарной безопасности в лесах, расположенных в водоохранных зонах, лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесах и лесах, расположенных на особо защитных участках лесов, при их использовании, охране, защите, воспроизводстве, осуществлении иной деятельности в лесах, а также при пребывании граждан в лесах установлены Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. N 417 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 28, ст. 3432).

Охрана и защита лесов, расположенных в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, осуществляется с соблюдением требований, установленных законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

При осуществлении работ по охране и защите лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесопарковых зонах, зеленых зонах, первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, запрещается использование токсичных химических препаратов. При этом в лесопарковых зонах и зеленых зонах в соответствии с частью 3 статьи 105 Лесного кодекса Российской Федерации запрещается использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях.

В соответствии с пунктом 3 части 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381) мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесах, расположенных в водоохранных зонах, проводятся без применения авиации.

Использование лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов и лесов, расположенных на особо защитных участках лесов, должно осуществляться с соблюдением требований приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 6.11.2009 г. № 543 «Об утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов».

Проектом генерального плана в лесах рекреационного назначения, к которым относятся зеленые зоны городов и других населенных пунктов, защитные полосы лесов вдоль автомобильных дорог (Приказ МПР РФ от 24.04.2007 N 108 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления рекреационной деятельности», Постановление губернатора Костромской области от 29 декабря 2008 года «Об утверждении лесного плана Костромской области») для осуществлении рекреационной деятельности на территории лесов предлагается разработать проект освоения лесов, на основании которого будет производиться благоустройство предоставленных участков, уход за лесами.

В зависимости от назначения отдельных участков зеленых зон мероприятиями генерального плана с учетом рекомендаций «Лесного плана Костромской области» предлагается провести комплекс мероприятий по повышению и сохранению эстетических, санитарно-гигиенических и оздоровительных свойств насаждений, сохранению экологического равновесия в лесной среде, повышению рекреационной емкости лесов.

Таблица 63. Основные хозяйственные мероприятия и виды лесных пользований в лесах зеленых зон

| N п/п | Наименование мероприятий | Функциональные зоны |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Активного отдыха | Прогу- лочная | Фаунисти- ческого покоя | Полосы леса вдоль рекреац. маршрутов | Осталь- ная терри- тория |
| I. Лесохозяйственные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рубки ухода за лесом с целью: |  |  |  |  |  |
| - | Формирования ландшафтов | + | + | - | + | - |
| - | Удаления малоценной растительности | + | + | + | - | + |
| - | Содействия естественному возобновлению | + | + | + | - | - |
| - | Ухода за подростом | + | + | + | - | - |
| - | Ухода за существующими и созданными лесными ландшафтами | + | + | + | + | + |
| - | Переформирования и обновления насаждений | + | + | - | + | + |
| 2 | Рубки реконструкции | + | + | - | - | + |
| 3 | Прочие рубки с целью: |  |  |  |  |  |
| - | Создания открытых ландшафтов, расчистки перспектив | + | - | - | + | - |
| - | На видовых точках, удаления малоценной в рекреационном отношении растительности | + | - | - | + | - |
| - | Расчистки площадок для отдыха и под строительство объектов благоустройства | + | + | - | + | - |
| - | Ухода за открытыми ландшафтами и видовыми точками | + | + | - | + | + |
| 4 | Посадка деревьев и кустарников с целью: |  |  |  |  |  |
| - | Формирования ландшафтов | + | + | - | + | - |
| - | Повышения санитарно- гигиенических свойств леса и устойчивости насаждений | + | + | - | + | + |
| - | Восстановления леса | - | + | + | + | + |
| - | Создания ремиз | - | - | + | - | - |
| - | Реконструкции насаждений | + | + | - | + | + |
| 5 | Создание луговых газонов | + | - | - | + | - |
| 6 | Уход за травостоем на открытых пространствах | + | + | - | + | + |
| 7 | Природоохранные мероприятия | + | + | + | + | + |
| 8 | Санитарно-защитные мероприятия, в т.ч. санрубки | + | + | + | + | + |
| 9 | Противопожарные мероприятия | + | + | + | + | + |
| 10 | Профилактика лесонарушений и повреждений леса отдыхающими | + | + | + | + | + |
| II. Биотехнические мероприятия и охрана фауны |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Улучшение условий обитания животных | - | - | + | - | + |
| 2 | Устройство подкормочных площадок и подкормка животных | - | + | + | - | + |
| 3 | Устройство и развешивание гнездовий | + | + | + | + | + |
| 4 | Регламентация и ограничение лесохозяйственных работ | - | - | + | - | - |
| III. Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание дорожно- тропиночной сети, автостоянок искусственных сооружений | + | + | - | + | + |
| 2 | Создание рекреационных маршрутов | + | + | - | - | - |
| 3 | Создание видовых точек и смотровых площадок | + | + | - | + | - |
| 4 | Создание и оборудование площадок отдыха | + | + | - | + | - |
| 5 | Строительство и размещение мелких форм архитектуры и лесопаркового оборудования | + | + | - | + | - |
| 6 | Визуальная информация | + | + | + | + | + |
| 7 | Наглядная агитация | + | + | - | + | + |
| 8 | Устройство и оборудование мест стационарного отдыха летнего типа с ночлегом | + | - | - | - | - |
| 9 | Уход за объектами благоустройства, их ремонт | + | + | + | + | - |
| IV. Лесопользование |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сенокошение | + | + | - | + | + |
| 2 | Любительский сбор ягод, грибов, орехов | + | + | - | + | + |
| 3 | Любительский сбор лекарственного сырья | + | + | - | + | + |
| 4 | Пчеловодство | - | - | - | + | + |

Знак "+" - разрешается; знак "-" не разрешается.

Важным элементом работ для лесов рекреационного назначения, позволяющим повысить их рекреационную емкость, является благоустройство их территории, которое заключается в строительстве и ремонте дорог, устройстве мест и площадок отдыха, размещении малых архитектурных форм, лесной скульптуры, строительстве различных лесопарковых сооружений и ряде других мероприятий. При определении набора элементов благоустройства следует пользоваться нормативами, определяющими их количество на единицу площади лесного фонда или протяженности дорог (табл. 64).

Таблица 64 Нормы благоустройства территории в лесах зеленых зон (на 100 га общей площади)

| N п/п | Наименование элементов благоустройства | Лесопарковые части зеленой зоны |  | В их пределах туристические маршруты (на 1 км маршрута) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Активного отдыха | Прогулочная |  |
| 1 | Подъездные дороги гравийные с шириной проезжей части 4,5 м (км) | 0,15 | 0,02 | - |
| 2 | Дороги внутри массивов гравийные с шириной полотна 3 м (км) | 1,8 | 0,5 | - |
| 3 | Автостоянки на 15 машин грунтовые с добавлением гравия и щебня (шт.) | 0,25 | 0,03 | - |
| 4 | Прогулочные тропы (км) | - | 0,04 | - |
| 5 | Скамьи 4-местные (шт.) | 18 | 3 | 1 |
| 6 | Пикниковые столы 6-местные (шт.) | 7 | 0,6 | - |
| 7 | Укрытия от дождя (шт.) | 1,5 | 0,2 | 0,2 |
| 8 | Очаги для приготовления пищи (шт.) | 3,5 | 0,5 | 0,6 |
| 9 | Урны (шт.) | 30 | - | - |
| 10 | Мусоросборники (шт.) | 3,5 | - | - |
| 11 | Туалеты (шт.) | 0,18 | - | - |
| 12 | Спортивные и игровые площадки, кв. м | 37 | - | 5 |
| 13 | Пляжи на реках и водоемах, кв. м | 90 | 15 | - |
| 14 | Пляжные кабины (шт.) | 0,18 | 0,02 | - |
| 15 | Беседки (шт.) | 0,17 | - | - |
| 16 | Указатели (шт.) | 1,5 | 0,2 | 0,4 |
| 17 | Видовые точки (шт.) | 0,7 | 0,1 | 0,3 |
| 18 | Колодцы и родники (шт.) | 0,02 | 0,01 | 0,1 |
| 19 | Площадки для разбивки палаток туристов, кв. м | 50 | - | 20 |

Кроме вышеперечисленных мероприятий предлагается также со стороны селитебной территории, вокруг сельских населенных пунктов, расположенных в безлесных и малолесных районах, предусмотреть создание полосы древесно-кустарниковых насаждений (ветрозащитных и берегоукрепительных лесных полос, озеленение склонов холмов, оврагов и балок) шириной не менее 50 м.

5.12. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и  защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.

Разработка и реализация мер пожарной безопасности для предприятий, зданий, сооружений и других объектов, в том числе при их проектировании, должны в обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах.

Для производств в обязательном порядке разрабатываются планы тушения пожаров, предусматривающие решения по обеспечению безопасности людей.

Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований разрабатываются и реализуются соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.

Инвестиционные проекты, разрабатываемые по решению органов государственной власти, подлежат согласованию с Государственной противопожарной службой в части обеспечения пожарной безопасности.

К полномочиям органов местного самоуправления в области пожарной безопасности относятся:

организация выполнения и осуществление мер пожарной безопасности;

участие в выполнении федеральных и региональных целевых программ;

разработка, утверждение и исполнение местных бюджетов в части расходов на пожарную безопасность, в том числе на содержание пожарной охраны;

создание, реорганизация и ликвидация в установленном порядке пожарной охраны, финансируемой за счет средств местных бюджетов;

осуществление в пределах их компетенции экономического и социального стимулирования обеспечения пожарной безопасности;

установление специальных местных налогов и (или) целевых сборов с граждан и юридических лиц на обеспечение пожарной безопасности;

содействие созданию и деятельности фондов пожарной безопасности;

обучение населения мерам пожарной безопасности и его привлечение к предупреждению и тушению пожаров;

содействие деятельности добровольных пожарных и объединений пожарной охраны;

организация общественного контроля за обеспечением пожарной безопасности.

Обязанности органов местного самоуправления в области пожарной безопасности.

Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции и на соответствующих территориях обязаны:

организовывать разработку и обеспечивать реализацию мер пожарной безопасности;

принимать в муниципальную собственность имущество пожарной охраны при отказе собственника указанного имущества от его содержания, использовать указанное имущество по его прямому назначению;

создавать и содержать в соответствии с установленными нормами финансируемые за счет средств местных бюджетов органы управления и подразделения пожарной охраны, в том числе на основе договоров с Государственной противопожарной службой;

организовывать обучение населения мерам пожарной безопасности.

Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В целях защиты жизни, здоровья имущества граждан и юридических  лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, в соответствии с ФЗ от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ППБ 01-03, НПБ 101-95  необходимо провести следующие мероприятия по организации системы пожарной безопасности на первую очередь строительства:

1. Организация объединенного хозяйственно – питьевого и противопожарного водопровода.

2.    Хранение расчетного пожарного объема в баке водонапорной башни 108 м3 (расход воды 10л/с соответственно) с  учетом одного единовременного пожара, в соответствии  п. 2.24 СНиП 2.04.02 – 84. Максимальный срок восстановления объема не должен превышать 72 час.

3. Строительство здания пожарного депо V типа  на 2 автомобиля на участке общей площадью 0,35 га с учетом соблюдения нормативного времени прибытия пожарных расчетов к месту возгорания и существующих правил проектирование –  в коммунальной зоне центральной части с. Минское.

4. Обеспечение необходимых противопожарных разрывов при проектировании границ  жилой и общественно-деловой застройки. Расстояние от границ застройки сельских поселений составляет 15 метров.

5. Устройство на границе с лесными массивами защитных противопожарных полос, посадка лиственных насаждений и т.п.

6. Обеспечение беспрепятственного и постоянного проезда пожарной техники к источникам противопожарного водоснабжения за счет организация пожарных пирсов и подъездов  в частности к пруду в центре поселка, а также пруду в районе пилорамы.

7. Установка у гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению к ним соответствующих указателей.

8. Организация системы звуковой сигнализации для оповещения людей в случае пожара.

9. Обеспечение тупиковых проездов разворотными площадками.

10. Необходимо разработать проект «Системы обеспечения пожаротушения из естественных источников, путём устройства (строительства) пожарных водоёмов».

11. Существующие пруды оборудовать пирсом, подъездами к ним и углубить до трех метров.

Обязанности органов местного самоуправления в области предотвращения чрезвычайных ситуаций.

1. Проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по оборудованию территории с. Минское  специальными сооружениями (гидротехническими, противопожарными и т.д.).

2. Подготовка  и  осуществлении мероприятий по защите населения  и его территории от чрезвычайных ситуаций  (подготовка объектов для эвакуации, усовершенствование транспортных магистралей, резервирование источников водоснабжения, строительство недостающих защитных сооружений гражданской обороны и т.д.).

3. Надзор за состоянием имеющихся основных инженерных сооружений (КОС, артезианские скважины, котельная).

4. Продолжение работ по дальнейшему развитию и совершенствованию системы централизованного оповещения населения.

## 5.13. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации схемы территориального планирования

Для успешной реализации запланированных мероприятий генерального плана, уполномоченным органам власти и управления муниципального образования Минского сельское поселение рекомендуется подготовить и принять План реализации положений генерального плана, который утверждается главой местной администрации поселения в течение трех месяцев со дня утверждения соответствующего генерального плана.

Разработка генерального плана Минского  сельского поселения как основного градостроительного документа муниципального образования предполагает и соответствующие механизмы его реализации с одновременным использованием установленных законодательством средств и методов административного воздействия: нормативно-правового регулирования, административных мер, прямых и косвенных методов бюджетной поддержки, механизмов организационной, правовой и информационной поддержки. Система механизмов, регламентирующих и обеспечивающих в т.ч. реализацию генерального плана включает механизмы как регионального, так и муниципального уровней.

Порядок подготовки плана реализации генерального плана Минского сельского поселения установлен Градостроительным кодексом РФ и закона Костромской области от 28.05.2007 N 150-4-ЗКО (ред. от 07.02.2008) "О документах территориального планирования муниципальных образований Костромской области " (принят Костромской областной Думой 17.05.2007).

План реализации мероприятий генерального плана подготавливаетя на основании раздела 2 "Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения", являющегося составной частью Положения о территориальном планировании. При этом необходимо учесть:

- предложения органов местного самоуправления, в том числе относящихся к реализации планов размещения и строительства приоритетных объектов и сетей инженерно-технического обеспечения, транспортной инфраструктуры местного значения;

- предложений органов государственной власти, заинтересованных физических и юридических лиц.

План реализации генерального плана Минского сельского поселения должен содержать:

1) решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки или о внесении изменений в правила землепользования и застройки;

2) сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения, посредством которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов, а также устанавливаются границы зон резервирования для принятия решений о резервировании земель с последующим изъятием, в том числе путем выкупа, земельных участков из состава таких земель для муниципальных нужд, связанных с размещением и строительством объектов инженерно-технической и транспортной инфраструктуры местного значения;

3) сроки подготовки проектной документации и сроки строительства первоочередных объектов капитального строительства местного значения;

4) финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана Минского сельского поселения в части определения приоритетных задач, перечня первоочередных объектов, расчетов затрат, определения источников и последовательности финансирования.

Для реализации предложенных проектом предложений необходимо поэтапное освоение территории муниципального образования.

План реализации документов территориального планирования муниципальных образований утверждается на срок не менее чем два года, по истечении которого подготавливается новый план на следующий срок продолжительностью не менее двух лет.

В указанный план ежегодно вносятся изменения в связи с подготовкой и принятием бюджета на очередной финансовый год.

В случае внесения изменений в утвержденный проект генерального плана сельского поселения вносятся и изменения в План реализации генерального плана муниципального образования.

К основным мероприятиям по нормативно-правовому обеспечению реализации «Генерального плана Минского сельского поселения» относится:

1.Утверждение положения по «Генеральному плану Минского сельского поселения» Костромского района Костромской области;

2.Утверждение плана реализации генерального плана;

3. Введение системы мониторинга реализации мероприятий генерального плана;

4. Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

5. Принять систему нормативно-правовых актов по выработке соглашений между муниципальными образованиями поселений и муниципальным образованием района;

6. Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц в области градостроительной деятельности, а именно правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории Минского сельского поселения Костромского района Костромской области.

7. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления.

6. Основные технико-экономические показатели

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современ-ное состояние | Расчетный срок 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Всего: | га. | 5534 | 5535,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - земли сельскохозяйственного назначения | га. | 4689,9 | 4502,2 |
|  | - земли населенных пунктов | -"- | 188,2 | 431,0 |
|  | - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения за пределами поселений. | -"- | 32,6 | 70,6 |
|  | - земли особо охраняемых территорий и объектов | га. | 62,7 | 62,7 |
|  | - земли лесного фонда | -"- | 103,3 | 31,4 |
|  | - земли водного фонда | -"- | 435,2 | 435,2 |
|  | - земли запаса | -"- | 53,1 | 2,6 |
| 1.2 | Из общей территории: | -"- |  |  |
|  | земли федеральной собственности | га. | н.д | н.д |
|  | земли субъектов РФ | -"- | н.д | н.д |
|  | земли муниципальной собственности | -"- | 481 |  |
|  | земли частной собственности | -"- | - |  |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность сельского населения | чел. | 2567 | 4030 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - дети до 16 лет | -"- | 420 | 653 |
|  | - население в трудоспособном возрасте | -"- | 1663 | 1892 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | -"- | 532 | 918 |
| 2.3 | Численность занятого населения | чел. | н.д |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - в производстве товаров | чел. |  |  |
|  | - в производстве услуг | -"- |  |  |
| 2.4 | Плотность населения | чел. / га | 0,46 | 0,72 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Всего: | тыс. м2 общей площади | 76,809 | 128,9 |
| 33.2 | Из общего жилого фонда в многоквартирных жилых домах | -"- | 28,850 | 60,35 |
| 3.3 | Из общего жилищного фонда в индивидуальных жилых домах | -"- | 15,270 | 37,87 |
| 3.4 | Обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 29,9 | 32,0 |
| 3.5 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
|  | - водопроводом | % от общего жилищного фонда | 73 | 90 |
|  | - канализацией | -"- | 73 | 90 |
|  | - центральным отоплением | -"- | 73 | 90 |
|  | - ваннами (душем) | -"- | 53 | 90 |
|  | - газом | -"- | 83 | 90 |
|  | - горячим водоснабжением | -"- | - | 90 |
| 4 | Объекты социального и культурно- бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения проектной емкостью – всего/ чел. | мест/чел. | 110/110 | 200/200 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы проектной емкостью - всего/чел. | -"- | 360/142 | 578/700 |
| 4.3. | Предприятия |  |  |  |
|  | - розничной торговли | м2 торг. пл. | 370 | 1128,4 |
|  | - общественного питания | мест | 702 | 722 |
|  | - бытового обслуживания | раб. мест | 2 | 15 |
| 4.5. | Учреждения культуры и искусства | объекты | 4 | 6 |
| 4.6. | Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |
|  | - бассейн | объекты | - | 1 |
|  | - спортивные залы (школьные) | -"- | 1 | 1 |
| 4.7 | Учреждения здравоохранения | -"- |  |  |
|  | - больница | коек |  |  |
|  | - поликлиника | пос. в смену |  |  |
|  | ФАП |  | 1 | 2 |
| 4.8. | Учреждениями социального обслуживания населения | -"- | 1 | 1 |
| 4. 9 | Баня | мест | 25 | 25 |
| 4.10 | Пож. депо | объект/машин | 1/2 | 2/6 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог | км. | 40,1 | 43,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - федерального значения | -"- | - | 3,5 |
|  | - регионального значения | -"- | 6,5 | 6,5 |
|  | - муниципального значения |  | 12,9 | 12,9 |
|  | - местного значения | -"- | 20,6 | 20,6 |
| 5.2 | Из общего количества автомобильных дорог дороги с асфальтобетонным покрытием | км. | 13,6 | 12,2 |

# ТОМ II

# ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ЧАСТЬ II

Карты (схемы) по обоснованию проекта генерального плана

МИНСКОго сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области

1. "Картографическое отображение информации о состоянии территории, о возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования":

1) карта (схема) современного использования территории муниципального образования (опорный план) (лист 6);

2)  карта (схема) историко-культурного опорного плана (лист 7).

2. "Картографическое отображение предложений по территориальному планированию".

1) карта (схема) результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения.

(лист 8).

Устойчивое развитие сельских территорий – социально-экономическое развитие, при котором обеспечивается эффективное функционирование сельской экономики, включающее обеспечение продовольственной безопасности,  воспроизводство человеческих ресурсов, повышение качества трудовых ресурсов, полная и продуктивная занятость трудоспособного населения, повышение уровня и качества жизни в сельских поселениях, рациональное использование и воспроизводство природно-ресурсного потенциала села, развитие инфраструктуры, в том числе улучшение энергоснабжения и энергосбережения.

http://www.ecotrans.spb.ru/content/view/36/59/

Л. Сафин. Дороги – локомотивы роста. / «Top Builder», № 5 [18], ноябрь, 2009. – С. 64-65.

http://www.ecotrans.spb.ru/content/view/36/59/

Постановление губернатора Костромской области от 29 декабря 2008 года «Об утверждении лесного плана Костромской области»

Постановление губернатора Костромской области от 29 декабря 2008 года «Об утверждении лесного плана Костромской области»